УТВЕРЖДЕН

решением Собрания депутатов поселка Коренево Кореневского района Курской области от 31 августа 2012 г. № 28

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области

от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК КОРЕНЕВО»

КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Курск 2024 г.

(раздел «Авторский коллектив ООО НВЦ «Интеграционные технологии» исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1	Анализ состояния территории, проблемы и направления ее комплексного развития	7

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	7

1.2 Природные условия и ресурсы	9

1.2.1	Климатическая характеристика	9

1.2.2	Гидрография и ресурсы поверхностных вод	11

1.2.3	Рельеф	11

1.2.4	Инженерно-строительная характеристика	12

1.2.5	Геологическая характеристика	12

1.2.6	Гидрогеологические условия	13

1.2.7	Лесное хозяйство	13

1.2.8	Минерально-сырьевые ресурсы	15

1.3	Существующая территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования	16

1.4	Экономическая база муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области	19

1.5 Население муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области	20

1.6 Жилищный  фонд	21

1.7 Система культурно-бытового и социального обслуживания	24

1.8	Транспортная инфраструктура муниципального образования	31

1.8.1	Внешний транспорт	32

1.8.2	Улично-дорожная сеть	33

1.9	Инженерное оборудование территории	37

1.9.1	Водоснабжение	37

1.9.2	Водоотведение	39

1.9.3	Теплоснабжение	41

1.9.4	Газоснабжение	42

1.9.5	Электроснабжение	42

1.9.6	Связь. Радиовещание. Телевидение	44

1.10	Зеленый фонд муниципального образования	45

1.11	Санитарная очистка территории	46

1.12	Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды	47

1.12.1	Атмосферный воздух	47

1.12.2	Поверхностные и подземные воды	48

1.12.3	Почвы	49

1.13	Зоны с особыми условиями использования территорий	50

1.13.1	Зоны охраны объектов культурного наследия	50

1.13.2 Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы и водные объекты общего пользования	52

1.13.3	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	54

1.13.4	Санитарно-защитные зоны. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур	61

1.13.5	Особо охраняемые природные территории	65

2	Обоснование выбранного варианта развития муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области	67

3	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории	70

4	Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации     	73

4.1 Перечень нормативных правовых актов Курской области, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	73

4.2 Перспективы развития социально-экономической сферы	75

4.2.1	Промышленность	75

4.2.2	Прогноз численности населения	77

4.2.3	Жилищный фонд	80

4.2.4	Система культурно-бытового и социального обслуживания	83

4.3	Обоснование предложений по территориальному планированию транспортной инфраструктуры	86

4.3.1	Внешний транспорт	86

4.3.2	Улично-дорожная сеть	87

4.4	Обоснование предложений по территориальному планированию инженерного оборудования и инженерной подготовки территории	88

4.4.1	Водоснабжение	89

4.4.2	Водоотведение	90

4.4.3	Теплоснабжение	92

4.4.4	Газоснабжение	94

4.4.5	Электроснабжение	94

4.4.6	Связь. Радиовещание. Телевидение	95

4.4.7	Инженерная подготовка территории	95

4.5	Обоснование предложений по развитию объектов системы рекреации, а также благоустройства и озеленения территории.	97

4.6	Обоснование предложений по санитарной очистке. Размещение кладбищ	98

4.7	Обоснование предложений по охране окружающей среды	100

4.8	Обоснование предложений по охране объектов культурного наследия	101

5	Мероприятия, утвержденные Схемой территориального планирования Курской области   	102

7	Предложения по изменению границ населенного пункта, входящего в состав муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области 	103

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

- ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области (далее – Генеральный план) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793», СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и предусматривает изменение функционального зонирования территории, необходимого для реализации инвестиционных проектов, развития среднего и малого предпринимательства.

Генеральный план разработан на расчетный срок – до 2030 года.

При разработке Генерального плана учтены:

документы территориального планирования федерального и регионального уровня, муниципальные программы муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области;

результаты мониторинга современного использования земельных участков на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области;

документация по планировке территории;

статистические данные;

ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Генеральный план позволит реализовать основные цели развития муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области, которыми являются:

обеспечение устойчивого развития муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области;

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на территории муниципального образования;

сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;

Генеральный план выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям. Материалы Генерального плана представляют собой комплект, состоящий из диска с его электронным видом и на бумажном носителе.

Состав проектных материалов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Генеральный план включает в себя следующие материалы:

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

1. Цели и задачи территориального планирования муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию в целях размещения объектов местного значения.

Материалы положения о территориальном планировании в виде карт:

Карта функциональных зон;

Карта объектов транспортной и инженерной инфраструктур;

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;

Карта планируемого размещения объектов местного значения.

Том 2 «Материалы по обоснованию Генерального плана»:

1. Анализ состояния территории, проблемы и направления ее комплексного развития.

2. Обоснование выбранного варианта развития муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области.

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории.

4. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

5. Мероприятия, утвержденные Схемой территориального планирования Курской области.

6. Предложения по изменению границ населенного пункта, входящего в состав муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области.

Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт:

Карта современного использования территории;

Карта пересечения земель населенных пунктов с землями лесного фонда;

Карта использования территории с отображением зон с особыми условиями использования территорий.

Том 3 «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

  - АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

    - Общие сведения о муниципальном образовании

Поселок Коренево расположен в юго-западной части Курской области в 134 км от областного центра города Курск, в центральной части Среднерусской возвышенности, на левобережье реки Сейм, во II-В климатическом районе. Поселок Коренево является административным центром Кореневского муниципального района.

Поселок на севере граничит с Толпинским сельсоветом, на востоке и юге – с Кореневским сельсоветом, на западе с Рыльским районом.

Внешние связи поселка Коренево представлены линией Орловско-Курского отделения Московской железной дороги, проходящей через поселок в направлении с севера на юг.

Территория поселка и прилегающие к ней земли с западной стороны представляет собой возвышенность, ограниченную с востока поймой реки Крепна, а с запада – поймой реки Сейм и занимает как бы островное положение. Сравнительно возвышение ее над пойменными заливными землями составляет 8-10 метров.

Территория и границы поселка Коренево определены Уставом муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области. Общая площадь муниципального образования «поселок Коренево» составляет 1430 га.  Численность населения на 01.01.2023 составила 5380 человек.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(таблица 1 исключена в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(абзац исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(рисунок 1 исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(подраздел «Историческая справка» исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Границы муниципального образования

Рисунок 2 – Существующие границы муниципального образования «поселок Коренево»

Муниципальное образование «поселок Коренево» с северной стороны граничит с муниципальным образованием «Толпинский сельсовет», с юго-восточной и юго-западной с муниципальным образованием «Кореневский сельсовет» и с западной стороны с Рыльским районом.

От литеры А до литеры Б муниципальное образование «поселок Коренево» граничит с Рыльским районом, граница проходит по естественным угодьям.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

От Б до литеры В муниципальное образование «поселок Коренево» граничит с муниципальным образованием «Толпинский сельсовет», граница идет по каналу орошения, далее вдоль земель Государственного Лесного Фонда до д. Колычевка, пересекает дорогу с твердым покрытием и далее по дороге с твердым покрытием по направлению «Коренево-Толпино», затем по полевой дороге, по железнодорожной ветке до пересечения с основной железной дорогой.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

От литеры В до литеры А муниципальное образование «поселок Коренево» граничит с муниципальным образованием «Кореневский сельсовет», граница идет по полевым дорогам в восточном направлении, поворачивает в южном направлении под углом 90 градусов и далее по реке Крепна и естественным угодьям, пересекает железную дорогу и в юго-западном направлении идет по естественным угодьям до границы с Рыльским районом.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

    - Природные условия и ресурсы

    - Климатическая характеристика

Климат на территории поселка Коренево, как и всей Курской области, умеренно континентальный, с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью. Среднегодовая температура воздуха – плюс 6,1, минимальная – минус 36, максимальная – плюс 38 градусов по Цельсию. Повторяемость направления ветра: (средняя многолетняя роза ветров) восточное и южное – по 17%, западное – 19%, юго-западное – 14%, юго-восточное – 11%, северо-восточное и северо-западное – по 9,3%, – северное 8%, штиль – 9%.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой положительными летом.

Таблица 2 – Климатическая характеристика поселка

| № п/п | Метеорологические данные | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая температура воздуха 0С | + 6,1 |
| 2 | Продолжительность безморозного периода (дн) | 155 |
| 3 | Годовая сумма осадков (мм.) | 582 |
| 4 | Высота снежного покрова (см) | 47 |
| 5 | Длительность залегания снежного покрова (дн) | 130-145 |
| 6 | Продолжительность солнечного сияния июль (час) | 273 |
| 7 | Гидротермический коэффициент | 1,23 |
| 8 | Минимальная температура воздуха 0С | -36 |
| 9 | Максимальная температура воздуха 0С | +38 |

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 582 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть – 460 мм – приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 76 мм осадков), минимум – в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель – октябрь) в виде дождя, одна треть – зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере, а в малоснежные зимы – не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом – 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 119. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 90 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветровой режим меняется мало. В теплый период (апрель-сентябрь) преобладают западные, северо-западные и северо-восточные ветры. В холодный период (октябрь-март) - юго-западные, восточные и юго-восточные. Средняя месячная скорость ветра от 2,7 до 6,3 м/с.

Таблица 3 – Повторяемость (%) направлений ветра и штилей среднее за год п. Коренево

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | ШТИЛЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 11 | 11 | 17 | 14 | 15 | 9 | 9 |

    - Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Поселок Коренево расположен на левой надпойменной террасе р. Крепна (приток Сейма). Река протекает по восточной его границе, огибая на юге и в западной части впадает в р. Сейм. Поверхность – плоская заболоченная, с многочисленными старицами, озерами, болотами, покрыта сетью осушительных каналов, берега низкие. Поверхность поросла камышом, осокой, кустарником.

Абсолютные отметки поймы – 137-139 м. Ширина русла около 10 м, глубина – 1,5 м, скорость течения – 0,2 м/с. Протяженность р.Крепна составляет 28 км.

Минимальный среднемесячный расход 95% обеспеченности составляет 5 м3/с, заболоченность около 15%.

Питание реки происходит за счет поверхностных и грунтовых вод. Наибольший сток наблюдается весной, во время таяния снега. В летний период питание реки происходит главным образом за счет грунтовых вод и периодически за счет поверхностных.

    - Рельеф

Основные черты рельефа были заложены в дочетвертичное,  палеогеннеологическое время. Значительную корректировку рельефа произвели ледниковые процессы. Поверхность представляет холмистую равнину, изрезанную оврагами и балками, с небольшими зонами аллювиально - водноледниковой аккумуляции вдоль речных долин. В зависимости от степени расчленённости, литологического состава четвертичных и коренных пород выделено восемь типов ландшафтов.

Перепад высот на занимаемой территории относительно не велик, до 20 м (в отметках 139.0 – 159.2).

Преобладающие почвы: черноземные – 74%, серые лесные – 13,3%, пойменные луговые – 8,3%, почвы крутых склонов – 3,6%. По механическому составу наиболее распространенные получили среднеглинистые – 91%, тяжелоглинистые – 2,5%, легкоглинистые – 4,0%.

    - Инженерно-строительная характеристика

По инженерной характеристике всю территорию муниципального образования можно условно разделить на 3 группы территорий. Каждая из них имеет собственные природные характеристики, определяющие различную степень их благоприятности для нового строительного освоения и охраны геологической среды.

- 1. Территории, благоприятные для строительства, расположены в центральной части поселка и занимают около 2,8 % от общей площади. Гидрогеологические условия благоприятны для строительства, так как подземные воды вскрываются на глубинах более 2 м.

- Физико-геологические явления отсутствуют, но могут проявиться в виде просадок при длительном замачивании лессовидных грунтов в струйчатом размыве незакрепленных откосов дорог, склонов.

- 2. Территории, относительно-благоприятные для строительства, располагаются в долинах рек, с обеспеченностью паводком 1% и представляют собой территории, где грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м (расположены в восточной части поселка и составляют 6,4 % от общей площади). При проведении мероприятий по инженерной подготовке территории данные участки могут рассматриваться как территории, благоприятные для строительства.

3. Территории, не благоприятные для строительства представляют собой овраги с уклоном поверхности более 200 и территории, затапливаемые паводком 1% обеспеченности.

- Поселок Коренево относится к II-В климатической зоне.

- С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что данная территория является благоприятной для строительства.

    - Геологическая характеристика

Территория поселка Коренево расположена на Среднерусской возвышенности, в центрально-черноземной лесостепной зоне, в пределах Воронежского кристаллического массива, сложенного метаморфическими и изверженными породами архея и протерозоя. В геологическом строении покрывающей массив осадочной толщи принимают участие породы девонской, каменноугольной, юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем.

На поверхности повсюду залегают четвертичные отложения представленные черноземом мощностью до 1 м., бурым непросадочным суглинком с мощностью 0,5-2,0 м и слоем мелких песков средней плотности, под четвертичными песками залегают мергель сантонского яруса меловой системы.

Поселок Коренево скрыт водозаборными скважинами в мергеле до глубины 70 м.

Грунтовые воды встречены на глубине  9,5-19,0 м.

Территория поселка Коренево не является сейсмоактивной.

    - Гидрогеологические условия

На территории можно выделить 3 водоносных горизонта. Первый от поверхности водоносный горизонт заключен в четвертичных песках. Статический уровень четвертичного водоносного горизонта находится на глубине около 10 м.

Для питьевого водоснабжения при помощи буровых скважин четвертичный водоносный горизонт не рекомендуется, так как плохо защищен от поверхностного загрязнения.

Второй водоносный горизонт залегает в мергелях сантонского яруса и используется для водоснабжения буровых скважин, но вода мергелевского водоносного горизонта имеет повышенное содержание железа.

Третий водоносный горизонт находится на глубине около 200 м в сеноман-альбских песках, мощностью 20-25м.

    - Лесное хозяйство

Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Лесовосстановление занимает особое место в лесном хозяйстве. Это большая современная проблема в лесостепных районах со сложными агроклиматическими условиями и развитыми эрозионными процессами. Основными задачами лесовосстановления являются:

— предупреждение эрозии почв путем закрепления оврагов, песков, карьеров и прочих неудобных земель, не используемых в сельском хозяйстве;

— быстрейшее лесовосстановление не покрытых лесом площадей в лесном фонде хозяйственно-ценными древесными породами;

— повышение продуктивности лесной площади путем максимального использования почвенного плодородия, сокращения возобновительного периода, внедрения быстрорастущих и ценных древесных пород;

— предупреждение нежелательной смены пород и замены малопродуктивных вырубаемых древостоев более ценными и высокопродуктивными, в наибольшей степени соответствующих данным условиям местопроизрастания.

Учитывая вышеизложенное, ведение лесного хозяйства на территории поселка должно быть направлено на:

— улучшение поле-почвозащитных, санитарно-гигиенических, рекреационных и других полезных функций леса, а также на увеличение лесистости муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области;

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

— повышение продуктивности и качества лесных насаждений за счет расширения работ по лесовосстановлению, рубкам ухода, усилению охраны лесов от вредителей, болезней и самовольных вырубок.

Лесохозяйственные мероприятия и пользование лесным фондом должны осуществляться в соответствии с принадлежностью лесов к той или иной категории защитности и обеспечивать:

-сохранение и усиление средозащитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и оздоровительных природных свойств лесов;

-воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов;

-сохранение биологического разнообразия.

Основные задачи, стоящие перед отраслью:

-повышение эстетических и санитарно-гигиенических свойств леса;

-формирование устойчивых насаждений;

-улучшение условий отдыха населения;

-сохранение естественного характера ландшафта.

Для решения этих задач должны быть проведены следующие виды лесохозяйственных мероприятий: планировочные, ландшафтные, санитарные рубки, рубки ухода, озеленительные посадки различного назначения, улучшение условий произрастания осушением и т.п. При этом необходимо сохранение естественного характера лесных ландшафтов.

На территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области находятся лесные насаждения общей площадью 321,3 га, входящие в состав Суджанского лесничества.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Растительность

Согласно ботанико-географическому районированию, поселок Коренево расположен на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности, в пределах лесостепной зоны, для которой характерно наличие небольших лесных массивов среди разнотравно-луговой степи.

Древесная растительность представлена лесополосами, состоящими в основном из дуб, тополя, ясеня, березы. Кроме того, имеются закустаренные участки.

Растительность предохраняет поверхность почв от смыва и размыва, создает особый микроклимат. Под покровом травянистой степной растительности сформировались почвы черноземного типа.

1.2.8. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области не имеется участков недр местного значения, находящихся в утвержденном Перечне участков недр местного значения на территории Курской области, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, месторождений общераспространенных полезных ископаемых, учтенных государственным балансом полезных ископаемых.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

  - Существующая территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования

- Поселок Коренево в системе расселения

Исторически сложившийся планировочный каркас, современная планировочная структура и функциональное зонирование Кореневского района находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии с планировочно-функциональной структурой Курской области. Планировочная структура Курской области ориентирована на историческую систему расселения и основные транспортные коридоры и сформирована под влиянием природного и транспортного каркаса территории.

Система планировочных осей Кореневского района состоит из трех элементов:

- основных транспортных направлений;

- второстепенных осей, связанных с второстепенными районными центрами;

- водно-планировочной оси рек.

Главная транспортно-планировочной ось Кореневского района представлена линией магистральной железной дороги и автомобильными дорогами регионального значения Рыльск - Коренево - Суджа и Коренево – Троицкое.

Второстепенные транспортно-планировочные оси проходят по направлениям:

- Коренево – Шептуховка – Сафоновка; - Коренево – Верхняя Груня; - Коренево – Снагость – Троицкое; - Коренево – Лобановка; - Коренево – Никепеловка – Ветреное – Желобовка – Дуровка – Журавли –а/д «Коренево – Сафоновка».

Транспортное положение не является конкурентным преимуществом Кореневского района Курской области, который находится в относительной удаленности от областного центра, федеральные автомобильные трассы, по которым идет основной поток межрегиональных и внутрирегиональных грузов, по его территории не проходят.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Однако район имеет хорошо развитую внутреннюю автодорожную сеть, что является значимым фактором как для улучшения условий жизни населения (обеспечения доступности социальных услуг, повышения трудовой мобильности населения), так и для формирования конкурентоспособной бизнес-среды в районе.

Кроме того, выделяются водно-планировочные оси по реке Сейм, с притоками Крепна, Снагость, Толпинка, Груня и целым рядом мелкий ручьев. Речная сеть, изрезанность территории речными долинами, оврагами и балками сформировали своеобразную структуру района, ставшую отражением структуры Курской области.

Поселок Коренево является основным транспортно-планировочным центром Кореневской системы расселения, выполняющим роль системообразующего районного центра.

Территория муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области является урбанизированной зоной. Все городское население проживает на территории поселка Коренево, плотность которого составляет 695 чел/км2.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(абзацы 18 - 20 исключены в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

- Планировочная структура

На главной планировочной оси Кореневского района Курской области располагаются крупнейшие поселения, в том числе п. Коренево. Железная дорога делит территорию поселка на два микрорайона и оказывает существенное влияние на расположение поселковых улиц. Западный и Восточный микрорайоны функционально связаны между собой.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Территориально-планировочная структура муниципального образования определена как естественными факторами (наличием склонов и пониженными местами), так и наличием культурно-бытовых построек, жилых домов и транспортной доступностью территории.

Планировочная структура посёлка Коренево представлена сеткой взаимно пересекающихся улиц, которые образуют разные по площади и конфигурации кварталы.

Общественный центр п. Коренево сформирован на пересечение улиц Ленина и Октябрьская, вдоль которых размещается основной объем учреждений обслуживания поселкового и районного значения: административно-деловые, торговые, социальные и прочие учреждения (имеет развитую структуру, удобную связь с рекреационными и спортивными зонами, местами приложения труда, учреждениями обслуживания, зонами культового назначения, жилой застройкой, выездами из поселка).

Застроенная часть территории посёлка равномерно распределена в восточном и северо-западном направлениях.

Население по территории посёлка распределено в основном равномерно, наибольшая плотность – вдоль магистральных улиц.

(абзацы 7 - 8 исключены в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Застройка остальной части представлена преимущественно одноэтажными жилыми и хозяйственными строениями жителей поселка. Малоэтажная секционная застройка сосредоточена, в основном, центральной части поселка, а также по ул. им. Крупской, вдоль ул. Октябрьская и на пересечении улиц им. Осипенко и Новенькое, ул. им. Островского.

Территории специального назначения муниципального образования представлены закрытым кладбищем, расположенным по ул. им. Орджоникидзе и кладбищем, расположенным на севере поселка, общей площадью 6,39 га соответственно.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Баланс земель

Данные о распределении территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области по целевому использованию территорий (согласно информации, полученной с Карты функциональных зон) представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Баланс земель по состоянию на 1 сентября 2023 года

| Функциональные зоны | Площадь, га |
| --- | --- |
| Зоны жилой застройки | 343,79 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 322,5 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 21,29 |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 50,45 |
| Зоны производственного назначения | 107,32 |
| Производственная зона Ⅰ-Ⅴ класс опасности объекта | 93,44 |
| Коммунально-складская зона | 13,88 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения | 520,32 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 12,4 |
| Зона природно-ландшафтной территории | 420,8 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 87,12 |
| Зоны рекреационного назначения | 326,97 |
| Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 3,28 |
| Контура лесных участков в картографических материалах, соответствуют сведениям по Суджанскому лесничеству внесенным в ЕГРН с реестровым номером 46:23-6.183 | 321,3 |
| Зона акваторий (водный фонд) | 2,39 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 72,84 |
| Зона улично-дорожной сети | 8,39 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 5,4 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 59,05 |
| Зоны специального назначения | 8,31 |
| Зона кладбищ | 6,39 |
| Зона режимных территорий | 1,92 |
| ВСЕГО | 1430 |

Общая площадь земель в границах муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области составляет 1430 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают зоны сельскохозяйственного назначения – 520,32 га (36,39 %) и зоны жилой застройки – 343,79 га (24,04 %).

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

  - Экономическая база муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области

Экономическая база муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области представлена предприятиями промышленного и сельскохозяйственного назначения, сведения о которых представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Промышленные предприятия, действующие на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области по состоянию на 1 января 2023 года

| № п/п | Наименование предприятия | Юридический адрес | Численность занятых, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. Октябрьская, д. 40 | 522 |
| 2 | ООО «Солнечный край» | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. Св. Серафима Саровского, д. 10 | 59 |
| 3 | ООО «Кореневский элеватор» | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево ул. Осипенко, д. 81 | 60 |
| 4 | ООО «Курский мельник» | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. Островского, д. 12 | 19 |
| 5 | ООО «Авангард-Агро-Курск» необособленное подразделение Кореневский завод по производству солода | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. Островского, д. 3а | 117 |
| 6 | ЗАО Агрофирма «Южная» | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. Островского, д. 3 | 170 |
| 7 | СПК «Фермер Лагутин» | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. им. Осипенко, д. 92 в, офис 1 | 38 |
| 8 | АУ КО «Редакция газеты «Голос района» | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. Ленина, д. 27 | - |

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

    - Население муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области.

Общая численность населения, проживающего в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области, на 01.01.2023 составляет 5380 человек или 36,86 % жителей Кореневского района Курской области.

Динамика численности населения приведена ниже в таблице 6.

Таблица 6 – Динамика численности населения муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая численность, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1989 г. | 2003 г. | 2010 г. | 2023 г. |
| 1 | п. Коренево | 7079 | 6604 | 5983 | 5380 |

В последние годы в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области фиксируется стабильная естественная убыль населения, которая незначительно уравновешивается миграционным приростом. В целом динамика процессов естественного движения населения аналогична общероссийским показателям.

На снижение уровня рождаемости влияет ряд факторов, важнейшими из которых являются:

устойчивая тенденция к быстрому снижению рождаемости, характеризуемая снижением количества детей, приходящихся на 1 женщину;

нестабильность экономики;

социально-бытовые условия.

На протяжении последних лет (с 2004 года) в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области наблюдался миграционный отток населения, что объясняется спадом в экономике (недостаточном количестве мест приложения труда с адекватной заработной платой). Значимым фактором является наличие железной дороги, что существенно упрощает возможность сначала временных трудовых миграций, а затем и переезд на постоянное место жительства.

Ключевые факторы привлечения трудовой миграции – увеличение промышленного производства основных предприятий и, как следствие, рост числа рабочих мест в экономике, повышение уровня доходов населения, доступность жилья и других социальных услуг.

За последние годы произошли следующие изменения в возрастной структуре жителей муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области:

увеличилось число детей до 16 лет (с 16,2 % до 18,1 %);

сократилась доля трудоспособного населения (с 58,9 % до 55,33 %);

увеличилось число жителей старше трудоспособного возраста (с 25 % до 26,5 %).

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

    - Жилищный  фонд

В жилищном фонде поселка Коренево всего насчитывается 1191 жилых квартир в многоэтажных жилых домах и в индивидуальных домах усадебного типа, общей площадью 146,0 тыс.м2.

Характеристика жилищного фонда представлена в следующей ниже таблице.

Таблица 10 – Характеристика жилищного фонда п. Коренево  по состоянию на 1.01.2011 г.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | на 01.01.2011г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых домов | тыс.м2 общей площади | 146,0 |
| 2 | Количество квартир | ед. | 1191 |
| 3 | Характеристика жилищного фонда - по материалу стен — в том числе | тыс.м2 общей площади | 146,0 |
| 3.1 | Каменные (кирпичные, панельных и т.д) .) | «-« | 58,0 |
| 3.2 | - деревянных | «-« | 74,9 |
| 3.3 | - из прочих материалов (в т.ч. смешанные) | «-« | 13,1 |
| 4 | Характеристика жилищного фонда по износу | тыс.м2 общей площади | 146,0 |
| 4.1 | - в том числе с износом от 0% до 30% | «-« | 98,2 |
| 4.2 | - от 31 до 65% | «-« | 47,5 |
| 4.3 | - от 66% и выше | «-« | 0,3 |
| 5 | Характеристика жилищного фонда (домов) | ед. | 1579 |
| 5.1 | - в том числе |  |  |
| 5.2 | 1 этажный | «-« | 1527 |
| 5.3 | 2-3 этажный | «-« | 52 |
| 5.4 | 4 этажный | «-« | 0 |
| 5.5 | 5 и более этажный | «-« | 0 |
| 6 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда | 63% |
| 6.1 | - водопроводом (внутренний) | «-« | 45% |
| 6.2 | - канализацией | «-« | 45% |
| 6.3 | - газоснабжением (сетевым) | «-« | 75,4% |
| 6.4 | - теплоснабжением | «-« | 94,9% |
| 6.5 | - горячим водоснабжением | «-« | 17,9% |
|  | - электроснабжением | «-« | 99,9% |
| 7 | Обеспеченность населения жилищным фондом | м2 общ площ./чел. | 24,4 |

Жилищный фонд поселка характеризуется достаточно высокими показателями обеспеченности жилой площади на одного человека (24,4 м2/чел) и средним уровнем инженерного оборудования жилищного фонда - в поселке  имеются жилые дома:

- в индивидуальной застройке:

- с водозаборной колонкой во дворе - 389 квартир;

- с водопроводом, оборудованные местной канализацией - 1614 квартир (включаю кол-во жилых домов);

- в секционной застройке:

- многоквартирные дома с водопроводом, канализацией, емкостными водонагревателями (электрическими или на твердом топливе) – 290 квартир;

- общежития с водопроводом, канализацией, без душевых – 501 квартир.

По собственникам жилищный фонд распределяется следующим образом:

- в частной собственности – 96,8%;

- муниципальный фонд – 3,2%;

По статистическим данным, общая площадь ветхого жилищного фонда составляет 268,2  м2 (0,2% от жилищного фонда).

Таблица 11 – Данные об общем, ветхом и аварийном жилищном фонде в п. Коренево

| Улица, дом | Кол-во кв. | Ко-во прож. чел | Этажность | Пл. заст. м2 | Объем здания м2 | Об. площ. м2 | В т.ч. площадь, м2 |  | Год ввода | Степень износа % | Балансодержатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | жилая | нежилая |  |  |  |  |
| п. Коренево, ул. им. Крохина, д.21 | 1 | Нет сведений | 1 | 56,8 | 128 | 37,5 | 25,5 | 12,0 | 1967 | 79 | Нет сведений | ветхое |
| п. Коренево, ул. Красноармейская, д.29 | 1 | Нет сведений | 1 | 76,1 | 92 | 29,0 | 18,3 | 10,7 | 1946 | 66 | Нет сведений | ветхое |
| п. Коренево, ул. им. Крупская, д.35 | 1 | Нет сведений | 1 | 81,0 | 176 | 70,7 | 52,7 | 18,0 | 1917 | 80 | Нет сведений | ветхое |
| п. Коренево, ул. им. Орджоникидзе, д.17 | 1 | Нет сведений | 1 | 26,9 | 46 | 14,8 | 14,8 | 0 | 1954 | 80 | Нет сведений | ветхое |
| п. Коренево, ул. им. Орджоникидзе, д.11 | 1 | Нет сведении | 1 | 24,8 | 34 | 13,4 | 13,4 | 0 | 1947 | 81 | Нет сведении | ветхое |
| п. Коренево, ул. им. Кирова, д.9 | 1 | Нет сведений | 1 | 69,9 | 145 | 55,5 | 36,9 | 18,6 | 1953 | 66 | Нет сведений | ветхое |
| п. Коренево, ул. им. Калинина, д.41 | 1 | Нет сведений | 1 | 102,6 | 135 | 47,3 | 27,0 | 20,3 | 1957 | 66 | Нет сведений | ветхое |
| ИТОГО | - | - | - | 438,1 | 756 | 268,2 | 188,6 | 79,6 | - | - | - | - |

Для строительства нового жилья в поселке Коренево существуют территориальные резервы. Свободные территории под индивидуально-жилищное строительство имеются в центральной части поселка на пересечении улиц Полевая и им. Св.Серафима Соровского, Лобановский проезд, ул. Рабочая, ул. Юбилейная и секционного строительства по ул. 70 лет Октября.

Также выборочное жилищное строительство возможно на реконструируемых или уплотняемых территориях.

В то же время анализ жилищного фонда поселка выявил ряд проблем:

1. Необходимость оборудования выгребными ямами домов без канализации (200 индивидуальных домов);

2. Необходимость сноса на первую очередь (до 2016 г.) ветхих и аварийных жилых домов, общей площадью 268,2 м2 с обеспечением проживающих в них людей жильем;

3. Необходимость 100%  обеспечения газом объектов жилищного фонда.

Возможна также реконструкция существующих объектов.

    - Система культурно-бытового и социального обслуживания

Социальная сфера муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области представлена следующими объектами: три дошкольные образовательные организации, три организации дополнительного образования, одна общеобразовательная организация, два дома культуры, одна библиотека, один музей, одна больница.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(таблица 12 исключена в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(абзац исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Образование

Система образования предоставляет собой совокупность взаимодействующих учреждений различных организационно-правовых форм, типов и видов.

Образовательные организации подразделяются на типы в соответствии с образовательными программами, реализация которых является основной целью их деятельности.

На территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области находятся три дошкольные образовательные организации – МКДОУ «Детский сад № 2», МКДОУ «Детский сад № 3», МКДОУ «Детский сад № 4» и одна общеобразовательная организация МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа № 1 имени В. Крохина».

Таблица 13 – Перечень объектов системы образования муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области

| № п/п | Наименование объекта | Количество мест (проектное) | Количество мест (фактическое) | Местонахождение объекта | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательная организация |  |  |  |  |  |
| 1 | МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа № 1 имени В. Крохина» | 700 | 641 | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. Школьная, д. 1 | 1967 |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |
| 1 | МКДОУ «Детский сад № 2 | 114 | 89 | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. Школьная, д. 7 | 1973 |
| 2 | МКДОУ «Детский сад № 3 | 154 | 60 | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. 70 лет Октября, д. 25а | 1981 |
| 3 | МКДОУ «Детский сад № 4 | 154 | 110 | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. Школьная, д. 33а | 1981 |

Организации дополнительного образования муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области представлены МБУ ДО «Кореневский районный дом детского творчества», МБУ ДО «Кореневская районная детско-юношеская спортивная школа», ОБОУ ДО «Кореневская детская школа искусств имени А.М. Руденко».

Таблица 14 – Перечень объектов системы дополнительного образования муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области

| № п/п | Наименование объекта | Количество мест (проектное) | Количество мест (фактическое) | Местонахождение объекта | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБУ ДО «Кореневский районный дом детского творчества» | 100 | 308 | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. Ленина, д. 50 | 1917 |
| 2. | МБУ ДО «Кореневская районная детско-юношеская спортивная школа» | 100 | 299 | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул.70 лет Октября, д. 26 | 2018 |
| 3 | ОБОУ ДО «Кореневская детская школа искусств имени А.М. Руденко» | 198 | 171 | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. Новостройка, д. 1 | - |

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(подраздел «Детские образовательные учреждения» исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(подраздел «Общеобразовательные школы» исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(подраздел «Профессиональное училище» исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(подраздел «Дополнительное образование» исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения п. Коренево представлена ОБУЗ «Кореневская центральная районная больница» на 80 койко-мест и поликлиникой на 150 посещений в смену. Структура подразделения: 22 фельдшерско-акушерских пункта, 1 амбулатория, терапевтическое, хирургическое, инфекционное, гинекологическое, родильное, детское отделения, 1 участковая больница, станция скорой помощи на 8 автомобилей, аптеками.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Таблица 17 – Перечень объектов системы здравоохранения муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области

| № п/п | Наименование | Местоположение | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Площадь, м2 | Кол-во коек фактич. | Кол-во коек проект. | Фактическая емкость посещений/см. | Проектная емкость, посещений/см. | Численность врачей/среднего медицинского персона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБУЗ «Кореневская центральная районная больница» | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. Комсомольская зд. 1 | 308/70 | 4121 | 80 | 80 | 150 | 150 | 29/132 |

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Из объектов социальной защиты населения в поселке действует ОБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Кореневского района Курской области по ул им. Ленина, 27. Деятельность учреждения направлена на:

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

- решение общих вопросов социальной поддержки граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- социальную поддержку семьи и детей;

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.

В соответствии с нормативными требованиями, население поселка, в целом, обеспеченно учреждениями здравоохранения и близко к нормативным рекомендациям, за исключением молочных кухонь и раздаточных пунктов молочных кухонь. Количество мест в объектах социального обеспечения соответствует нормам (СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

- Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры поселения является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности, многообразия и целенаправленного воздействия на личность для формирования определенных положительных качеств.

Учреждения культуры муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области представлены МБУК «Кореневский культурно-досуговый центр», МКУК «Кореневский районный дом культуры имени Е.А. Фурцевой» и МКУК «Кореневская межпоселенческая библиотека».

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Число посадочных мест в домах культуры соответствует нормативам (СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и дополнения не требует.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Таблица 18 – Перечень объектов культурно-досуговой деятельности муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области

| № п/п | Наименование объекта | Количество мест (проектное) | Количество мест (фактическое) | Местонахождение объекта | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКУК «Кореневский районный дом культуры имени Е.А. Фурцевой» | 426 – большой зал, 100-малый зал | 426 – большой зал, 90-малый зал | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул.70 лет Октября, д.12 | 1992 |
| 2. | МКУК «Кореневская межпоселенческая библиотека» | - | 50 | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. им. Ленина, д. 27 | 1970 |
| 3 | МБУК «Кореневский культурно-досуговый центр» | 130 | 88 | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. Октябрьская, д. 49 | 1961 |

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Особое внимание в работе учреждений культуры уделяется развитию культурно-досуговой деятельности населения. Работает большое количество кружков самодеятельного художественного творчества, клубные формирования и любительские объединения.

(абзац исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

«Кореневский краеведческий музей», расположенный по адресу: п. Коренево, ул. им.  Ленина, 29 ведет значительную научно-исследовательскую работу, пропагандирует историко-культурное наследие п. Коренево и Кореневского района. В музее широко представлена экспозиционно-выставочная деятельность, ведется просветительская работа среди населения.

Спортивные сооружения и спортивные площадки

На территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области располагаются физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» и стадион площадью 15088,9 м2.

Таблица 19 – Перечень объектов системы физической культуры и спорта муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Площадь, м2 | Вместимость объекта (мощность) | Год ввода в эксплуата-цию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стадион | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. 70 лет Октября, 12б | 15088,90 | 100 чел. | 1988 |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. 70 лет Октября, 26 | 1555,24 | 33 чел. в смену работы | 2018 |

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

- Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

- (потребительский рынок)

(таблица 20 исключена в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Учреждения торговли. Показатели обеспеченности населения учреждениями торговли превышают нормативные рекомендации (162 %) - в поселке имеется 63 магазина, общей торговой площадью 2718 м2.

Предприятия общественного питания. В поселке действуют 6 предприятий общественного питания мощностью 649 посадочных мест, что составляет 295% потребности населения в учреждения данного типа.

Учреждения бытового обслуживания. Из учреждений бытового обслуживания в поселке имеются:

- мастерская по ремонту, окраске и пошиву обуви;

- мастерская по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, изделий текстильной галантереи;

- мастерская по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовление металлоизделий;

- мастерские по ремонту и обслуживанию транспортных средств;

- баня (сауны) с единовременной вместимостью 26 человек;

- парикмахерская (салонов красоты);

- 1 ритуальное учреждение;

- одно фотоателье.

- МУП «Кореневский рынок» торговой площадью 8468 м2.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

- Административно-деловые учреждения

Поселок располагает следующими административно-деловыми и коммунальными объектами:

Таблица 21 – Административно-деловые и коммунальные объекты муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области

| № п/п | Наименование учреждения | Местонахождение учреждения | Численность занятых |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация п. Коренево | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. им. Ленина, д. 33 | н/д |
| 2 | Администрация Кореневского района | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. Школьная, д. 11 | н/д |
| 3 | ООО «Водник» | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. им. Крупской, д. 109 | 16 |
| 4 | МУП «Теплосеть» | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. Школьная, д. 11 | 8 |
| 5 | ООО «Жилищник П. Коренево» | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. Школьная, д. 15а | 34 |
| 6 | АО «КЭС» | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. Школьная, д. 15 | - |
| 7 | Отделение почтовой связи | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. им. Ленина, д. 56 | - |
| 8 | ООО «ПМК-5 Газовик» | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. Октябрьская, д. 41 | 49 |
| 9 | Дополнительный офис № 3891/061 Сбербанка Российской Федерации | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. 70 лет Октября, д. 16 | - |

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

В целом, поселок обеспечен необходимым набором административно-деловых и коммунальных объектов. Офисы фирм малого и среднего бизнеса рассредоточены по всей территории поселка, в основном, в приспособленных помещениях.

  - Транспортная инфраструктура муниципального образования

Транспортное положение не является конкурентным преимуществом поселка Коренево. Поселок находится в относительной удаленности от областного центра, федеральные автомобильные трассы, по которым идет основной поток межрегиональных и внутрирегиональных грузов, по территории поселка не проходят. Однако поселок имеет хорошо развитую внутреннюю автодорожную сеть, что является значимым фактором как для улучшения условий жизни населения (обеспечения доступности социальных услуг, повышения трудовой мобильности населения), так и для формирования конкурентоспособной бизнес-среды в поселке.

Пассажирские перевозки осуществляются как железнодорожным (дальнего следования и пригородное сообщение), так и автомобильным транспортом.

    - Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

Основу транспортной сети поселка составляет автомобильные дороги, связывающие пос. Коренево с соседними населенными пунктами, посредством автобусного сообщения.

Таблица 22 – Перечень автомобильных дорог общего пользования поселка Коренево

| Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | В т.ч. по типам покрытий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а/б | щеб. | грунт | категория |  |  |
|  |  |  |  |  | I I I | I V | V |
| Дороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыльск - Коренево - Суджа | 31,2 | 31,2 | - | - | 26,3 | 4,9 | - |
| Коренево - Троицкое | 24,5 | 24,5 |  |  |  | 24,5 |  |
| Итого дорог регионального значения | 55,7 | 55,7 | - | - | 26,3 | 29,5 | - |
| Дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| Коренево – Шептуховка – Сафоновка | 24,9 | 24,9 | - | - | 3,5 | 21,4 | - |
| Коренево – Верхняя Груня | 18,3 | 18,3 | - | - | - | 18,3 | - |
| Коренево – Снагость – Троицкое | 27,9 | 27,9 | - | - | - | 27,9 | - |
| Коренево – Лобановка | 1,8 | 1,8 | - | - | - | 1,8 | - |
| Коренево – Никепеловка – Ветрино – Желобовка – Дуровка – Журавли –а/д «Коренево – Сафоновка» | 14,3 | 14,3 | - | - | - | 14,3 | - |
| Итого дорог местного значения | 85,4 | 85,4 | - | - | 3,5 | 81,9 | - |
| ИТОГО: | 85,4 | 85,4 | - | - | 3,5 | 81,9 | - |
| Всего дорог | 141,1 | 141,1 | - | - | 29,8 | 111,4 | - |

Помимо Курска имеется автобусное сообщение Пассажирские перевозки общественным автомобильным транспортом осуществляет ОГУП «Кореневское АТП», автопарк которого составляет 12 автобусов. Дополнительные автобусные перевозки осуществляются двумя частными предпринимателями, имеющими по три маршрутных такси.

Наибольшее число пригородных маршрутов приходится на Курское направление.

Таблица 23 – Автобусные маршруты, обслуживаемые ОГУП «Кореневское АТП»

| № п/п | Автобусные маршруты |
| --- | --- |
| 1 | Коренево – Толпино – Александровка – В.Груня – Н.Груня |
| 2 | Коренево – Снагость – Апанасовка – Вишневка – Комаровка – Глушково |
| 3 | Коренево – Снагость – Внезапное – Гордеевка – Троицкое |
| 4 | Коренево – Ольговка – Кремяное – Шептуховка – Каучук – Льгов – Курск |
| 5 | Коренево – Журавли – Шептуховка – Сафоновка – Общий Колодезь |
| 6 | Коренево – Пушкарное – Благодатное – Рыльск |
| 7 | Коренево – Любимовка – Обуховка – Суджа – Курск |
| 8 | п.Коренево – с.Коренево |

Поселок имеет автобусное сообщение с областным центром, с соседними районными центрами: Суджа, Глушково, Рыльск, Льгов, также населенными пунктами Кореневского района.

Железнодорожный транспорт

По территории поселка с севера на юг проходит региональная железнодорожная ветка «Коренево – Рыльск», которая разделяет его на восточную и западную части.  На территории поселка расположена железнодорожная станция – “пос. Коренево”, входящая в состав Орловско-Курского отделения Московской железной дороги.

    - Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть муниципального образования входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог поселка следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице.

Таблица 24 – Категория улиц и дорог и их основное назначение

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |
| скоростного движения | скоростная транспортная связь в крупных городах: выходы на внешние автомобильные дороги, к крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между районами крупных городских округов на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне |
| Магистральные улицы: |  |
| общегородского значения: |  |
| непрерывного движения | транспортная связь между жилыми, производственными зонами и общественными центрами в крупных и больших городских округах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между жилыми, производственными зонами и центром городского округа, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне |
| районного значения: |  |
| транспортно-пешеходные | транспортная и пешеходная связь между жилыми районами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы, дороги и внешние автодороги |
| пешеходнотранспортные | пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: |  |
| улицы в жилой застройке | транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связь на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах | транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| парковые дороги | транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| Проезды | подъезд транспортных средств к жилым домам, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, микрорайонов (кварталов) |
| Велосипедные дорожки | по свободным от других видов транспорта трассам |

Таблица 25 – Основные категории улиц и дорог городов и их характеристики

| Категории дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 3,50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно- транспортные | 50 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 3,00 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |
| улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов | 50 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| основные | - | 1,00 | по расчету | - | 40 | по проекту |
| второстепенные | - | 0,75 | по расчету | - | 60 | по проекту |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |  |
| обособленные | 20 | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | - |
| изолированные | 30 | 1,50 | 2-4 | 50 | 30 | - |

Планировочная структура посёлка представлена сеткой взаимно пересекающихся улиц, которые образуют разные по площади и конфигурации кварталы.

Магистральной улицей районного значения принимается улицы Октябрьская и Осипенко протяженностью 1720 и 1020 км соответственно. Остальные улицы поселка являются улицами местного значения.

Таблица 26 – Перечень улиц поселка Коренево

| № п/п | Наименование улиц | Длина, м дороги | Ширина, м дороги | Площадь, м2 дороги | Тип покрытия наличие твердого покрытия (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные улицы районного значения |  |  |  |  |  |
|  | Октябрьская | 1720 | 6 | 10320 | да |
|  | им. Осипенко | 1020 | 6 | 6120 | да |
|  | им. Горького | 212 | 5 | 1060 | да |
|  | им. Крупской | 1969 | 5 | 9845 | да |
|  | Новенькое | 3206 | 7 | 22442 | да |
|  | Красноармейская (чет.) | 820 | 5 | 4100 | нет |
|  | Красноармейская (нечет.) | 3611 | 7 | 25277 | да |
| Улицы местного значения |  |  |  |  |  |
|  | им. Гагарина | 238 | 4 | 952 | нет |
|  | Дружбы | 280 | 4 | 1120 | нет |
|  | 141-й Дивизии | 390 | 4 | 1560 | нет |
|  | им. Дзержинского | 508 | 5 | 2540 | частично |
|  | Дачная | 510 | 5 | 2550 | нет |
|  | Зеленая | 324 | 4 | 1296 | нет |
|  | Заводская | 313 | 4 | 1252 | нет |
|  | 1-я Заводская | 390 | 5 | 1950 | да |
|  | 2-я Заводская | 710 | 5 | 3550 | да |
|  | им. К. Маркса | 336 | 5 | 1680 | да |
|  | им. Калинина | 620 | 4,5 | 2790 | да |
|  | им. Кирова | 802 | 4 | 3208 | нет |
|  | Комсомольская | 928 | 5 | 4640 | да |
|  | им. Крохина | 506 | 5 | 2530 | нет |
|  | им. Ленина | 927 | 5 | 4635 | да |
|  | им. Л. Толстого | 323 | 5 | 1615 | нет |
|  | Лесная | 105 | 4 | 420 | нет |
|  | Лобановский проезд | 570 | 5 | 2850 | да |
|  | Мирная | 686 | 5 | 3430 | нет |
|  | им. Мантулина | 320 | 5 | 1600 | нет |
|  | Молодежная | 519 | 4,5 | 2335,5 | нет |
|  | Новостройка | 576 | 5 | 2880 | да |
|  | Надежды | 280 | 4,5 | 1260 | нет |
|  | им. Орджоникидзе | 836 | 5 | 4180 | да |
|  | им. Островского | 1028 | 5 | 5140 | нет |
|  | Парковая | 410 | 5 | 2050 | нет |
|  | Полевая | 390 | 4 | 1560 | да |
|  | Рабочая | 450 | 4 | 1800 | нет |
|  | им. Святого Серафима Саровского | 910 | 5 | 4550 | да |
|  | Спортивная | 410 | 4 | 1640 | нет |
|  | Советская | 278 | 5 | 1390 | нет |
|  | им. Серова | 1137 | 5 | 5685 | да |
|  | Садовая | 692 | 5 | 3460 | да |
|  | Сеймская | 760 | 5 | 3800 | да |
|  | 70 лет Октября | 1080 | 8 | 8640 | да |
|  | им. Титова | 520 | 5 | 2600 | частично |
|  | им. Фрунзе | 540 | 5 | 2700 | нет |
|  | им. Чапаева | 261 | 5 | 1305 | нет |
|  | им. Шолохова | 445 | 5 | 2225 | частично |
|  | Школьная | 1102 | 5 | 5510 | да |
|  | им. Энгельса | 219 | 5 | 1095 | нет |
|  | Юбилейная | 1040 | 4,5 | 4680 | да |
|  | пер. Пушкина | 218 | 5 | 1090 | нет |
|  | пер. Первомайский | 236 | 5 | 1180 | да |
|  | пер. Радужный | 215 | 5 | 1075 | нет |
|  | Больничный проезд | 150 | 5 | 750 | да |
|  | Итого | 35077 | - | 190067,5 | - |

Общая протяженность улично-дорожной сети равна 35,1 км; в том числе 25 км улицы с твердым покрытием, что составляет 71%.

Для обслуживания автотранспорта на северо-востоке  поселка располагается автозаправочная станция АЗС-022 по ул. Осипенко, 94Б.

На 2011 г. планируется строительство тротуарных дорожек по ул. Школьная и 70 лет Октября, а также ямочный ремонт улиц поселка.

  - Инженерное оборудование территории

    - Водоснабжение

В п. Коренево имеется централизованная система водоснабжения, на водопроводных сетях имеются уличные водоразборные колонки в количестве 140 шт.

Источниками водоснабжения населения поселка служат, в основном, подземные воды сеномано-альбского водоносного горизонта с глубиной скважин около 230 м, мощностью слоя 20-25м. Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-10 м3/час с накоплением в башнях Рожновского и подачей потребителям по магистральным сетям, в т.ч. и на водонапорные колонки.

В индивидуальной жилой застройке преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

(таблица 27 исключена в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Характеристика комплекса водопроводных сооружений поселка Коренево:

- Северо-Западный водозабор хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения линейного типа, состоит из трех скважин, нормативный водоотбор - 660 м3/сут., 240,9 тыс. м /год;

- Юго-Восточный водозабор хозяйственно-питьевого водоснабжения линейного типа, состоит из трех скважин, нормативный водоотбор - 336 м3/сут., 122,54 тыс. м3/год;

(абзац исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Протяженность водопроводных сетей 33,2 км, материал труб азбестцемент, чугун, сталь, полиэтилен, диаметр труб от 50-100 мм.

Таблица 28 – Объекты системы водоснабжения

| № п/п | Наименование основных средств | Место нахождения | Год ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 987 | Северо-Западный водозабор, ул. Дачная | 1982 | глубина- 130 м, без фильтровая, дебет м /час -22,5, режим эксплуатации -круглосуточный, прерывистый | Рабочая, износ 100% |
| 2 | Скважина № 988 | --//-- | --//-- | глубина- 130 м. без фильтровая, дебет м /час - 21 режим эксплуатации - круглосуточный, прерывистый | Рабочая, износ 100% |
| 3 | Скважина № 991 | Северо-Западный водозабор, ул. Дачная | 1982 | глубина- 131 м, без фильтровая, дебет м' /час - 24. режим эксплуатации - круглосуточный, прерывистый | Рабочая, износ 100% |
| 4 | Скважина № 3102 | Юго-Восточный водозабор, ул. им. Крупской | 1963 | без фильтровая, дебет м/час -47,5, режим эксплуатации -круглосуточный, прерывистый | Рабочая, износ 100% |
| 5 | Скважина №3251 | --//-- | 1964 | глубина- 124 м. без фильтровая. дебет м /час - 65. режим эксплуатации - круглосуточный, прерывистый | Рабочая, износ 100% |
| 6 | Скважина № П-9663 | Юго-Восточный водозабор, ул. им. Крупской | 1965 | глубина - 185 м, интервал установки фильтров - с 150 м до 180 м. дебет м /час -50.5, режим эксплуатации -круглосуточный, прерывистый | Нерабочая, износ 100% |
| 7 | Башня водонапорная | Северо-Западный водозабор, ул. Дачная | 1982 | V = 65 м3 | Рабочая, износ 100% |
| 8 | Башня водонапорная | ул. Октябрьская |  | V= 100 м3 | Рабочая, износ 100% |

Информация о водопотреблении в муниципальном образовании за 2010 год :

- отпущено воды всем потребителям	- 210515 m3, в т.ч.

- населению	- 151625 м3;

- бюджетно-финансируемым организациям - 18945 м3;

- промышленным предприятиям	- 29153 м3;

- прочим	-   10792 м3.

Характеристика противопожарного водопровода: объединенный с хозяйственно-бытовым.

Таблица 29 – Перечень противопожарных объектов, расположенных на территории  муниципального образования

| № п/п | Наименование объекта | Количество | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарные гидранты | 33 шт. | Крупской,89, Крупской, 109-а. Ленина,30, Ленина.48, Октябрьская, 13, Новостройка,5 Ордженикидзе.26. Осипенко (мойка), 70 лет Октября,2, 70 лет Октября, 10, 70 лет Октября,29. 70 лет Октября.31, 70 лет Октября, 17, Школьная, КСОШ №1. Комсомольская, угол больницы. Школьная, детсад №4, Молодежная,2, Мирная,41, Красноармейская,6, Красноармейская,48, Осипенко,38, Осипенко,72, Осипенко,83, Островского, 17, Островского,44,Шолохова, 10 Комсомольская,40, Садовая.48. Дачная.30, Дружбы,20, Северо - Западный водозабор, хлебозаводе шт.) |

Основной проблемой системы водоснабжения поселка является нехватка мощностей, износ сетей, скважин, водонапорных башен.

    - Водоотведение

Поселок Коренево оборудован центральной канализацией и выгребными ямами: территория застройки многоквартирными домами имеет централизованную канализацию, отдельные многоквартирные дома оборудованы выгребными ямами, сведений о наличии и количестве выгребных ям в домах индивидуальной застройки не имеется.

Сточные воды от секционной жилой застройки, общественных и общеобразовательных организаций, объектов здравоохранения, центральной котельной, а также предприятий – АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» после локальной очистки поступают в поселковую хозяйственно-бытовую канализацию, по которой поступают в самотечные коллекторы и в канализационные насосные станции (КНС) и далее на очистные сооружения.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

В поселке расположена станция перекачки и очистные сооружения. Мощность 700м. куб. в сутки;  износ составляет 80%.

Характеристика канализационных сетей:

- самотечная, протяженность - 7,5 км, материал труб - чугун, керамика, асбестоцемент, полиэтилен, диаметр - 200-400 мм;

- напорная, диаметр труб 300 мм., материал труб асбестоцемент протяженность 4 км;

- сброс сточных вод за год - 68273 м3, в т.ч. после очистки - 68273 м3. Качество очистки – удовлетворительное.

Таблица 30 – Перечень предприятий с показателями водоотведения

| № | Наименование организации | Объем сточных вод, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организации бюджетной сферы | 49100 |
| 2. | МУП «Теплосеть» | 19500 |
| 3. | Прочие | 800 |

В п. Коренево используются очистные сооружения биологического типа, степень износа которых составляет 55%. На предприятиях канализационные сооружения представлены отстойниками и полями фильтрации, степень износа – 85%.

Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные сточные воды населенного пункта и поверхностные стоки.

Таблица 31 – Перечень объектов водоотведения

| Наименование основных средств | Место нахождения | Год ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция биологической очистки сточных вод в аэротенках продленной аэрации с пневматической аэрацией | Юго-Восточная окраина п. Коренево. на расстоянии 0,5 км от жилой застройки | 1987 | Проектная производительность - 700 м3/ сут. сточных вод | Удовлетворительное |
| Станция перекачки сточных вод с напорным коллектором | ул.70 лет Октября | 1987 | Производительность максимальная: 1440-1920 м3/сут. | Удовлетворительное |

Таблица 32 – Распределение жилищного фонда по степени благоустроенности

| № | Виды жилищного фонда по степени благоустроенности | Многоквартирные дома |  | Индивидуальная застройка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во квартир | Кол-во человек | Кол-во квартир | Кол-во человек |
| 1. | Жилые дома без канализации | 48 | 102 | - | - |
| 2. | Жилые дома с выгребными ямами | 36 | 72 | - | - |
| 3. | Жилые дома с центральной канализацией | 561 | 1350 | - | - |

Информация о водоотведении в муниципальном образовании за 2010 год:

- проектная пропускная способность очистных сооружений - 700 м3/сутки;

- одиночное протяжение уличной канализационной сети – 7500 м;

- пропущено сточных вод за год, всего  - 69400 м3;

- в т.ч. через очистные сооружения, всего 68273 м3;

- из них полную биологическую очистку – 68273 м3.

    - Теплоснабжение

Основной задачей теплоснабжающих организаций поселка является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению.

Теплоснабжение объектов жилой и социальной сфер посёлка осуществляется централизованно (от стационарных теплоисточников - котельных) и индивидуально (теплоисточники в частных домовладениях).

Населенный пункт поселок Коренево оборудован централизованным теплоснабжением.

Газовая  котельная расположена по адресу п. Коренево, ул. им. Святого Серафима Саровского, 10б. Отапливает жилищный фонд и объекты соцкультбыта. Два котла ДЕ-10/14 Г.М. Вид топлива - газ. Мощность – 14,2 Гкал. Износ около 98 %.

Таблица 33 – Характеристика теплоэнергетического оборудования котельных и топочных муниципального образования

| Адрес теплоисточников | Год ввода в эксплуатацию | Тип горелок | Кол-во котлов | Установленная мощность, Гкал/час | Присоед. тепл. нагрузок, Гкал/час | Протяженность тепл. сетей (м) | Кол-во подключенных объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Жилых домов | Соц. сфера |
| Ул. им. С. Саровского 10б | 1992 | ГМ | 2 | 13,2 | 6,3 | 3827,5 | 33 | 6 |

Информация об отпущенной тепловой энергии потребителям муниципального образования за 2010 год:

- Отпущено всем потребителям - 		12 тыс. Гкал.

- В т.ч. населению - 				6,9 тыс. Гкал.

- Бюджетно-финансируемым организациям - 	4,5 тыс. Гкал.

- Промышленным предприятиям - 		  0 тыс. Гкал.

- Прочим - 					0,6 тыс. Гкал.

К основным проблемам системы теплоснабжения относятся:

- неэффективное использование тепла потребителями, отсутствие у большинства потребителей узлов учета тепловой энергии и узлов регулирования температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения;

- старение трубопроводов тепловых сетей, опережающее темпы капитального ремонта.

    - Газоснабжение

По территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области проходят магистральный газопровод «Суджа – Коренево – Глушково», межпоселковые газопроводы высокого давления, имеется газораспределительная станция – автоматизированная газораспределительная станция (далее – АГРС) «Верхняя Груня».

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Посёлок Коренево газифицирован на 75,4%. Всего по муниципальному образованию газифицировано 2281 частных домовладений.

Газоснабжение поселка обеспечивается на базе природного сетевого газа от межпоселкового трубопровода. Природный газ используется для газоснабжения жилых зданий, коммунальных предприятий, отопительных котельных, производственных объектов. В жилых домах секционной застройки газ используется для приготовления пищи, а в жилых домах усадебной застройки – для приготовления пищи, горячей воды и отопления.

Таблица 34 – Расчетные расходы природного газа п. Коренево

| Кол-во газифиц. частных домовладений | Максимальные часовые расходы газа м3 /час |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хозяйственные бытовые нужды | Промышленные нужды | с/х потребит. | всего |  |
| 2281 | 5312,0 | 10163,0 | - | 8880,0 | Источник АГРС с.В.Груня |

Анализ системы газоснабжения поселка выявил ряд проблем, в числе которых: неполный охват жителей поселка сетевым газоснабжением и износ оборудования.

    - Электроснабжение

Электроснабжение потребителей поселка Коренево Курской области предусмотрено от электрических сетей филиала АО «Курские электрические сети» - РЭС Кореневского района. На территории поселка расположена подстанция 35 кВ - «Коренево».

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Таблица 35 – Перечень подстанций поселка Коренево

| Наименование Подстанции | U ном, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Процент ПС (по амортизации износа) | Мощность и колич. тр–ров, МВА | Максимум загрузки в зимний период 2005г. МВт | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35 кВ |  |  |  |  |  |  |
| «Коренево» | 35/10 | 1971 | 100,0 | 4,0 + 6,3 | 4,0 | 38,9 |

ПС 35кВ «Коренево» питается по одноцепными линиям от ПС 110кВ «8-е Марта». Практически подстанция поселка имеет износ оборудования 75-100 % и требуют модернизации, это снижает надёжность электроснабжения потребителей поселка.

Электрическая нагрузка потребителей поселка Коренево на день зимнего максимума составила 9,5 МВт, нагрузка на одного человека составила 0,473 кВт.

Таблица 36 – Сведения об объектах электроснабжения населения (трансформаторные подстанции)

| № п/п | Тип ТП | Месторасположение | Мощность ТР-р1, кВА | Мощность ТР-р2, кВА | Загрузка ТР-р1, % | Загрузка ТР-р2, % | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3ТП | ул. Школьная | 315 | 400 | резерв | 38 | 50 |
| 2 | 3ТП | ул. Красноармейская | 250 | - | 12 | - | 50 |
| 3 | ГКТП | ул. Комсомольская | 160 | - | 42 | - | 40 |
| 4 | 3ТП | ул. им. Осипенко | 180 | - | 22 | - | 50 |
| 5 | 3ТП | ул. им. Ленина | 400 | 400 | 21 | 36 | 40 |
| 6 | 3ТП | ул. им. Крупской | 250 | - | 19 | - | 50 |
| 7 | ГКТП | ул. 70 лет Октября | 250 | - | 16 | - | 40 |
| 8 | ГКТП | ул. Садовая | 250 | - | 23 | - | 40 |
| 9 | ГКТП | ул. им. Осипенко | 250 | - | 22 | - | 40 |
| 10 | 3ТП | ул. Школьная | 160 | - | 36 | 32 | 50 |
| 11 | ГКТП | ул. им. Ордженикидзе | 160 | - | 44 | - | 40 |
| 13 | 3ТП | ул. Комсомольская | 180 | - | 9 | - | 40 |
| 14 | ГКТП | ул. Комсомольская | 250 | - | 18 | - | 40 |
| 30 | КТП | ул. Красноармейская | 160 | - | 18 | - | 40 |
| 34 | ГКТП | ул. Октябрьская | 160 | - | 40 | - | 40 |
| 35 | 3ТП | ул. 70 лет Октября | 400 | 400 | 12 | резерв | 40 |
| 36 | 3ТП | ул. Дачная | 160 | 160 | 8 | резерв | 40 |
| 37 | 3ТП | ул. Новенькое | 250 | - | 16 | - | 40 |
| 38 | ГКТП | ул. Октябрьская | 160 | - | 14 | - | 40 |
| 41 | КТП | ул. 1-я Заводская | 60 | - | 10 | - | 40 |
| 42 | КТП | ул. 2-я Заводская | 160 | - | 11 | - | 40 |
| 43 | ГКТП | ул. 70 лет Октября | 400 | - | 16 | - | 40 |
| 44 | КТП | ул. им. Крупская | 160 | - | 30 | - | 40 |
| 45 | ГКТП | ул. Молодежная | 400 | - | 27 | - | 40 |
| 46 | ГКТП | ул. 70 лет Октября | 250 | - | 6 | - | 0 |
| 53 | БКТП | ул. им. С.Саровского | 250 | 160 | 26 | резерв | 0 |

На территории поселения размещено 26 трансформаторная подстанций, их мощность составляет 6025 кВ.

(абзацы 2 - 6 исключены в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

    - Связь. Радиовещание. Телевидение

Телефонная связь

Компанией, предоставляющей услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является Курский филиал ПАО «Ростелеком».

Телефонизировано муниципальное образование «поселок Коренево» Кореневского района Курской области от районного узла связи.

Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: Курский филиал ПАО «ВымпелКом» (БиЛайн), Курский филиал ООО «МТС», Курский филиал ЗАО «Мегакон» (Мегафон) и Курский филиал ООО «Т2 Мобайл» (Теле-2).

Телевидение, радиовещание

Телевизионное вещание осуществляется по цифровым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.

Цифровое эфирное вещание представлено двадцатью теле- и тремя радиоканалами:

телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Культура», «Петербург - 5 канал», «Спорт», «24 часа», «Детско-юношеский телевизионный канал» и другие;

радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».

Проводное радиовещание отсутствует.

Для расширения приема каналов телевещания население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100 %.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

  - Зеленый фонд муниципального образования

Зеленые насаждения имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению среды поселка, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Насаждения являются важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории поселка, придавая ей своеобразие и выразительность.

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования  является обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зеленых насаждений специального назначения является экологическая защита всех видов.

Система озеленения поселка Коренево складывается из парковых насаждений общего пользования, озелененных участков общественных учреждений и зеленых насаждений улиц.

По функциональному назначению зеленые насаждения делятся на три группы: общего пользования; ограниченного пользования; специального назначения.

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования в пределах поселка Коренево составляет 3,28 га. К данной группе насаждений относится парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов; бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(таблица 37 исключена в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Из насаждений ограниченного пользования имеются скверы при общеобразовательных организациях, дошкольных образовательных организациях, культурно-административных учреждениях, промышленных предприятиях, озеленение в домах индивидуальной жилой застройки.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Зеленые насаждения специального назначения расположены в санитарно-защитных зонах предприятий и объектов, имеющих класс опасности, а также в водоохраной и прибрежно-защитной полосе.

Анализ существующих зеленых насаждений в границах поселка свидетельствует о следующем:

– существующая система зеленых насаждений общего пользования с преобладанием парков и уличного озеленения не полностью обеспечивает полноценный отдых населения. Кроме того, малые по площади зеленые насаждения образуют целостную систему, способную заметно влиять на состояние воздушного бассейна поселка и имеют высокую оздоровительную и эколого-защитную эффективность;

– насаждения общего пользования не достаточно по площади (на одного жителя п. Коренево приходится 20,5 м2 зеленых насаждений общего пользования, что выше нормативного требования на 205% (норматив – 10 м2 на 1 человека).

  - Санитарная очистка территории

Сбор твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) производится в металлические мусорные контейнеры или непосредственно погружается на транспортное средство. В районах жилой застройки многоквартирными домами и частично-индивидуальной застройки оборудованы площадки с твердым покрытием и ограждением для размещения контейнеров для сбора ТКО. Собственные площадки для размещения контейнеров для сбора ТКО имеют предприятия торговли и питания, иные организации и учреждения различных сфер деятельности.

На территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области полигонов для размещения, захоронения и утилизации ТКО, промышленных отходов нет.

Официальных свалок в черте муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области нет.

Вывоз ТКО осуществляется на полигон ТКО ООО «Экопол» в муниципальное образование «Большедолженковский сельсовет» Октябрьского района Курской области.

На территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области расположено два кладбища общей площадью 6,39 га.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

  - Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды п. Коренево выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

    - Атмосферный воздух

В настоящее время основную долю выбросов вредных веществ в атмосферу обеспечивает автотранспорт – 83%, на стационарные (прежде всего промышленные) источники приходится ли 17% (в конце 1980-х гг. на стационарные источники приходилось треть всех выбросов). Проблема загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта обостряется и в связи с увеличением числа неисправного автотранспорта у частных владельцев.

Вредные вещества, обладающие суммацией вредного воздействия: пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота приведены в таблице.

Таблица 42 – Среднегодовое количество наиболее распространенных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников

| Наименование загрязняющих веществ (основные примеси) | Количество выбросов |
| --- | --- |
| Азот диоксид | 5,22785 |
| Железа оксид | 1,63301 |
| Пыль древесная | 2,25984 |
| Углерода оксид | 15,18037 |
| Пыль неорганическая SiO2>70 % | 3,92687 |
| Углеводород предельный С1-С5 | 0,66320 |
| Ацетон | 0,57627 |

Картина загрязнения атмосферы (как организованными, так и неорганизованными источниками) хорошо выявляется по ареалам загрязнения поселка и дорог.

Соблюдение гигиенических нормативов – предельно-допустимых норм (ПДК) атмосферных загрязнений химических и биологических веществ – обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения, условия его проживания.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ на территории поселка соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

    - Поверхностные и подземные воды

В качестве источника водоснабжения п. Коренево используются подземные воды сеномано-альбского водоносного горизонта.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод муниципального образования являются:

- неочищенные производственные и бытовые сточные воды;

- фильтрационные утечки вредных веществ из емкостей;

- аварийные сбросы и проливы сточных вод и технологических продуктов;

Одним из факторов загрязнения подземных и поверхностных вод является неудовлетворительное состояние объектов водоотведения и отсутствие планово-регулярной системы санитарной очистки территории, а также захламление водоохранных и прибрежных зон.

(таблица 43 исключена в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

    - Почвы

Проблема охраны и рационального использования почв является актуальной уже на протяжении многих десятилетий всего центрального черноземья.

Большинство бед, связанных с необходимостью охраны почв, связаны с экстенсивным использованием почвенного покрова, монокультурным земледелием с многочисленными обработками почв без учета экологических функций почв, что, в конечном счёте, и привело к тому конгломерату проблем, который можно охарактеризовать всего одним словом – деградация почв и почвенного покрова.

Падение плодородия почв, как суммарное проявление деградации, складывается из многих факторов, имеющих разную природную, антропогенную или смешанную природно-антропогенную основу:

- Дегумификация почв;

- Водная и ветровая эрозия почв и рост оврагов;

- Подкисление почв;

- Переуплотнение почв;

- Загрязнение почв радионуклидами, пестицидами, тяжелыми металла          ми;

- Снижение содержания в почвах питательных элементов;

- Переувлажнение и заболачивание почв.

Охрана и рациональное использование почв поселка функционально и неразрывно связаны друг с другом, обеспечивая решение главной задачи – снижения степени деградации почв. Каждый из перечисленных факторов деградации почв в отдельности и в совокупности требует своего методического подхода к решению этой главной задачи.

Также почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах поселка содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(подраздел 1.12.4 исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

  - Зоны с особыми условиями использования территорий

На рассматриваемой территории к зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

    - Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области охранные зоны объектов культурного наследия в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ранее не установлены.

Таблица 44 – Перечень объектов культурного наследия, расположенных в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану | Место-нахождение объекта культурного наследия | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия | Наименова-ние и реквизиты нормативно-правового акта органа государствен-ной власти об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты культурного наследия федерального значения |  |  |  |  |  |
|  | «Здание школы, в котором 4 мая 1918 г. делегациями РСФСР и Украинской центральной Рады был подписан договор о перемирии» | Постановление Совета Министров РСФСР от 04 декабря 1974 г. № 624 Рег. № 461410244310006 | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. им. Ленина, д. 50 | Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 29.06.2021 № 01.1-08/201 | - |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |  |
|  | «Бюст юного партизана Валентина Крохина, казненного немецко–фашистскими захватчиками в 1942 году», 1942 г., 1947 г. | Решение исполнительного комитета Курского областного Совета народных депутатов от 14.06.1979 г. № 382 Рег. № 461610433210005 | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево | Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 18.10.2022 № 05.4-08/1148 | - |
|  | «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в марте 1943 года», 1943 г., 1964 г. | Решение исполнительного комитета Курского областного Совета народных депутатов от 14.06.1979 г. № 382 Рег. № 461611069020005 | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево | Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 06.04.2022 № 05.4-08/334 | Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 26.07.2022 № 05.4-08/868 |
| Объекты культурного наследия, относящиеся к списку выявленных |  |  |  |  |  |
| Памятники архитектуры |  |  |  |  |  |
|  | Здание вокзала, кон. XIX в. | - | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. Октябрьская | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Здание кондукторского резерва, кон. XIX в. | - | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. Октябрьская, д. 42 | - | - |
|  | Здание путейской части, кон. XIX в. | - | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево, ул. Октябрьская | - | - |

Необходимо провести оценку состояния памятников и по необходимости принять меры для их восстановления и реконструкции.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

- 1.13.2 Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы и водные объекты общего пользования

Гидрографическая сеть муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области представлена р. Крепна. Протяженность р. Крепна в границах муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области составляет 1 км 500 м.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранная зона р. Крепна – 100 м.

В границах водоохранной зоны установлен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, установленный частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых помимо ограничений, предусмотренных для водоохранных зон и описанных в части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, устанавливаются дополнительные ограничения, установленные частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Границы водоохранных и прибрежных защитных полос устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

В настоящее время в Единый государственный реестр недвижимости не внесены сведения о прибрежной защитной полосе р. Крепна.

В силу части 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии р. Реут шириной 20 м (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

В настоящее время в Единый государственный реестр недвижимости не внесены сведения о водоохранной зоне р. Крепна.

Проектные предложения

В целях рационального природоохранного использования территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области следует установить границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Крепна.

Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмотренных статьей 7.1 Водного кодекса Российской Федерации:

1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подверженных негативному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;

3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепление песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

    - Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Коренево являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин в поселке.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Генеральным планом предлагается установить ЗСО для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Границы первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 30 м – при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Границы второго пояса ЗСО определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора (от 100 до 400 суток).

Границы третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. Время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (нормативный срок эксплуатации водозабора – 25 - 50 лет).

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Границы первого пояса ЗСО поверхностных источников устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

- для водотоков:

- вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;

Границы второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливается:

- на водотоке:

- должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, было не менее 5 суток – для II и не менее 3-х суток – для III климатического района;

- граница ниже по течению должна быть не менее 250 м от водозабора;

- боковые границы от уреза воды должны быть расположены на расстоянии:

– при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

– при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом;

- на водоемах:

- должны быть удалены по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км – при наличии нагонных ветров более 10%;

- боковые границы должны быть удалены на расстояние:

– при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

– при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливаются:

- на водотоке:

- вверх и вниз по течению должны совпадают с границами второго пояса;

- боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки;

- на водоеме должны полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора,  первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Таблица 47 – Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

По состоянию на 10.05.2023 в границах муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области находятся установленные ЗСО следующих источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:

1) водозабора ЗАО Агрофирма «Южная» в п. Коренево Кореневского района Курской области (приказ департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 03.08.2018 № 01-06/310):

зона строгого режима (ЗСО I), второго пояса (ЗСО II), третьего пояса (ЗСО III) –  по фактическому ограждению со следующими расстояниями от водозаборной скважины по сторонам света: север – 51,65 м, восток – 50,43 м, юг – 50,0 м, запад – 52,46 м.

Географические координаты водозаборной скважины № 5433 51°20'39" СШ; 34°53'40" ВД;

2) группового водозабора ООО «Авангард-Агро-Курск» в п. Коренево Кореневского района Курской области (приказ департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 12.02.2016 № 48/01-11):

граница зон строгого режима (ЗСО I) в следующих размерах от скважин по сторонам света:

скважина № 1: север – 32,0 м, юг – 60,0 м, запад – 31,0 м, восток – 31,0 м;

скважина № 2: север – 30,0 м, юг – 31,0 м, запад – 32,0 м, восток – 31,0 м;

скважина № 3: север – 31,0 м, юг – 32,0 м, запад – 33,0 м, восток – 31,0 м;

граница зон второго пояса (ЗСО II) – радиусом 66 м вокруг каждой скважины;

граница зон третьего пояса (ЗСО III) – радиусом 660 м от условного центра максимальной нагрузки водозабора;

3) одиночного водозабора ООО «Белэнерготрейд» для водоснабжения сторонних потребителей – завода производства продуктов питания ООО «Солнечный край» в п. Коренево Курской области (приказ комитета природных ресурсов Курской области от 26.01.2022 № 01-08/53):

зона строгого режима (ЗСО I) радиусом 30 м от водозаборной скважины;

зона второго пояса (ЗСО II) радиусом 30 м от водозаборной скважины;

зона третьего пояса (ЗСО III) радиусом 127 м от водозаборной скважины.

Географические координаты водозаборной скважины 51°24'50" СШ, 34°53'10,6" ВД.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

    - Санитарно-защитные зоны. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

(абзац исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(таблица 48 исключена в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(таблица 49 исключена в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(абзац исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(таблица 50 исключена в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Кладбище, расположенное на территории поселка по ул. Орджоникидзе, является закрытым.

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода допускается размещать автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы, размеры которых определяются минимальным расстоянием от края транспортной полосы до границы жилой застройки, рекреационной зоны, зоны отдыха. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и других).

Таблица 51 – Нормативные размеры санитарно-защитных зон для автодорог

| Категория автомобильных дорог | Границы зон санитарной охраны от бровки земляного полотна автодорог до застройки |
| --- | --- |
| I, II, III категорий | 100 м до жилой застройки, 50 м до садоводческих товариществ |
| IV категории | 50 м до жилой застройки, 25 м до садоводческих товариществ |

Таблица 52 – Санитарно-защитные зоны для объектов транспортной инфраструктуры п.Коренево

| Наименование | Класс опасности | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| АЗС | 4 | 100 |

Зоны санитарного разрыва для объектов железнодорожной инфраструктуры установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Граница зоны санитарного разрыва должна располагаться от оси крайнего железнодорожного пути до:

- жилой застройки на расстоянии 100 м;

- границ садовых участков на расстоянии не менее 50 м.

При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. Защита от шума», ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Не менее 50% площади зоны санитарного разрыва должно быть озеленено.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Таблица 53 – Нормативные размеры санитарно-защитных зон для газопроводов

| Вид газопровода | Разрывы в метрах для трубопроводов |
| --- | --- |
| Межпоселковые газопроводы | 75 м (2 класс) |

Таблица 54 – Санитарно-защитные зоны для подстанций

| Вид подстанции | Границы зон санитарной охраны от источника электроснабжения |
| --- | --- |
| ПС 35 кВ | размеры земельных участков для пункта перехода воздушных линий в кабельные следует принимать не более 0,1 га |

Зоны санитарного разрыва высоковольтных линий устанавливаются на основании РД 153-34.0-03.150-00.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Зона санитарного разрыва вдоль (далее – ВЛ) представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

- 2 м – для ВЛ напряжением до 1 кВ;

- 10 м – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

- 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВ;

- 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 25 м – для ВЛ напряжением 150 и 220 кВ;

- 30 м – для ВЛ напряжением 330, 400, 500 кВ;

- 40 м – для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 55 м – для ВЛ напряжением 1150 кВ;

- зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов, при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

- инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории;

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

- создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

- снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:

- установки пыле - и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

- реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», представлены в таблице.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Таблица 55 – Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; -парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани; - прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте-газо-проводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны. |

На территории поселка выявлены нарушение регламентов - расположение жилой застройки в санитарно-защитных зонах вдоль ул. Красноармейская и ул. Октябрьская,  ул. им. Осипенко, ул. им. Островского, ул. им. Серафима Саровского, вдоль ул. Юбилейная, ограниченной ул. 1-ая Заводская.

1.13.5. Особо охраняемые природные территории

На территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области находится охранная зона памятника природы регионального значения «Озеро Желтое».

Охранная зона памятника природы регионального значения «Озеро Желтое»

Охранная зона памятника природы регионального значения «Озеро Желтое» установлена постановлением Губернатора Курской области от 09.07.2021 № 313-пг «Об установлении охранной зоны памятника природы регионального значения «Озеро Желтое» в целях защиты памятника природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающей к нему территории.

Указанным постановлением Губернатора Курской области утверждены Положение об охранной зоне памятника природы регионального значения «Озеро Желтое» и ее границы. Положение об охранной зоне памятника природы регионального значения «Озеро Желтое» определяет режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны памятника природы.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(подраздел 1.14 исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

- ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК КОРЕНЕВО» КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное планирование является основным средством управления процессами развития территории муниципального образования и представляет собой деятельность по разработке системы взаимосвязанных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документов по планировке территории, создаваемых для обеспечения устойчивого развития территории п.Коренево.

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития поселка Коренево: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие поселка по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого на 2016г. составит 5570 (к 2030 г. число жителей поселка составит 4510 человек). В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

А также, сохранение современных тенденций развития экономики, а именно, незначительного компенсационного роста промышленного производства; и консервацией проблем в социальной сфере: неблагоприятной демографической ситуацией (естественной и миграционной убыли населения, старения населения); консервацией проблем в социальной сфере.

При реализации данного сценария развитие поселка будет происходить медленно, никаких крупных программ реализовано не будет. В результате усилится поток трудовых миграций за пределы поселка (в первую очередь, в Курск и Москву), , что постепенно будет способствовать росту миграционного оттока.

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения поселка и составит на 2016 г. 5780 (к 2030 г. число жителей поселка составит 5200 человек). Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения поселка.

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства поселка, предложенные в Генеральном плане, определялись исходя из инновационного сценария развития.

Инновационный вариант развития поселка Коренево разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 20 марта 2003 года № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

- Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года;

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

- Схемы территориального планирования Курской области;

- Схемы территориального планирования муниципального образования «Кореневский район» Курской области.

Инновационный вариант предполагает реализацию ряда программ социально-экономического развития, в результате которых произойдет увеличение темпов роста экономики поселка.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу поселка достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие поселка.

Необходимо постоянно осуществляться разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Стратегию социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Реализация проектов будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала поселка, района и области – основы их дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджеты, создание новых рабочих мест.

- ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Таблица 58 – Проектные предложения Генерального плана муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ι очередь строительства |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | м2 | 4 548 | Улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 26 м2 |
| 2 | Оборудование ОБУЗ «Кореневская центральная районная больница» корпуса молочной кухни производительностью 240 порций в сутки с раздаточным пунктом молочной кухни на 18 м2 | - | 1 объект | Обеспечение детским питанием и функциональными молочными продуктами |
| 4 | Спортивное ядро по ул. Красноармейская | га | 0,4 | Комплекс для организации занятий спортом и досуга населения |
| 5 | Завершение строительства 2 гостиниц по ул. им. Ленина площадью 0,08 га и ул. им. Осипенко площадью 0,2 га | га | 0,28 | Предоставление услуг проживания, соответствующих современным требованиям комфортности |
| 6 | Строительство административного центра площадью 2,17 га, по ул. Красноармейская на месте существующего парка 1 Мая | - | 1 объект | Создание многофункционального учреждения, реализующего современные принципы обслуживания |
| 7 | Реконструкция автомобильной дороги «Рыльск – Коренево – Суджа» | - | - | Улучшение трассы и конструкции элементов дороги с доведением ее параметров до заданной категории. |
| 8 | Строительство СТО по ул. Новенькое | - | 1 объект | Удобство содержания и пользования индивидуальным транспортом |
| 9 | Асфальтирование порядка 10,5 км улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием | км | 4 | Повышение степени комфортности проживания |
| 10 | Увеличение мощности источников водоснабжения | м3/сут. | до 2180 | Повышение степени комфортности проживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Доведение пропускной мощности очистных сооружений | м3/сут. | до 1650 | Повышение степени комфортности проживания |
| 12 | Реконструкция существующих очистных сооружений | - | 1 объект | Повышение степени комфортности проживания |
| 13 | Строительство высоковольтных линий электропередач для подключения к системе энергоснабжения планируемых объектов жилищного строительства | - | - | Повышение степени комфортности проживания |
| 14 | Замена существующих ветхих тепловых сетей | км | - | Повышение степени комфортности проживания |
| 15 | 100% обеспечение электроэнергией возводимых жилых домов и объектов культурно-бытового обслуживания - прокладка линий электропередач к районам новой жилой застройки, строительство трансформаторных подстанций | - | - | Повышение степени комфортности проживания |
| 16 | Реконструкция (благоустройство) парка, расположенного на пересечении улиц Октябрьская и им. Ленина площадью 0,47 га, ул. Новостройка площадью 0,65 га и ул. им. Осипенко площадью 1,2 га | - | 1 объект | Повышение степени комфортности проживания; комплекс мероприятий для организации досуга населения |
| 17 | Формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети поселка, как одного из основных элементов в системе зеленых насаждений общего пользования | - | - | Повышение степени комфортности проживания |
| 18 | Обеспечить наличие свободной площади территории для сбора ТКО не менее | га | 1,792 | Минимизация ущерба окружающей среде, соблюдение санитарно-гигиенических требований |
| 19 | Модернизация существующих котельных на базе современных высокоэффективных котлоагрегатов, технологий и материалов, реконструкция котельной в п. Коренево | - | 1объект | Повышение надежности теплоснабжения |
| 20 | Строительство магазина по ул. Серафима Саровского | - | 1объект | Повышение степени комфортности проживания |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | м2 | 28410 | Улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 33 м2 |
| 2 | Поэтапная реконструкция существующей подстанции 35кВ с заменой устаревшего оборудования на новое | км | - | Повышение степени комфортности проживания |
| 3 | Подключение к канализационной сети для планируемых домов секционной застройки на углу ул. 70 лет Октября и Больничный проезд | - | 2 объекта | Повышение степени комфортности проживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Модернизировать существующую АТС, с доведением емкости телефонных номеров до 2977 | - | 1 объект | Повышение степени комфортности проживания |
| 5 | Разработка мероприятий по обеспечению населения местами традиционного захоронения (кладбищами) | га | 1,25 | Удовлетворение расчетной потребности территорий, находящимся в соответствующем радиусе доступности |
| 6 | Модернизация существующих котельных на базе современных высокоэффективных котлоагрегатов, технологий и материалов, реконструкция котельной в п. Коренево | - | 1 объект | Повышение степени комфортности проживания |
| 7 | Строительство филиала АУ КО «МФЦ» | м2 | 302,1 | Создание многофункционального учреждения, реализующего современные принципы обслуживания |

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

- ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

    - Перечень нормативных правовых актов Курской области, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. № 350 «О федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах».

2. Постановление Администрации Курской области от 20.07.2012 № 607-па «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2030 года».

3. Постановление Администрации Курской области от 08.10.2013 № 700-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области».

4. Постановление Администрации Курской области от 11.10.2013 № 724-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области».

5. Постановление Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области».

6. Постановление Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области».

7. Постановление Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».

8. Постановление Администрации Курской области от 22.10.2013 № 768-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».

9. Постановление Администрации Курской области от 24.10.2013 № 778-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности».

10. Постановление Администрации Курской области от 31.08.2017 № 684-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области».

11. Постановление Администрации Курской области от 05.10.2017 № 769-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».

12. Постановление Администрации Курской области от 29.11.2019 № 1185-па «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Курской области на 2021 - 2030 годы».

13. Постановление Администрации Курской области от 20.07.2020 № 731-па «Об утверждении региональной программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Курской области».

14. Постановление Администрации Курской области от 14.12.2020 № 1292-па «Об утверждении региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Курской области».

15. Постановление Администрации Курской области от 30.12.2021 № 1536-па «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

16. Приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 15.07.2019 № 101 «Об утверждении инвестиционной программы филиала ПАО «Квадра» – «Курская генерация» в сфере теплоснабжения на 2020 - 2024 годы».

17. Приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 05.07.2022 № 105 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Курской области».

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

    - Перспективы развития социально-экономической сферы

    - Промышленность

Генеральным планом предполагается, что развитие экономики поселка Коренево будет проходить в первую очередь (2016 год) на базе существующих предприятий. Из новых производственных предприятий наиболее вероятно появление пищевой промышленности и предприятий обрабатывающей промышленности.

С целью развития  экономического потенциала поселка Генеральным планом до 2016 г. определены следующие мероприятия:

- информационная,  консультационная и финансовая  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие зерноперерабатывающих предприятий с учетом зерновой специализации района и улучшение ситуации в отрасли с приходом крупных сельхозпредприятий;

- выделение в качестве инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства недействующих, фактически заброшенных промышленных площадок.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Основными принципами развития малого и среднего бизнеса должны стать:

- комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

- системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

- конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

- гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

- делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса.

Таблица 59 – Задачи и мероприятия по развитию и поддержки малого предпринимательства

| № п/п | Задачи | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры поддержки малого бизнеса | - Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие малого предпринимательства: - подготовить нормативно-правовые акты в сфере малого предпринимательства; - содействовать разработке программ поддержки малого предпринимательства; - развивать объекты инфраструктуры; - обеспечить доступ субъектов малого предпринимательства к муниципальным заказам; - подготовить обзоры правоприменительной практики для устранения административных барьеров; - Организация взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями науки и промышленности, содействие малому предпринимательству в преодолении административных барьеров; - Оказание консультационной помощи через "горячую линию"; - Организация и проведение серии семинаров по вопросам безопасности бизнеса с участием правоохранительных органов; - Формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, способную оперативно реагировать на проблемы малого бизнеса и оказывать необходимую помощь в их решении. |
| 2 | Увеличение вклада малых предприятий в формирование валового регионального продукта и доходов бюджета поселка | - Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет поселка от субъектов малого предпринимательства; - Упростить доступ малых предприятий к инвестиционным ресурсам из различных источников, включая создание системы микрокредитования малого и среднего бизнеса; - Внедрить прогрессивные финансовые технологии поддержки малого бизнеса (лизинг, микрокредитование, др.); - Обеспечить прирост выпуска продукции, товаров и услуг субъектами малого предпринимательства, включая содействие малым предприятиям в продвижении их продукции на рынке. |
| 3 | Увеличение доли работающих в малом и среднем бизнесе | - Создание условий для привлечения женщин, молодежи, безработных, уволенных в запас военнослужащих, высвобождающегося персонала крупных предприятий, обладающих предпринимательской инициативой; - Проведение обучения и переподготовка кадров, повышение деловой культуры предпринимателей, научно-методическое обеспечение; - Изменение отношения к предпринимательской деятельности: - содействовать формированию в обществе духа предпринимательства; - пропагандировать предпринимательскую деятельность: проводить конкурсы среди предпринимателей, осуществлять публикации в СМИ; - Стимулирование создание новых малых предприятий, позволяющих создавать дополнительные рабочие места в сфере малого бизнеса. |

Приоритетные направления развития малого и среднего бизнеса в поселке Коренево: аграрная сфера деятельности (растениеводческую специализацию), социально-бытовое обслуживания населения (торговля, сфера услуг) и транспортная инфраструктура.

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматриваются:

- завершение строительства 2 – х гостиниц по ул. им.  Ленина площадью 0,08 га и ул. им.  Осипенко, площадью 0,2 га;

- строительство 2-х административных центров площадью 2,17 га по ул. Красноармейская на месте существующего парка 1 Мая и по ул. 70 лет Октября площадью 2,2 га.

Таблица 60 – Мероприятия по техническому переоснащению производственных предприятий и цехов курского облпотребсоюза в 2011 - 2017 годах.

| Наименование предприятия | Перечень мероприятий по цехам и предприятиям | Сроки | Объем капиталовложений (тыс. руб.) |  |  | Прирост мощностей (тонн) в смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Собст- венные средства | Кредиты |  |
| ПО "Кореневское" | Цех по производству полуфабрикатов. Реконструкция здания, приобретение оборудования | 2011 | 1000 | 1000 | - | 0,7 |
|  | Рыбный цех. Реконструкция здания, приобретение оборудования | 2012 | 1000 | 1000 | - | 0,3 |
|  | Цех по переработке зерна Приобретение оборудования | 2012 | 200 | 200 | - | - |
|  | Приобретение автотранспорта для развоза готовой продукции | 2012 | 1200 | - | 1200 | - |
|  | Приобретение автотранспорта для развоза готовой продукции | 2013 | 800 | 800 | - | - |
|  | Хлебопекарня. Реконструкция здания, установка автоматической линии | 2017 | 4000 | 500 | 3500 | 1,5 |
| ИТОГО: | - | - | 8200 | 3500 | 4700 | - |

    - Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления  демографических процессов в поселке Коренево: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2030 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2016 год (первая очередь генерального плана) и 2030 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте численности населения поселка  за счёт повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения.

Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации в поселке, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2031 года.

Численность населения рассчитывается с учетом естественного прироста и миграционных процессов, сложившихся за последние годы в поселке Коренево, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

где,	Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

Р – среднегодовой естественный прирост,

М – среднегодовая миграция,

Т – число лет расчетного срока.

Далее приведен  расчет инерционного и инновационного прогноза численности населения.

Таблица 61 –  Данные для расчета ожидаемой численности населения поселка Коренево и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 5983 |
| 2 | Среднегодовой естественный прирост населения, % | -0,73 |
| 3 | Среднегодовая миграция, % | -0,68 |
| 4 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 5 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2016 году, чел | 5570 |
| 7 | Ожидаемая численность населения в 2030 году, чел. | 4510 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что даже при некотором улучшении демографических показателей (в соответствии с современными тенденциями) численность населения поселка продолжит снижаться. За следующие 5 лет сокращение численности составит 6,9%, что даже несколько больше чем за период с 2006 по 2010 г.

В 2030 году число жителей поселка достигнет 4510 человек (-24,6% к уровню 2010 года).

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния.

При инновационном сценарии численность населения также будет снижаться, хотя и меньшими темпами и к 2030 г сокращение численности населения к уровню 2010 г. составит 13,1%.

Таблица 62 – Данные для расчета ожидаемой численности населения поселка Коренево  и результаты этого расчета (инновационный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 5983 |
| 2 | Среднегодовой естественный прирост населения, % | -0,5 |
| 3 | Среднегодовая миграция, % | -0,20 |
| 4 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 5 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2016 году, чел | 5780 |
| 7 | Ожидаемая численность населения в 2030 году, чел. | 5200 |

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей п.Коренево к 2030 году снизится до 5200 человек. На 1 очередь (2016 г.), принимая во внимание существующее положение, численность населения составит 5780 человек.

Для решения проблем сложившегося демографического развития территории необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от местных властей. Для п. Коренево важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на территории поселка, а для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация инновационного сценария будет не возможна.

Данные по прогнозу численности населения на расчетный срок приведены в таблице.

Таблица 63 – Прогноз возрастной структуры населения на расчетный срок

|  | Наименование | 2010 |  | 2016 |  | 2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |  |
|  | Население, всего | 5983 | 100 | 5780 | 100 | 5200 | 100 |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | 651 | 10,9 | 682 | 11,8 | 697 | 13,4 |  |
|  | в т.ч. дети 1-6 | 366 | 6,1 | 381 | 6,6 | 374 | 7,2 |  |
|  | трудоспособный возраст | 3406 | 56,9 | 3254 | 56,3 | 2766 | 53,2 |  |
|  | старше трудоспособного возраста | 1560 | 26,1 | 1844 | 31,9 | 1737 | 33,4 |  |

Перспективы демографического развития поселка Коренево будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечения занятости населения;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

    - Жилищный фонд

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики поселка является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом предлагается к 2030 году:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 33 м2 общей площади на  человек;

  - снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

  - строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;

  - предусмотреть строительство жилых домов различных типов для удовлетворения потребностей различных категорий населения.

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд – 146 тыс.м2 общей площади;

- Снос жилищного фонда за период до 2030 г. – 0,268 тыс.м2 общей жилой площади;

- Существующий сохраняемый жилищный фонд:

146000 – 268 = 145732 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

5200 х 33 = 171600 м2 общей площади,

где: 5200 – численность населения на расчетный срок, человек;

33 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства:

171600 – 145732 = 25868 м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в п. Коренево на 01.01.2011г. составляет 24,4 м2 на человека.

В поселке предусматривается строительство нового жилого района в центральной части поселка. Возможно строительство нового жилищного фонда на освобождаемых, в результате сноса ветхого и аварийного жилищного фонда территориях. Размещение и объемы реконструкции и строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования.

Движение жилищного фонда представлено в таблице.

Таблица 64 – Движение жилищного фонда на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование | Един. изм. | на 01.01.2011 г. | I очередь (2011-2015 г.) | Расчётный срок (2016-2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снос жилищного фонда | м2 | Х | 268 | 0 |
| 2 | Расселение и перепрофилирование жилищного фонда | м2 | Х | 0 | 0 |
| 3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | Х | 145732 | 150280 |
| 4 | Разница между потребностью в жилом фонде (стр.6 ) и сохраняемым жилым фондом (стр.3) |  |  | 4548 | 21320 |
| 905 | Объемы нового строительства , в т.ч.: | м2 | Х | 4548 | 23210 |
|  | малоэтажный индивидуальный (1, 2 этажные) |  |  |  |  |
|  | малоэтажный (3 этажные) |  |  | - | - |
|  | многоэтажный (5 и более этажей) |  |  | 0 | 0 |
| 6 | Жилищный фонд | м2 | 146000 | 150280 | 171600 |
| 7 | Население | чел. | 5983 | 5780 | 5200 |
| 8 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 22,0 | 26,00 | 32,0 |

Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, а также 3-х домов секционной застройки.

I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства являются:

определение объемов жилищного строительства до 2016 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы);

выработка предложений по типологии и объемам жилищного строительства;

завершение строительства городка для пограничников, площадью ≈ 2 га.

Размер нового жилищного фонда на конец I очереди составит 4548 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 26 м2/чел.

Объемы нового строительства на I очередь представлены малоэтажной индивидуальной застройкой, в кварталах ограниченных улицами Полевая и 70 лет Октября, по ул. Рабочая, по ул. им. С. Саровского, ул. Спортивная, ул. Полевая, ул. Лобановский проезд– общей площадью - 4548 м2.

Сносу на первую очередь подлежит ветхий и аварийный жилищный фонд общей площадью 268 м2.

Расчетный срок

Размер нового жилищного фонда (дополнительно к I очереди) на конец расчетного периода составит 23210 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 32,0 м2/чел.

Объемы нового строительства на расчетный срок представлены малоэтажной индивидуальной застройкой  севернее ул. Лобановский проезд, ул Рабочая, по ул. Юбилейная и тремя многоквартирными жилыми домами по ул. 70 лет Октября – общей площадью 23210 м2.

    - Система культурно-бытового и социального обслуживания

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики поселка – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и  для совокупности учреждений, как системы, выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендациях СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и архитектурно-планировочной структуре территории.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(подраздел «Образование» исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Образовательные организации

На территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области по состоянию на 01.01.2024 находится 3 дошкольных образовательных организации проектной мощностью 422 места и 1 общеобразовательная организация проектной мощностью 700 мест.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области, утвержденными постановлением Администрации Курской области от 28.04.2021 № 442-па, муниципальное образование «поселок Коренево» Кореневского района Курской области должно быть обеспечено дошкольными образовательными организациями на 245 мест и общеобразовательными организациями на 614 мест.

Таким образом, муниципальное образование «поселок Коренево» Кореневского района Курской области обеспечено дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями в полном объеме.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(подраздел «Среднее специальное образование» исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Организации дополнительного образования

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(абзацы 1 - 2 исключены в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Генеральным планом на I очередь строительства (до 2016 г.) предлагается:

- сохранение имеющейся емкости организаций дополнительного образования.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Учреждения социального обеспечения и защиты

(абзацы 1 - 2 исключены в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Генеральным планом на расчетный срок (до 2030 г.) предлагается сохранить существующую систему социального обеспечения и защиты поселка Коренево.

Здравоохранение

(абзацы 1 - 3 исключены в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Генеральным планом на I очередь (до 2016 г.) в целях совершенствования системы здравоохранения предполагается:

- проведение реконструкции и капитального ремонта существующих объектов здравоохранения, комплектация их оборудованием и персоналом;

- оборудование ОБУЗ «Кореневская центральная районная больница» корпусом молочной кухни производительностью 240 порций в сутки с раздаточным пунктом молочной кухни на 18 м2.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Спортивные сооружения

Генеральным планом на I очередь (до 2016 г.) предлагается:

строительство спортивного ядра по ул. Красноармейская.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Учреждения культуры

(абзац исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Генеральным планом на расчетный срок (до 2030 г.) предлагается:

- расширить сеть клубов и досуговых учреждений для всех групп населения.

- модернизация библиотечной системы поселка с переходом на электронные каталоги и организацию специального компьютеризированного читального зала с возможностью выхода в интернет.

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

(абзацы 1 - 2 исключены в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Генеральным планом на I очередь (до 2016 г.) предлагается:

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

- строительство магазина по ул. Серафима Саровского;

- сохранения уровня обеспеченности населения торговой площадью;

- размещения учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности;

- перевода торговли из мелких временных объектов в стационарные.

Генеральным планом на расчетный срок (до 2030 г.) предлагается сохранить существующую систему торговли, общественного питания, бытового обслуживания поселка Коренево.

Административно-деловые учреждения

(абзац исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Генеральным планом на 1 очередь строительства (до 2016 г.) предлагается:

- завершение строительства 2 гостиниц по ул. им. Ленина площадью 0,08 га и ул. им. Осипенко площадью 0,2 га.

- строительство 2-х административных центров площадью 2,17 га по ул. Красноармейская на месте существующего парка 1 Мая и по ул. 70 лет Октября площадью 2,2 га;

- формирование системы развития административно-деловых учреждений малого и среднего бизнеса.

Генеральным планом на расчетный срок (до 2030 г.) предлагается:

строительство филиала АУ КО «МФЦ» общей площадью помещений 302,1 м2 в п. Коренево.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(таблица 65 исключена в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

  - Обоснование предложений по территориальному планированию транспортной инфраструктуры

    - Внешний транспорт

Основные принципы развития транспортного комплекса включают в себя две основные составляющие: улучшение качества и строительство новых дорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

В соответствии со Схемой территориального планирования Курской области на основе сети опорных дорог области разного класса предусматривается строительство сети региональных дорог класса «А».

Усилению транспортных связей поселка Коренево будет способствовать:

- строительство дорог в меридиональном направлении:

отвода от автодороги "Рыльск-Коренево-Суджа" к с. Толпино на д. Никипеловка и далее на п. Коренево;

- реконструкция автомобильной дороги «Рыльск – Коренево – Суджа»;

Пассажирский транспорт поселка Коренево в целом удовлетворяет потребности населения в пассажироперевозках. Изменение эксплуатационной длинны и количества автобусных маршрутов автобусов на расчетный срок и перспективу не предусматривается.

На сегодняшний день отсутствуют данные о количестве автовладельцев проживающих в секционной застройке. В связи с этим провести расчет потребности в новых гаражах  не представляется возможным. В тоже время растущее число автомобилей на душу населения позволяет нам предположить что в ближайшее время потребность в территории под гаражи и автостоянки будет расти.

    - Улично-дорожная сеть

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети п. Коренево.

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

На I очередь генеральным планом (2016 г.) предлагается:

- строительство СТО по ул. Новенькое;

- реконструировать улицы с изношенным твердым покрытием;

- асфальтировать улицы поселка, не имеющие твердого покрытия (10,5 км).

Таблица 66- Перечень улиц требующих асфальтирования

| № п/п | Наименование | Длина, м дороги | Ширина, м дороги | Площадь, м2 дороги | Тип покрытия наличие твердого покрытия (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улицы местного значения |  |  |  |  |
|  | им. Гагарина | 238 | 4 | 952 | нет |
|  | Дружбы | 280 | 4 | 1120 | нет |
|  | 141-й Дивизии | 390 | 4 | 1560 | нет |
|  | им. Дзержинского | 508 | 5 | 2540 | частично |
|  | Дачная | 510 | 5 | 2550 | нет |
|  | Зеленая | 324 | 4 | 1296 | нет |
|  | Заводская | 313 | 4 | 1252 | нет |
|  | им. Кирова | 802 | 4 | 3208 | нет |
|  | Красноармейская (чет.) | 820 | 5 | 4100 | нет |
|  | им. Крохина | 506 | 5 | 2530 | нет |
|  | им. Л. Толстого | 323 | 5 | 1615 | нет |
|  | Лесная | 105 | 4 | 420 | нет |
|  | Мирная | 686 | 5 | 3430 | нет |
|  | им. Мантулина | 320 | 5 | 1600 | нет |
|  | Молодежная | 519 | 4,5 | 2335,5 | нет |
|  | Надежды | 280 | 4,5 | 1260 | нет |
|  | им. Островского | 1028 | 5 | 5140 | нет |
|  | Парковая | 410 | 5 | 2050 | нет |
|  | Рабочая | 450 | 4 | 1800 | нет |
|  | Спортивная | 410 | 4 | 1640 | нет |
|  | Советская | 278 | 5 | 1390 | нет |
|  | им. Титова | 520 | 5 | 2600 | частично |
|  | им. Фрунзе | 540 | 5 | 2700 | нет |
|  | им. Чапаева | 261 | 5 | 1305 | нет |
|  | им. Шолохова | 445 | 5 | 2225 | частично |
|  | им. Энгельса | 219 | 5 | 1095 | нет |
|  | пер. Пушкина | 218 | 5 | 1090 | нет |
|  | пер. Радужный | 215 | 5 | 1075 | нет |
|  | Итого | 10445 | - | 48513,5 | - |

В перспективе до 2030 года при застройке новых территорий возможно формирование новых улиц и переулков.

  - Обоснование предложений по территориальному планированию инженерного оборудования и инженерной подготовки территории

Развитие инженерной инфраструктуры, ее надежная и эффективная работа являются непременным условием устойчивого развития п. Коренево, привлекательности территории для инвестиций.

Основными целями и задачами в развитии инженерной инфраструктуры должны стать:

- 100% обеспечение населения водоснабжением питьевого качества;

- надежное и полное обеспечение потребителей основными энергоносителями: электроэнергией и газом;

- модернизация (реконструкция) объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), износ которых составляет более 60%;

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

- очистка сточных вод предприятий социально-культурного и бытового обслуживания до нормативных требований;

- повышение надежности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

- внедрение прогрессивных современных энергосберегающих технологий и оборудования при развитии и реконструкции объектов ЖКХ;

- обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных систем;

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям муниципального образования;

- экономия энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования и энергосберегающих технологий.

Для достижения поставленных целей всем соответствующим инженерным службам п.Коренево и Кореневского района Курской области необходимо разработать мероприятия по обеспечению муниципального образования необходимыми мощностями и организовать возможность подключения существующих и строящихся объектов.

В соответствии с этим, генеральным планом предлагается оборудовать всеми видами инженерной инфраструктуры помимо существующего:

- на первую очередь строительства (до 2016 года) – 4548 м2 нового жилищного фонда;

- на расчетный срок (до 2030 года) – дополнительно 28410 м2 нового жилищного фонда.

    - Водоснабжение

Для обеспечения комфортной среды проживания населения п.Коренево проектом предлагается 100% обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2016 г.) и расчетный срок (2030г.), обеспечивая население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Минимально допустимый объем водопотребления на одного жителя принят в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области, утвержденными постановлением Администрации Курской области от 28.04.2021 № 442-па, и составляет 89,1 л/сутки.

Водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Для расчёта расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 15 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение составит (I очередь строительства и расчетный срок):

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70%  расчетного расхода в течение 12 часов.

Хранение противопожарного запаса воды предусматривается вместе с регулирующими и аварийными объемами в резервуарах чистой воды на площадке водозабора.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия:

- бурение артезианской скважины по ул. им. Крупской на территории существующего водозабора (1 очередь);

- увеличение мощности источников водоснабжения до 2180 м3/сут (1 очередь);

- прокладка уличных разводящих сетей водопровода на территории нового и существующего жилищного строительства, протяженностью 14,4 км (1 очередь, расчетный срок);

- модернизация существующих котельных в поселке на базе современных высокоэффективных котлоагрегатов, технологий и материалов, реконструкция котельной поселка (1 очередь, расчетный срок)

- установка пожарных гидранты в количестве 34 штук.

    - Водоотведение

Система канализации проектируется полная раздельная с отведением сточных вод на очистные сооружения.

Сточные воды от секционной жилой и общественной застройки, а также от промышленных предприятий после локальной очистки поступают в поселковую хозяйственно-бытовую канализацию, по которой поступают в самотечные коллекторы и далее в станции перекачки сточных вод. Далее стоки по напорным трубопроводам на очистные сооружения. После биологической очистки в очистных сооружениях и доочистке в биологическом пруду сточные воды сбрасываются в реку Крепна.

Все промышленные сточные воды, которые экономически нецелесообразно направлять на централизованные системы канализации, очищаются на собственных очистных сооружениях, с обеспечение степени очистки, отвечающим нормативным требованиям.

Из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки должны вывозиться на сливные станции, размещаемые вблизи очистных сооружений, на главном подводящем коллекторе. Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Таким образом, прогнозируемый объем сточных вод на расчетный срок составит 768 м3/сут. (I очередь 697 м3/сут.)

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Таблица 69 – Суточные показатели водоотведения

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок |  |
| Поселок городского типа | 5780 | 5200 | 115 | 141 | 664 | 673 |  |
| Неучтённые расходы (5% от общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 39 | 42 |  |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 697 | 768 |  |

Таблица 70 – Расчётные показатели водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок | I очередь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 768 | 697 |  |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 32,0 | 29,1 |  |
| 3 | Коэффициент часовой неравномерности | - | 2,14 | 2,12 |  |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 68,5 | 61,6 |  |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 19,0 | 17,1 |  |

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 1650 м3/сут.

Проектными предложениями генерального плана по развитию системы водоотведения являются:

- оборудование выгребными ямами домов без канализации (около 200 индивидуальных домов) до 2016 года;

- доведение пропускной мощности очистных сооружений до 1650 м3/сут. (1 очередь);

- реконструкция существующих очистных сооружений  (1 очередь);

- строительство ливневой канализация по центральным улицам поселка, общей протяженностью около 2,33 км. Для отвода дождевых стоков предусмотрено строительство отводов ливневых вод, оборудованных отстойниками в р. Крепна по улицам Октябрьская от ее пересечения с улицей им. К. Маркса и ул. им. Калинина вдоль улицы им. Ленина далее по ул. им.  Крупской (1 очередь).

- подключение к канализационной сети планируемых домов секционной застройки на углу ул. 70 лет Октября и Больничный проезд  (1 очередь).

(абзац исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

    - Теплоснабжение

Теплообеспечение поселка осуществляется на базе централизованного и автономного теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением в поселке обеспечивается многоэтажная и среднеэтажная застройка жилищно-коммунального сектора, теплообеспечение  малоэтажной индивидуальной застройки в настоящее время децентрализованное, от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.

Современные тенденции направлены на использование автономных источников теплоснабжения объектами культурно-бытового и социального обслуживания, а также части проектируемого секционного  жилищного  фонда, вследствие этого, генеральным планом предлагается оборудовать их автономными котельными на газовом топливе.

Отпуск тепловой энергии в п. Коренево составил 12 тыс. Гкал. в год, существующих мощностей хватает для удовлетворения потребности поселка в тепле с учетом водимых объектов жилищного и социально-бытового назначения.

Развитие теплоснабжения базируется на программе технического перевооружения и строительства новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети».

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Для удовлетворения потребности населения в тепле Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на 1 очередь строительства до 2016 год:

- подключения к центральному теплоснабжению планируемых объектов;

- модернизация существующих котельных в поселке Коренево на базе современных высокоэффективных котлоагрегатов, технологий и материалов, реконструкция котельной в поселке.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на расчетный срок до 2030 года:

- замена котельного оборудования, в связи со значительным износом и истечением срока эксплуатации:

- совершенствование системы учета использования тепло-энергоресурсов;

- оптимизацию режимов работы электрических и тепловых сетей, замену морально-устаревшего электротехнического оборудования;

- повышение теплозащиты жилья и общественных зданий;

- модернизация существующих котельных в поселке Коренево на базе современных высокоэффективных котлоагрегатов, технологий и материалов, реконструкция котельной в Коренево;

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил.

Для замены ветхих тепловых сетей следует использовать полимерные трубы, которые имеют повышенный срок службы (до 50 лет). Преимущества полимерных труб очевидны: они не подвержены коррозии, недороги в ремонте, имеют защиту от блуждающих токов. На участках, где трубопровод надземный предлагается заменить его на канальный, что снизит теплопотери в зимний период времени, а это означает существенную экономию топлива. Эта экономия достигается за счет того, что ниже уровня промерзания сохраняется постоянная положительная температура. Кроме этих факторов, в пользу подземной прокладки трубопровода говорит и то, что мы экономим место в поселке, а также придаем более эстетичный облик улицам.

    - Газоснабжение

(абзац исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Генеральным планом на 1 очередь (до 2016г.) строительства предусмотрено:

•	замена ветхих участков газопроводной сети поселка и модернизация объектов системы газоснабжения;

•	подключение к системе газоснабжения поселка объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок (до 2030г.)  предусмотрено:

•	подключение к системе газоснабжения поселка запланированных объектов жилой и общественно-деловой застройки.

(абзац исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

    - Электроснабжение

(абзацы 1 - 7 исключены в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Для обеспечения успешного развития системы электроснабжения поселка Генеральным планом предусматривается выполнение следующих задач:

- с целью обеспечения надежности системы энергоснабжения, необходимо провести мероприятия по замене изношенных высоковольтных линий, капитальному ремонту и модернизации оборудования электрических подстанций и трансформаторов (до 2016 г.);

- в связи со значительным износом, необходима поэтапная реконструкция существующей  подстанции «Коренево» 35 кВ поселка с заменой устаревшего оборудования на новое (расчетный срок). Загрузка подстанций составляет 38,9%, что позволяет подключать к ней дополнительные нагрузки.

- строительство высоковольтных линий электропередач для подключения к системе энергоснабжения планируемых объектов жилищного строительства (до 2030 г.).

(таблица 71 исключена в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

    - Связь. Радиовещание. Телевидение

Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

переход на цифровые АТС, обновление технической базы;

проведение мероприятий по организации качественной мобильной связи покрытия территории поселения;

проведение интернета к общественно-деловой застройке и к индивидуальным домовладениям;

прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

    - Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с предложениями Генерального плана п. Коренево.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, Генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:

- Благоустройство водных объектов и их водоохранных зон, защита от затопления паводком.

- Укрепление склонов балок, расположенных в восточной  части поселка;

- Расчистка и профилирование русла р. Крепна.

- Благоустройство береговой защитной полосы реки.

- Рекультивация нарушенных территорий (благоустройство оврагов, карьеров).

- Подготовка территорий с просадочными грунтами.

Основной задачей настоящего проекта является завершение комплекса природоохранных мероприятий, включающих восстановление и расчистку русла реки Крепна от древесно-кустарниковой, водной растительности и илистых отложений, улучшение санитарно-технического состояния поймы, снижение негативного воздействия от подтопления паводковыми и грунтовыми водами, а также улучшение условий для рекреационного использования реки местными жителями, установление границ водоохранной зоны, посадка прирусловой лесополосы.

Для организации отвода грунтовых и поверхностных вод с подтопленных территорий необходимо завершить восстановление русла реки Крепна до естественных параметров, углубив и расширив ее экскаватором и земснарядом, так как в настоящее время санитарно-техническое состояние русла и поймы реки неудовлетворительное.

Учитывая, что река протекает по территории, прилегающей к поселку Коренево, являющимся районным центром Кореневского района, необходимо, в первую очередь, выполнить работы по расчистке и восстановлению русла реки с одновременным  проведением природоохранных мероприятий по осадке прирусловой водорегулирующей лесополосы и установлению водоохранной зоны с  закреплением ее границы на местности информирующими водоохранными знаками.

Комплекс мероприятий, намеченных в Генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

  - Обоснование предложений по развитию объектов системы рекреации, а также благоустройства и озеленения территории.

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования поселка Коренево составляет 3,28 га.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Зеленые насаждения общего пользования достаточны по площади (20,5 м2/на 1 человека) согласно нормативным требованиям (10 м2/на 1 человека), установленным в СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки.

Таблица 72 – Расчет потребности в зеленых насаждениях общего пользования

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расчётный срок | I очередь |  |
| 1 | Расчётная численность населения | чел. | 5 200 | 5 780 |  |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 10 | 10 |  |
| 3 | Расчётная нормативная площадь зелёных насаждений | га | 5,2 | 5,8 |  |
| 4 | Площадь зелёных насаждений поселка на 01.01.2011 г. | га | 12 | 12 |  |
|  | В том числе на 1 человека | м2 | 20,5 | 20,5 |  |
| 5 | Разность между проектируемой и нормативной площадью зелёных насаждений - всего | га | -6,8 | -6,22 |  |
| 6 | Потребность (-)/превышение норматива (+) в зеленых насаждениях общего пользования на 1 человека | м2 | -13,1 | -10,8 |  |

Генеральным планом на 1 очередь в качестве мероприятий по развитию объектов систем рекреации поселка Коренево предлагается:

- реконструкция (благоустройство) парков, расположенных на пересечении улиц Октябрьская и им. Ленина площадью 0,47 га, ул. Новостройка площадью 0,65 га и ул. им. Осипенко площадью 1,2 га, ул. Октябрьская 0,22 га, ул. Спортивная 2,27 га;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети поселка как одного из основных элементов в системе зеленых насаждений общего пользования;

- сохранение существующих и создание новых зеленых территорий общего пользования (озеленение улиц, устройство парков) и специального назначения (защитных полос вдоль железнодорожных путей, инженерно-технических зон  и коммуникаций);

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения.

  - Обоснование предложений по санитарной очистке. Размещение кладбищ

В комплекс по санитарной очистке территории поселка Коренево входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией отходов производства и потребления.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Годовые накопление твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) I очередь и  расчетный срок составят соответственно: 9,561 тыс.м3и 8,961 тыс.м3.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Таблица 73 – Объёмы накопления ТКО

| ТКО | Число жителей, чел. |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  |  |  | Общее накопление в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг |  | л |  | I очередь |  | расчётный срок |  |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | т | м3 | т | м3 |
| Общее количество | 5 780 | 5200 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 1 734 | 8 670 | 1 560 | 7 800 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 99000 | 99000 | 6 | 6 | 9 | 9 | 594 | 891 | 594 | 891 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2328 | 9561 | 2154 | 8961 |

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

При санитарной очистке поселка необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс ТКО предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

8961 : 365 х 1,2 = 29,5 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (6 выезд в неделю) количество контейнеров составит:

29,5 х 1,2 = 36 шт.

На сегодняшний день в поселке установлено 43 контейнеров, с учетом этого на расчетный срок генеральным планом предлагается сохранить существующую обеспеченность в поселке.

Вывоз ТКО осуществляется на полигон ТКО ООО «Экопол» в муниципальное образование «Большедолженковский сельсовет» Октябрьского района Курской области.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Примерный расчет заполнения площади полигона ТКО приведен ниже:

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

8961 * 20 : 10 = 17922 м2 или 1,792 га (в год 0,09 га),

где 20 – расчетный период, лет;

8961 – норма накопления отходов поселком в год, м3/год;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех ТКО, которые будут образованы в поселке до 2030 г., требуется свободные площадь полигона 1,792 га. Имеющихся площадей достаточно для удовлетворения потребности населения.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории п. Коренево генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- обеспечить наличие свободной площади полигона для сбора ТКО не менее 1,792 га.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Размещение кладбищ

По строительным нормам и правилам, утвержденным СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 5200 человек, необходимо довести обеспеченность населения местами традиционного захоронения (кладбищами) свободной площадью ориентировочно не менее 1,25 га.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(абзац исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

  - Обоснование предложений по охране окружающей среды

Решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии п. Коренево.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

Основным принципом формирования пространственной концепции поселка является приоритет природно-экологического подхода в решении планировочных задач.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- выявление и ликвидация  всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель;

- разработка схемы обращения с отходами;

- улучшение качества дорожных покрытий;

- разработка проектов СЗЗ для всех существующих и планируемых объектов и сетей производственно-коммунальной и транспортно-инженерной инфраструктур с проведением мероприятий по:

  - установке пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

  - реконструкции и усовершенствованию имеющегося оборудования.

  - Обоснование предложений по охране объектов культурного наследия

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, для всех объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории поселка, требуется разработать паспорта и утвердить проекты границ их территорий, а для наиболее значимых установить охранные зоны и зоны регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (ЕГРОКН).

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(абзацы 2 - 9 исключены в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

  - МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Схемой территориального планирования Курской области запланировано строительство объектов капитального строительства, представленных в таблицах 74, 75.

# Таблица 74 – Планируемые объекты капитального строительства в сфере оказания услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочий органов исполнительной власти Курской области регионального значения на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Филиал АУ КО «МФЦ» (строительство) | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево | Общая площадь помещений – 302,1 м2 |

# Таблица 75 – Планируемые объекты капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарное депо (строительство) | Курская область, Кореневский район, муниципальное образование «поселок Коренево», п. Коренево | На 4 машиновыезда и пожарный караул |

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(раздел 6 исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК КОРЕНЕВО» КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Генеральным планом предусмотрено изменение границ населенного пункта п. Коренево за счет исключения участков лесного фонда Суджанского лесничества площадью 321,3 га.

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(раздел 8 исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

(раздел «Список литературы» исключен в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)

УТВЕРЖДЕН

решением Собрания депутатов поселка Коренево Кореневского района Курской области от 31 августа 2012 г. № 28

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК КОРЕНЕВО»

КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 3

г. Долгопрудный 2011 г.

ООО НВЦ «Интеграционные технологии»

- Томилин В.В.		—  директор

- Ниязов А.Ю.		—  главный архитектор проекта

- Сабельников А.Н.	—  руководитель проекта

- Жмыхова Г.В.	            —  начальник отдела геоэкономического анализа

- Ульянич Я.В.		—  архитектор проектов

- Проскурина А.В. 		—  архитектор проектов

- Лихошерстова Н.В. 	—  архитектор проектов

- Косичкина А.А.		—  экономист-географ

- Роспопова Н.А.		—  инженер-менеджер ГИС

- Осьминина О.С.		—  редактор-корректор

- Бурцева Н. А.		—  начальник отдела картографии

- Морозов И.С.		—  старший инженер-картограф

- Тимофеева К.А.		—  инженер-картограф

- Борисенко И.В.		—  инженер-картограф

- Чекаданова Е.С.		—  инженер-картограф

- Руденский П.Ю. 		—  инженер-картограф

- Булгакова О.И.		—  инженер-картограф

- Бартенева Е.В. 		—  инженер-картограф

- Гальчанский К.Б	.	—  гео-системный администратор

- Зикеева Д.А.		—  юрист отдела ИПО

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	6

1	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УСЛОВИЙ И ИНФРАСТРУКТУРЫ, ФОРМИРУЮЩИХ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	8

1.1 Топографо-геодезические условия	8

1.2 Инженерно-геологические условия	8

1.3 Климатические условия	9

1.4 Транспортная инфраструктура	9

1.5 Характер застройки, распределение населения, функциональная специализация	10

2	ОБЩАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	11

2.1 Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	11

2.2 Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, влияния на них факторов риска ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз на территории п. Коренево	13

2.3	Общая оценка риска	16

2.4	Расчет показателей риска чрезвычайных ситуаций техногенного характера	16

2.5	Определение коллективного и индивидуального риска	18

3	ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	22

3.1	Характеристика факторов риска ЧС техногенного характера и воздействия их последствий на территорию поселка	22

3.2	При наложении поражающих факторов военных чрезвычайных ситуаций, в том числе зон возможной опасности  предусмотренных СНиП 2.01.51-90	45

3.3	Характеристика факторов риска ЧС природного характера и воздействия их последствий на территорию поселка	46

3.4 Характеристика факторов риска ЧС биолого-социального характера и воздействия их последствий на территорию поселка	55

4	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ИТМ ГО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧС, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ	56

4.1	Инженерная подготовка и защита территории	56

4.4.1	Характеристика существующих ИТМ ГО, предупреждения ЧС	56

4.4.2	Градостроительные (проектные) предложения	57

4.2	Расселение населения,  развитие застройки территории и размещения объектов капитального строительства	61

4.4.1 Расселение населения	61

4.2.2	Развитие застройки территории	62

4.2.3	Размещение объектов капитального строительства	63

4.3	Транспортная и инженерная инфраструктуры	65

4.3.1	Транспортная сеть	65

4.3.2	Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения  и требования к ним	67

4.3.3	Электроснабжение поселения и объектов	68

4.3.4	Газоснабжение	70

4.3.5	Система теплоснабжения	71

4.4	Система  оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и система оповещения ГО	71

4.4.1	Электросвязь, проводное вещание и телевидение	71

4.4.2 Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов.	74

4.4.3	Система оповещения ГО	74

4.5	Проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуаций и при проведении мероприятий ГО	77

4.6. Обеспечение защиты населения в защитных сооружениях (ЗС ГО)	79

4.7	Световая маскировка	80

4.8	Развитие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения мероприятий ГО, мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций и  организация мероприятий первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения	81

5	Перечень  мероприятий по обеспечению  пожарной безопасности	84

5.1	Характеристика выполнения требований по обеспечению пожарной безопасности	84

5.2	Проектные предложения (требования) и градостроительные решения	86

Приложение 1	91

Приложение 2	93

- ВВЕДЕНИЕ

Цель разработки раздела «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе материалов обоснования генерального плана муниципального образования «Поселок Коренево» Кореневского района Курской области – анализ основных опасностей и рисков на территории района и факторов их возникновения.

Основной задачей при разработке раздела, на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории, определить разработку проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности, а также выявить территории, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов, обеспечить при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

- Перечень нормативных актов, нормативно-технических и иных документов. использованных при разработке раздела:

- «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», приказ Минрегионразвития России от 26.05.2011г. №244.

- «Методика комплексной оценки индивидуального риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Москва, ВНИИГОЧС, 2002.

- «Положение о системах оповещения гражданской обороны». Приказ МЧС России, Госкомсвязи России и ВГТРК от 07.12.1998г. № 701/212/803;

- "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", утвержденный Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

- ГОСТ Р 23.0.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»;

- ГОСТ Р 22.0.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» (с Изменением № 1, введенным в действие  01.01.2001 г. постановлением Госстандарта России от 31.05.2000 г. № 148-ст);

- ГОСТ Р 22.0.05 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»;

- ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций»;

- ГОСТ Р  22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

- ГОСТ Р 22.1.01-95  «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. основные положения»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

- ВСН ИТМ ГО АС-90 «Нормы проектирования  инженерно-технических мероприятий гражданской обороны на атомных станциях»;

- ВСН ВК4-90  «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 2.01.54-84 «Защитные  сооружения  гражданской обороны в подземных горных выработках»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий,  зданий и сооружений от опасных  геологических  процессов.  Основные  положения проектирования»;

- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»;

- СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

- СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- ВСН ВОЗ-83 «Инструкция по защите технологического оборудования от воздействия поражающих факторов ядерных взрывов».

  - КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УСЛОВИЙ И ИНФРАСТРУКТУРЫ, ФОРМИРУЮЩИХ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

    - Топографо-геодезические условия

Поселок Коренево располагается на юго-западе Курской области является административным центром Кореневского района. Площадь поселка Коренево 10,29 кв. километров. Население поселка составляет 5983 человек.

С северо-востока на юго-запад поселок пересекает железная дорога «Воронеж – Курск – Киев». От ж.д. станции Коренево имеется ж.д. ветка до г. Рыльска.

Поселок Коренево связан автомобильными дорогами с Рыльском (28 км) и Суджей (49 км), железной дорогой с г. Льгов, Курск. Поверхность представляет холмистую равнину.

Территория поселка расположена в загородной зоне по отношению к категорированным городам области, не расположена в зонах возможных разрушений и  в зоне катастрофического затопления.

    - Инженерно-геологические условия

Поселок расположен в пределах Воронежского кристаллического массива, сложенного метаморфическими и изверженными породами архея и протерозоя. В геологическом строении, покрывающей массивоосадочной толщи, принимают участие породы девонской, каменноугольной, юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Подземные воды приурочены ко всем этим образованиям. Прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод составляют  57.8 тыс. м3/сут. Режим подземных вод – естественный и близкий к естественному.

Территория поселка расположена в пределах коренной основы Альб-сеноманского инженерно-геологческого комплекса. Структуру поверхностных внеледниковых отложений составляют породы аллювиального средне-верхнечетвертичного инженерно-геологического комплекса. По условиям поверхностного строительства структуру комплекса составляют пески, спеси, суглинки, глины с гравием и галькой.

Поселок расположен в долине и в границах водосбора р. Сейм. Перепад высот на занимаемой территории относительно не велик, до 20 м (в отметках 139.0 – 159.2), с явно выраженными водоразделами. Юго-восточная часть территории поселка находится в зоне водосбора и пойменной части р. Крепна, притока р. Сейм и зоне водосбора р. Сейм (юго-западная часть территории муниципального образования).

Территория поселка не является сейсмоактивной, не является особо активной в проявлении экзогенных геологических процессов.

    - Климатические условия

Господствующая роза ветров – летом «северо-запад», зимой - «северо-восток», зимой снежный покров достигает 15-40 см, промерзание грунта 30-60 см, средняя температура днем –5○С, -9○С, ночью до -12○С, морозы до – 23○С, –24○С, абсолютный минимум до -38○С, летом характерны кратковременные ливни, иногда с градом и шквалистым ветром, средняя температура днем +19○С, +24○С, ночью до +14○С, +16○С, абсолютный максимум +37○С.

    - Транспортная инфраструктура

Поселок имеет развитую сеть улиц и переулков с асфальтовым, гравийным покрытием, ширина проезжей части магистральных улиц позволяет осуществлять движение грузового транспорта, сил и средств ликвидации ЧС во встречных направлениях.

Поселок в северном направлении связан автомобильной дорогой регионального значения с г. Рыльск, в юго-восточном направлении с г. Суджа, в юго-западном направлении железной дорогой с территорией Украины и в северо-восточном направлении с г. Льгов, Курск.

Инженерная инфраструктура представляет разветвленную сеть электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

    - Характер застройки, распределение населения, функциональная специализация

Планировочная структура поселка представлена сеткой взаимно пересекающихся улиц, которые образуют разные по площади и конфигурации кварталы.

В застройке преобладают одноэтажные здания (98.24%), материал построек в основном кирпич.

Население по территории поселка распределено в основном равномерно, наибольшая плотность – вдоль магистральных улиц.

Функциональная специализация по объектам производственного назначения представлена предприятиями хранения и переработки продукции сельского хозяйства, хранения нефтепродуктов.

На территории поселка расположена железнодорожная станция (узел) федерального значения.

Поселок является культурным и административно-деловым центром района.

  - ОБЩАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

    - Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

техногенного характера с учетом влияния на них факторов риска ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз

Вопросы обеспечения безопасности населения и территории являются приоритетными в действиях администрации п. Коренево.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.02 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» критерием безопасности является уровень риска. Закон «О техническом регулировании» дает следующее понятие термину безопасность: «Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений».

Согласно «Руководства по оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе при эксплуатации критически важных объектов Российской Федерации», утвержденного первым заместителем Министра МЧС России 09.01.2008 №1-4-60-9, используются следующие основные понятия:

Риск – количественная характеристика меры возможной опасности и размера последствий ее реализации.

Риск чрезвычайной ситуации – потенциальная возможность возникновения чрезвычайной ситуации с негативными последствиями, представляющими угрозу жизни, здоровью и имуществу населения, объектам экономики и окружающей среде.

Риск индивидуальный – частота поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке пространства.

Риск социальный – зависимость между частотой реализации определенных факторов опасностей и размером последствий для здоровья людей (числом погибших или пострадавших), так называемые F/N-диаграммы или кривые социального риска.

Риск экономический – в данном Руководстве понимается зависимость между частотой реализации определенных факторов опасностей и размером материального ущерба, так называемые F/G-диаграммы или кривые экономического риска.

Риск коллективный – ожидаемое количество погибших или пострадавших в результате возможных реализаций факторов опасности за определенный период времени.

Риск материальный – в данном Руководстве понимаются ожидаемые материальные потери в результате возможных реализаций факторов опасности за определенный период времени.

Риск предельно допустимый – нормативный уровень риска, определяющий верхнюю границу допустимого риска.

Риск неприемлемый (недопустимый) – риск, уровень которого превышает величину предельно допустимого уровня риска.

Риск допустимый – риск, уровень которого ниже величины предельно допустимого уровня риска. Допустимый риск подразделяется на три категории: повышенный, условно приемлемый и приемлемый риск.

Риск повышенный – риск, уровень которого близок к предельно допустимому, требуются меры по его снижению и контролю.

Риск условно приемлемый – риск, уровень которого разумно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения, но рекомендуются меры по его дальнейшему снижению и контролю.

Риск приемлемый – риск, уровень которого безусловно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения или пренебрежимо мал.

Опасность – способность причинения какого-либо вреда (ущерба), в том числе угроза жизни и здоровью человека, его материальным и духовным ценностям, окружающей среде.

Пострадавшие – количество людей, погибших или получивших в результате чрезвычайной ситуации ущерб здоровью.

Ущерб – потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех своих ценностей.

Ущерб материальный – потери материальных ценностей, собственности или финансовых средств.

Ущерб социальный – потери, связанные с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб социально-экономический – стоимостное выражение потерь, связанных с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб эколого-экономический – сумма затрат на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, восстановление объектов и сооружений, расположенных на загрязненной территории, а также реабилитацию загрязненной территории или оплату за нанесение вреда окружающей среде от загрязнения земель, водных объектов и атмосферы.

Оценка риска выполняется с учетом погрешностей, присутствующих как при оценке риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым.

Таким образом, задача оценки риска заключается в решении двух составляющих.

Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС).

Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при условии формирования заданных поражающих факторов, с последующим осуществлением зонирования территории по показателю индивидуального риска.

При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является расчет вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населения и территории. Его завышением по отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие к необоснованным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий.

    - Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, влияния на них факторов риска ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз на территории п. Коренево

Характерной особенностью инфраструктуры поселка является сосредоточение потенциально опасных объектов в черте застройки. Эти обстоятельства определяют высокую вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также тяжесть возможных социально-экономических последствий.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселка и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- военные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

Конкретная часть территории РФ (субъекта РФ, муниципального образования) в зависимости от степени риска может быть отнесена к одному из 4-х типов зон риска:

● зона неприемлемого (недопустимого) риска – это территория, на которой не допускается нахождение людей, за исключением лиц, обеспечивающих проведение соответствующего комплекса организационных, социальных и технических мероприятий (специальное строительство инженерных сооружений, введение дополнительных систем защиты, контроля, оповещения и т.д.), направленного на снижение риска до допустимого уровня. Новое строительство не разрешается независимо от возможных экономических и социальных преимуществ того или иного вида хозяйственной деятельности, за исключением объектов обороны, охраны государственной границы или объектов, осуществляющих функционирование в автоматическом режиме. В плановом порядке осуществляется переселение людей в безопасные районы;

● зона повышенного риска – это территория, на которой допускается временное пребывание ограниченного количества людей, связанных с выполнением служебных обязанностей. Новое жилищное и промышленное строительство допускается в исключительных случаях по решению глав администраций субъектов РФ или федеральных органов исполнительной власти при условии обязательного выполнения комплекса специальных мероприятий по снижению риска до приемлемого уровня, обязательному контролю риска и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

● зона условно приемлемого риска – территория, где допускается строительство и размещение новых жилых, социальных и промышленных объектов при условии обязательного выполнения комплекса дополнительных мероприятий по снижению риска;

● зона приемлемого риска – территория, на которой допускается любое строительство и размещение населения.

Решение о временных ограничениях на проживание и хозяйственную деятельность и проведении комплекса мероприятий, направленных на снижение риска, принимается Правительством РФ или органом исполнительной власти субъекта РФ по представлению надзорных органов. При невозможности снижения уровня риска ограничения на проживание и хозяйственную деятельность вводятся Законом Российской Федерации или законом субъекта РФ.

Границы зон в координатах «частота ЧС – число пострадавших» и «частота ЧС – материальный ущерб» представлены в Таблице 1 и Таблице 2 соответственно.

Таблица 1 – Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – число пострадавших»

Таблица 2 – Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – материальный ущерб»

  - Общая оценка риска

Процесс оценки риска чрезвычайной ситуации подразделяется на 5 последовательных этапов:

I – идентификация опасности;

II – построение полей поражающих факторов;

III – выбор критериев поражения;

IV – оценка последствий воздействия поражающих факторов;

V – расчет показателей риска.

  - Расчет показателей риска чрезвычайных ситуаций техногенного характера

К числу основных расчетных показателей риска относятся:

- индивидуальный риск;

- коллективный риск;

- социальный риск;

- материальный риск;

- экономический риск.

Физический смысл индивидуального риска может быть представлен как частота поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке пространства. Индивидуальный риск, являющейся функцией, определяемой на поверхности, прилегающей к опасному объекту, рассчитывается по формуле:

R∑(x,y) = ∑i,jλiEij(x,y)Pj,

где  λi – частота реализации i-го сценария;

Eij(x,y) – вероятность реализации j-го механизма в точке (x,y) для i-го сценария;

Pj – вероятность поражения при реализации j-го механизма воздействия.

Через индивидуальный риск может быть выражен коллективный риск:

Rкол =  R∑(x,y)N(x,y)dxdy,

где N(x,y) – плотность распределения населения и/или персонала по поверхности, прилегающей к опасному объекту.

Вероятность реализации события pi за рассматриваемый период времени t может быть связана с частотой реализации этого события λi (при выполнении условия  λi·t ≤ 0,01) достаточно просто:

pi ≈ λi·t.

Коллективный риск поэтому, по сути, является математическим ожиданием дискретной случайной величины людских потерь N и может быть рассчитан как:

Rкол = ni∙ pi ,

где ni – значение величины людских потерь при реализации i-го сценария аварийной ситуации из k возможных, который может осуществляться с вероятностью равной  pi .

По аналогии с коллективным риском определяется материальный риск (математическое ожидание дискретной случайной величины материального ущерба G), который рассчитывается как:

Rмат = gi∙ pi ,

где gi – значение стоимостной оценки материального ущерба при реализации  i-го сценария аварийной ситуации из k возможных, который может осуществляться с вероятностью равной  pi .

Для любой случайной величины Y (будь то дискретная случайная величина людских потерь N или дискретная случайная величина материального ущерба G) универсальной характеристикой является ее функция распределения F(y), равная вероятности Р того, что случайная величина Y примет значение меньше у:

F(y) = Р(Y < у).

В практике расчета показателей риска обычно используют дополнительную функцию распределения случайной величины, равную вероятности Р  того, что случайная величина Y примет значение не меньше у:

(у) = 1 – Р(Y < у) = Р(Y ≥ у),

которая может быть выражена через значения pi и уi следующим образом: ,

где   pо = 1 –   pi   есть вероятность безаварийной эксплуатации.

Зависимость между вероятностью реализации (у) и величиной значения случайной величины Y строится в виде F/Y-диаграммы. Как показатели риска  F/N-  и  F/G- диаграммы называются кривыми социального или экономического риска, соответственно.

  - Определение коллективного и индивидуального риска

Коллективный риск – ожидаемое количество погибших людей (персонала и населения) в результате возможных аварий (чрезвычайных ситуаций) за определенное время (год), чел./год рассчитывается как:

Кр = Кр(пог) + Кр(постр),

где:

Кр(пог) – коллективный риск гибели среди персонала и населения;

Кр(постр) – коллективный риск травмирования среди персонала и населения;

Кр(пог) = Кр(пог) персонал + Кр(пог) население;

Кр(постр )= Кр(постр) персонал + Кр(постр) население.

Коллективный риск определяется путем перемножения частоты реализации сценария (ЧРС) на количество погибших (пострадавших) при этом сценарии Nпог.  (Nпостр.). Расчет производится по каждой аварийной ситуации и каждому сценарию:

Кр(пог) персонал = Кр(пог) персонал А1 + Кр(пог) персонал А2 + Кр(пог) персонал А3 + Кр(пог) персонал А4 + Кр(пог) персонал А5 + Кр(пог) персонал А6 + Кр(пог) персонал Аn ,

где: Кр(пог) персонал А1 = ЧРС1х Nпог.С1 + ЧРС2х Nпог.С2 + ЧРС3х Nпог.С3 + ЧРС4х Nпог.С4 + ЧРС5х Nпог.С5.

Аналогично производится расчет по расчетным показателям погибшим среди персонала в аварийных ситуациях А2 – Аn, населения, а также пострадавшим среди персонала и населения на основании данных, приведенных в Таблице 3.

Расчет проведен с использованием укрупненных показателей, без разделения на персонал объектов и население жилой зоны.

При расчете коллективного риска учитываются поправочные коэффициенты К1 – количество объектов, К2 – протяженность технологических сетей, К3 – периодичность доставки опасных грузов, К4 время пребывания опасных грузов на объекте.

Таблица 3– Сводные данные по расчетным показателям погибших и пострадавших среди населения при возникновении ЧС техногенного характера на территории п. Коренево

| Аварийные сценарии (наиболее опасные) | Параметры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вероятность События | Количество погибших | Количество пострадавших | Коллективный риск: гибели/ травмирования | Примечания |
| Авария при перевозке АХОВ (по автодорогам, на проектируемой зоне) | 2,4*10-7 | 35 | 65 | 0,0000000504/ 0,0000000936 | Доставка до 1 АЦ в неделю |
| Авария при перевозке ГСМ (по автодорогам, на проектируемой зоне) | 2,4*10-7 | 2 | 10 | 0,00000006/ 0,0000003 | Доставка до 3 АЦ в сутки |
| Авария при перевозке СУГ (по автодорогам, на проектируемой зоне) | 2,4*10-7 | 2 | 10 | 0,00000006/ 0,0000003 | Доставка до 3 АЦ в сутки |
| Авария на сети газопровода диаметром 0,1 м | 5*10-3 /на 1 км | - | 1 | -/0,0045 | 6,035 км |
| Авария на АГРС (ГРП, ГРПШ)) | 1*10-5 | 1 | 2 | 0,00005/0,0001 | 6 шт. |
| Авария на газовой котельной № 1 | 1*10-5 | 1 | 3 | 0,00001/0,00003 |  |
| Аварии на АЗС | 1,5*10-6 | 15 | 34 | 0,000135/0,000306 | 2 шт. ГСМ – 50 т |
| Авария на зернозранилище (элеваторе) | 1*10-5 | 2 | 8 | 0,00002/0,00004 | Зерновая (мучная) пыль 5/3т |
| Пожар в 3-этажном здании | 1* 10-4 | 2 | 5 | 0,0016/0,004 | 0.05% |
| Пожар в 1-2-этажном здании | 1,5* 10-4 | 1 | 2 | 0,057/0,114 | 99.5% |
| Коллективный риск гибели |  |  |  | 0,0588151104 |  |
| Коллективный риск травмирования |  |  |  | 0,1298866936 |  |

Коллективный (социальный) риск гибели населения при всех ЧС техногенного характера:

Кр(пог) населения = 2,4*10-7*35*1*0,006 + 2,4*10-7 *2*3*0,125 + 2,4*10-7 *2*3*0,125 + 1*10-5*1*5 + 1*10-5*1 + 1*10-5*1 + 1*10-5*1  + 1,5*10-6*15*6 + 1*10-4*2*8 + 1,5*10-4*1*380  = 0,0000000504 + 0,00000006 + 0,00000006 + 0,00005 + 0,00001+  0,00002+ 0,000135 + 0,0016 + 0,057 =  0,0588151104.

Коллективный (социальный) риск травмирования населения при всех ЧС техногенного характера:

Кр(постр) населения = 1*10-5*688 + 2,4*10-7*65*1*0,006 + 2,4*10-7*10*3*0,125 + 2,4*10-7 *10*3*0,125 + 5*10-3 *1*1,5 + 1*10-5*2*5 + 1*10-5*3 + 1*10-5*2 + 1*10-5*1  + 1,5*10-6*34*5 + 1*10-4*5*20 + 1,5*10-4*2*1000  = 0,00688 + 0,0000000936 + 0,0000003 + 0,0000003 + 0,0045 + 0,0001 + 0,00003 + 0,00002 + 0,00001  + 0,000306 + 0,004 + 0,114 =  0,1298866936.

Индивидуальный (интегрированный) риск гибели населения при всех ЧС техногенного характера:

Iр(пог) населения = Кр(пог) населения/Q, где

Iр(пог) – индивидуальный риск гибели населения;

Кр(пог) – коллективный риск гибели населения;

Q  – количество населения.

Iр(пог) населения = 0,0588151104/6176 = 0,000952  (0.95х10-5)

Данная величина соответствует уровню условно приемлемого риска.

Индивидуальный (интегрированный) риск травмирования населения

при всех ЧС техногенного характера:

Iр(пог) населения = Кр(пог)населения/Q, где

Iр(постр) – индивидуальный риск травмирования населения;

Кр(постр) – коллективный риск травмирования населения;

Q  – количество населения.

Iр(пог) населения = 0,1298866936/6176 = 0,0000254  (2.109х10-5).

Данная величина также соответствует уровню условно приемлемого риска

Выводы

Выполненные расчеты и проведенный анализ показателей коллективного и индивидуального риска на проектируемой территории свидетельствуют о том, что вся территория п. Коренево расположена в зоне условно приемлемого риска (по вероятным потерям в случае возникновения источников ЧС техногенного характера.)

Уязвимость поселка к источникам природных, техногенных и биолого-социальных ЧС оценивается как средняя по Курской области.

Наибольшую вероятность и поражающее воздействие на территории поселка будут иметь источники чрезвычайных ситуаций техногенного (аварии на системах и объектах жизнеобеспечения, транспорте, потенциально опасных объектах, пожары в зданиях и сооружениях), природного (опасные геологические процессы, опасные метеорологические и гидрологические явления и процессы, природные пожары) и биолого-социального (болезни животных, людей, растений) характера.

Наибольшая тяжесть последствий (материальный и социальный ущерб) на территории поселка будет нанесен при авариях с разливом АХОВ.

Наибольшее количество пострадавших (по критерию нарушения условий жизнедеятельности) прогнозируется при авариях на объектах жизнеобеспечения.

Границы территории поселка, входящей в зону условно приемлемого риска по вероятным потерям, в случае возникновения источников ЧС техногенного характера, нанесены на Карту территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и совпадают с границами зоны поражения хлором при авариях на автомобильном и железнодорожном транспорте.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

  - Характеристика факторов риска ЧС техногенного характера и воздействия их последствий на территорию поселка

При авариях на потенциально опасных объектах,  в том числе авариях на транспорте

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории поселка Коренево могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электро-, газоснабжения, тепловых и водопроводных сетях, взрывы на взрывопожароопасных объектах, аварийные ситуации автодорожной магистрали с выбросом АХОВ и ВПОВ.

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

I. Аварии на Курской АЭС.

На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 (заканчивается строительство 5-го блока). Каждый энергоблок включает в себя следующее оборудование:

- уран-графитовый реактор большой мощности канального типа, кипящий со вспомогательными системами;

- две турбины К-500-65/3000;

- два генератора мощностью 500 МВт каждый.

К конструктивным недостаткам РБМК можно отнести: положительный коэффициент реактивности и эффект обезвоживания активной зоны; недостаточное быстродействие аварийной защиты в условиях допустимого снижения реактивности; недостаточное число автоматических технических средств, способных привести реакторную установку в безопасное состояние при нарушениях требований эксплуатационного регламента; незащищенность техническими средствами устройств ввода и вывода из работы части аварийных защит реактора; отсутствие защитной оболочки.

Самые тяжелые аварии связаны с нарушением критичности и самопроизвольном разгоном реактора (запроектная авария 7 уровня). В подобных авариях в наибольшей степени разрушается активная зона реактора и наибольшее количество радиоактивности (радиоактивных элементов) попадает во внешнее пространство. Источниками радиоактивного загрязнения местности являются радиоактивное облако (мгновенный объемный источник) с выбросом на высоту до 1,5 км и струя радиоактивных веществ с выбросом на высоту до 200 м. Базовая доля выброса продуктов деления для реакторов типа РБМК до 25% находится в облаке и до 75% - в струе.

В основу оценок положено, что при разрушении реактора АЭС даже неядерными средствами произойдет "максимальная гипотетическая авария", при которой в окружающую среду будет выброшено до 10% накопившихся в реакторе радиоактивных веществ (для реактора мощностью 1 ГВт активность выбросов составит 3.3*108 Ки).

Таблица 4 – Размеры прогнозируемых зон радиоактивного загрязнения местности при аварии реактора типа РБМК-1000

| Наименование зоны, индекс |  | Размеры зон заражения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, км | Ширина, км | Площадь, км2 |
| Радиационной опасности | М | 270 | - | - |
| Умеренного загрязнения | А | за пределами 130 | - | - |
| Сильного загрязнения | Б | 130 | 6,25 | 53066 |
| Опасного загрязнения | В | 30 | 0,59 | 1123 |
| Чрезвычайно опасного загрязнения | Г | в границах станции | в границах станции | в границах станции |

Таким образом, территория п. Коренево находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) В зоне сильного радиоактивного загрязнения (заражения), мощность дозы радиоактивного загрязнения территории на 1-й час после аварии может составлять:

- на дальней границе района	              – до 4,2 рад/ч;

а доза за первый год после аварии:

- на дальней границе района	             – до 1500 рад.

По мероприятиям защиты населения от поражающих факторов и проведения аварийно-спасательных работ территория поселка относится к зоне профилактических мероприятий:

- мощность дозы                                 –50 мЗв/час

- дозовая нагрузка                              –300 мЗв.

- период времени                                – 6,2 часа.

Режимы радиационной защиты приведены в таблице ниже.

Таблица 5 – Режимы радиационной защиты (время соблюдения режимов в сутках)

| Условия выполнения режимов и общий коэффициент ослабления (К общ) | Мощность экспозиционной дозы мрад/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 |
|  | номер режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Для населения (Д изл-5 мЗв(бэр)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Укрытие в деревянных домах (14 час.); нахождение на открытой местности (2 час.); Кобщ = 1.4 | 291 | 146 | 97 | 73 | 58 | 29 | 15 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 2. Укрытие вдеревянных домах (22 час.); нахождение на открытой местности (2 час.); К общ= 1.8 | - | 187 | 124 | 93 | 75 | 37 | 18 | 12 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 3. Укрытие в каменных домах (14 час.); нахождение на откытой местности (10 час.); К общ= 2.1 | - | 218 | 145 | 109 | 87 | 44 | 21 | 14 | 10 | 9 | 4 | 2.5 | 1.5 |
| 4. Укрытие в каменных домах (22 час.); нахождение на открытой местности (2 час.); К общ= 5.7 | - | - | - | 296 | 237 | 118 | 59 | 39 | 29 | 24 | 11 | 6.5 | 3.5 |
| II. Для рабочих и служащих, находящихся в зоне загрязнения (Дизл.=10бэр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Укрытие в каменных домах (14 час.); нахождение на открытой местности (10 час.); К общ= 2.1 | - | - | 290 | 218 | 175 | 88 | 48 | 28 | 20 | 19 | 8 | 4 | 2 |
| 2. Укрытие в каменных домах (22 час.); нахождение на открытой местности (2 час.); К общ= 5.7 | - | - | - | - | - | 236 | 118 | 78 | 58 | 48 | 22 | 11 | 5 |
| 3. Укрытие в ПРУ (8 ч.) и каменных домах (6 ч.), нахождение на открытой местности (10 ч.), К общ= 2.25 | - | - | 312 | 234 | 186 | 94 | 46 | 30 | 24 | 18 | 9 | 4.5 | 2.5 |
| 4. Укрытие в ПРУ (8 ч.) и каменных домах (14 ч.), нахождение на открытой местности (2 ч.), К общ= 6.9 | - | - | - | - | - | 288 | 144 | 96 | 72 | 58 | 28 | 14 | 7 |

Прогнозируемый спад уровней радиации в зоне загрязнения

- за 8 суток в 2 раза;

- за 15 суток в 5 раз;

- за месяц (30 суток) – в 10 раз;

- за каждый последующий месяц – в 14 раз

Для населения предел индивидуального риска от всех возможных источников излучения принят равным 5x10-5 1/год, что соответствует пределу дозы годового облучения, равному 0,1 м3в/год.

В случае аварии на Нововоронежской АЭС территория поселка может оказаться в зоне радиационной опасности.

Способ защиты: укрытие в убежищах и ПРУ с последующей эвакуацией из зоны заражения, пострадавшим оказать первую доврачебную помощь, отправить людей из очага поражения на медицинское обследование.

II. Разгерметизация емкостей с АХОВ.

К объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории поселка, относится автомобильная дорога  регионального «Рыльск- Коренево-Суджа» и дороги местного значения, проходящие через поселок по которым перевозятся:

- аварийно химически опасные вещества (АХОВ), хлор, аммиак в 6 т. контейнерах каждое, ГСМ в автоцистернах – 16300 литров, СУГ в автоцистернах емкостью 11 м3 и другие вещества;

- железная дорога федерального значения «Воронеж - Курск- Киев» и ж.д. станция Коренево, по которым транспортируются аварийно химически опасные вещества (АХОВ), в цистернах (хлор- 57, аммиак- 45 т., ГСМ в цистернах – (бензин-57 т.) и другие вещества.

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с "Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте" (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.).

"Методика оценки радиационной и химической обстановки по данным разведки гражданской обороны", МО СССР, 1980 г. - только в части определения возможных потерь населения в очагах химического поражения.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95%);

- автомобильная емкость с хлором - 1 т, 6 т;

- автомобильная емкость с аммиаком - 8 м3, 6 т;

2. Толщина свободного разлития - 0.05 м;

3. Метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра - 1 м/с;

4. Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

5. Температура окружающего воздуха - +20оС;

6. Время от начала аварии - 1 час.

Таблица 6 – Угловые размеры зоны возможного заражения АХОВ в зависимости от скорости ветра

| Скорость ветра, м/с | 0,6 | 0,6 - 1,0 | 1,1 - 2,0 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой размер, град | 360 | 180 | 90 | 45 |

Таблица 7 – Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра, км/ч

| Скорость ветра по данным прогноза, м/с | Состояние приземного слоя воздуха |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |

*1. Инверсия - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя меньше температуры верхнего слоя (устойчивое состояние атмосферы).

Таблица 8 – Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ

| № п/п | Параметры | хлор |  | аммиак |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 т | 6 т | 8 м3 | 6 т |
| 1 | Степень заполнения цистерны,% | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2 | Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70.91 | 70.91 | 17.03 | 17.03 |
| 3 | Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0017 | 0.0017 |
| 4 | Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 15 | 15 |
| 5 | Коэффициент хранения АХОВ | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.01 |
| 6 | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0.052 | 0.052 | 0.025 | 0.025 |
| 7 | Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 5,4 | 5,18 | 5,4 |
| 9 | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 0,972 | 0,002 | 0,002 |
| 10 | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 2,965 | 0,150 | 0,157 |
| 11 | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 |
| 12 | Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 1,58 | 4,7 | 0,079 | 0,082 |
|  | Вторичным облаком | 3,2 | 9,1 | 1,491 | 1,522 |
|  | Полная | 4,0 | 11,4 | 1,530 | 1,563 |
| 13 | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,0 | 5 | 1,53 | 1,5 |
| 15 | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,65 | 13,3 | 1,732 | 1,8 |
| 16 | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |
|  | Возможная | 25,41 | 39,24 | 3,66 | 3,83 |
|  | Фактическая | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 0,19 |

Таблица 9 – Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ

| № п/п | Параметры | хлор |  |  | аммиак |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,05т | 1 т | 46 м3 | 8 м3 | 54 м3 |
| 1 | Степень заполнения цистерны, % | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2 | Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70.91 | 70.91 | 70.91 | 17.03 | 17.03 |
| 3 | Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 |
| 4 | Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 |
| 5 | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,05 | 0,95 | 67,87 | 5,18 | 34,94 |
| 6 | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,0 | 0,171 | 12,22 | 0,002 | 0,014 |
| 7 | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,027 | 0,522 | 37,27 | 0,150 | 1,016 |
| 8 | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:29 | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 |
| 9 | Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 0,34 | 1,58 | 21,5 | 0,079 | 0,43 |
|  | Вторичным облаком | 0,58 | 3,2 | 43,4 | 1,49 | 4,8 |
|  | Полная | 0.71 | 4,0 | 54,1 | 1,53 | 5,0 |
| 10 | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0.71 | 4,0 | 5 | 1,53 | 5,0 |
| 11 | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,87 | 4,65 | 64,27 | 1,732 | 5,629 |
| 12 | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |
|  | Возможная | 0,89 | 25,41 | 39,24 | 3,66 | 39,21 |
|  | Фактическая | 0,046 | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 2,024 |

Выводы

1. При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- пары хлора в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге, и в радиусе 5 км при аварии с подвижным составом на железной дороге;

- в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака;

2. При разливе (выбросе) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0.47 до 1.73 км2. При наиболее опасном направлении ветра (на жилую зону) и самом тяжелом сценарии развития ЧС в зоне возможного заражения может оказаться до 14.33% поселения, с населением 430 до 772. чел.

3. Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Решения по предупреждению ЧС на проектируемом объекте в результате аварий с АХОВ включают:

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО.

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

III. Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях, нефтебазах и АЗС

На территории поселка расположено 6 пожаровзрывоопасных объекта:

- автозаправочные станции (АЗС) – ГСМ до 50т;

- железнодорожная станция «Коренево» по которой перевозится до 270т/месяц горюче-смазочных материалов и СУГ;

- нефтебаза ОАО "Курскнефтепродукт"(законсервирована);

- ОАО "Кореневохлебопродукт" – зерновая (мучная) пыль 5/3т.

- Кореневский  филиал ОАО «Курскгаз» - СУГ до 5т;

- сеть  поселковых газопроводов среднего и низкого давления.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались "Методика оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах" ("Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС", книга 2, МЧС России, 1994), "Руководство по определению зон воздействия опасных факторов при аварии с сжиженными газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами на объектах железнодорожного транспорта" (1997 г).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			- СУГ - 14.5 м3;

- ГСМ - 8 м3;

железнодорожной цистерны				 - СУГ - 73 м3;

- ГСМ - 72 м3;

давление в емкостях с СУГ				 - 1.6 МПа;

толщина слоя разлития					 - 0.05 м (0,02 м);

территория						 -слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы	 			 - плюс 20оС;

скорость приземного ветра	 			 - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС				 - 15-100 м;

класс пожара						 - В1, С.

Таблица 10 – Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | ж/д цистерна |  | а/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 | 8 | 14.5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52.67 | 48.55 | 5.85 | 9.64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20.9 | 21.0 | 7 | 9.4 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1387 | 152 | 275.5 |
| Доля топлива участвующая в образовании ГВС | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1.05 | 33.98 | 0.12 | 6.75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 | 184 | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 132 | 426 | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 | 1049 | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 387 | 1246 | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 | 144 | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 26 | 80.5 | 12.7 | 47.6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 5 | 11 | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 77 | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 2994 | 11995 | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Таблица 11 – Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Зона разлета осколков (обломков) при взрыве цистерн.

Одним из поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров.

Анализ статистики по 130 авариям типа "BLEVE" показывает, что в 89 случаях наблюдали огненный шар с разлетом осколков, в 24 - просто огненный шар, а в 17 случаях - только разлет осколков. Результаты статистических данных обобщены на Рисунке 1 в виде ожидаемого расстояния разлета осколков при разрыве сосуда с СУГ. При этом количество осколков обычно не превышала 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с образованием 7 осколков.

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в 90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.

Рисунок 1 – Зависимость вероятности разлета осколков резервуаров при взрыве СУГ

Выводы

При авариях с утечкой ЛВЖ на автомобильном транспорте количество бензина, участвующего в аварии составит от 5 до 20 тонн. Площадь зоны разлива нефтепродуктов составит от 120 до  540 м2. Радиус зон составляет: безопасного удаления - от 58 до 144 м; сильных разрушений - до 89 м;  полных разрушений - от 8 до 13 м.   Расстояние от границы жилой зоны до места аварии – от 25 до 100 м. При этом возможное количество погибших может составить  от 1 до 10 человек, количество пострадавших -  до 50 человека. Ущерб - до 5 млн. рублей.

При авариях с утечкой СУГ на транспорте его количество, участвующего в аварии составит от 5 до 20 тонн. Радиус зон составляет: безопасного удаления - до 540 м; сильных разрушений - до 70 м;  полных разрушений - до 50 м.   Расстояние от границы жилой зоны до места аварии при перевозке автомобильным транспортом – от 25 до 100 м.

При этом возможное количество погибших может составить  от 1 до 10 человек, количество пострадавших -  до 50 человека. Ущерб - до 5 млн. рублей.

При аварии на транспортных магистралях с ГСМ, СУГ проектируемые объекты могу попасть в зоны разрушений различной степени, с последующим возгоранием.

Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения пожара на объекте невозможно, персонал, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях на проектируемом объекте и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.

Аварии на нефтебазах и АЗС:

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории нефтебаз и АЗС, возможно:

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии. На нефтебазе и АЗС имеется: запасенная химическая энергия (горючие материалы); запасенная механическая энергия (кинетическая - движущиеся автомобили и др).

Анализ опасностей, связанных с авариями на нефтебазах и АЗС, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования станции и автоцистерн, доставляющих топливо на нефтебазы и АЗС.

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.

Сценарии развития аварий с инициирующими событиями, связанными с частичной разгерметизацией фланцевых соединений, сальниковых уплотнений, незначительных коррозионных повреждений трубопроводов отличаются от сценариев при разрушении трубопроводов, емкостей только объемами утечек.

Событиями, составляющими сценарий развития аварий, являются:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ.

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались "Методика оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах" ("Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС", книга 2, МЧС России, 1994), "Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей" (РД 03-409-01),

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с емкостями ГСМ рассчитаны для следующих условий:

- тип вещества					- ГСМ (бензин, ДТ);

- емкость подземная с ГСМ, ДТ			- 25 м3;

- автомобильная цистерна (топливозаправщик)	- 8 м3;

- разлив топлива 					- 300 л;

- нефтебаза , в единичной емкости 		- 5000 м3;

- разлитие на подстилающую поверхность (асфальт)- свободное;

- толщина слоя разлития				- 0.05 м;

- территория					- слабозагроможденная;

- происходит разрушение емкости с уровнем заполнения - 85 %;

- температура воздуха				+20 оС;

- почвы						+15 оС;

- скорость приземного ветра			- 0.25-1 м/сек;

- класс пожара					- В1;

- при горении					- ГСМ выгорает полностью.

Таблица 12 – Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ

| Параметры | Подсценарий аварии |  |
| --- | --- | --- |
|  | АЗС-Рац | АЗС-Рт |
| Объем резервуара, т | 8 | 0,3 |
| Масса топлива, т | 6,8 | 0,3 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 12,9 | 1,4 |
| Площадь разлития, м2 | 519,48 | 6 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,02 |
| Масса топлива в ГВС, кг | 160 | 5 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 12,9 | 2,6 |
| Зона сильных разрушений, м | 32,3 | 6,5 |
| Зона средних разрушений, м | 55,9 | 14,7 |
| Зона слабых разрушений, м | 139,8 | 37,6 |
| Зона расстекления (50%), м | 220,5 | 62,2 |
| Порог поражения 99% людей, м | 15,1 | 4,6 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 28,1 | 7,2 |
| Параметры огневого шара |  |  |
| Радиус огневого шара, м | 14,1 | 4,46 |
| Время существования огневого шара, с | 2,8 | 1 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 150-200 | 18 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/м2 | 130 | 130 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 1834 | 729,7 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития ГСМ |  |  |
| Ориентировочное время выгорания разлития, мин : сек | 6:41 | 16:44 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 104 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 29345 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 79 |
| Поллютанты |  |  |
| Оксид углерода (СО) - угарный газ | 2,4880 | 0,0683 |
| Диоксид углерода (СО2) - углекислый газ | 0,0800 | 0,0022 |
| Оксиды азота (NOx) | 0,1208 | 0,0033 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2) | 0,0096 | 0,0003 |
| Сероводород (H2S) | 0,0080 | 0,0002 |
| Сажа (С) | 0,0118 | 0,0003 |
| Синильная кислота (HCN) | 0,0080 | 0,0002 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2) | 0,000008 | 0,000000 |
| Формальдегид (HCHO) | 0,0043 | 0,0001 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH) | 0,0043 | 0,0001 |
| Всего | 2,7347 | 0,0751 |

Таблица 13 – Параметры горения топлива через горловину подземной емкости

| Показатели | Подсценарии аварий |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДТ | АЗС-Ре |
| Количество ГСМ, м3 | 25 | 25 |
| Эквивалентный радиус возможного горения, м | 0,6 | 0,6 |
| Площадь возможного пожара при воспламенении ГСМ, м2 | 1 | 1 |
| Величина теплового потока на кромке горящего разлития, кВт/м2 | 104 | 104 |
| Высота пламени горения, м | 2,9 | 3,7 |
| Ожидаемое время горения, сут : часы | 7:21 | 5:19 |
| Индекс дозы теплового излучения | 29345 | 29345 |
| Процент смертельных исходов людей на кромке горения разлития, % | 79 | 79 |
| Выброс поллютантов |  |  |
| Оксид углерода (СО) - угарный газ, т | 0,1392 | 5,9862 |
| Диоксид углерода (СО2) - углекислый газ, т | 0,1971 | 0,1925 |
| Оксиды азота (NOx), т | 0,5145 | 0,2906 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2), т | 0,0928 | 0,0231 |
| Сероводород (H2S), т | 0,0197 | 0,0192 |
| Сажа (С), т | 0,2543 | 0,0283 |
| Синильная кислота (HCN), т | 0,0197 | 0,0192 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2), т | 0,000020 | 0,000019 |
| Формальдегид (HCHO), т | 0,0233 | 0,0103 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH), т | 0,0720 | 0,0103 |

Рисунок 2 – Величина теплового потока от кромки горящего разлития СУГ

Рисунок 3 – Доля человеческих потерь от кромки горящего разлития СУГ.

Выводы:

1. Аварии на нефтебазах и АЗС с ГСМ при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер.

2. Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал нефтебаз и АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и операторной.

3. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут разрушение здания операторной, навеса и ТРК.

4.  Людские потери со смертельным исходом - в районе площадки слива ГСМ с АЦ, ТРК. На остальной территории объекта - маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций.

5. Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит - более 16 м, при разлитии ГСМ - более 36 м.

Санитарно защитная зона нефтебаз и АЗС должна быть не менее 100 м. Ближайшие жилые и общественные здания должны располагаться на расстоянии более 30 м от границы территории АЗС.

IV. Оценка  возможного ущерба в результате аварий на объектах газового хозяйства.

На территории поселка расположена сеть магистральных газопроводов среднего и низкого давления, 1 газовая котельная.

Согласно «Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах» РД 03-496-02, утвержденный постановлением Гостехнадзора России от 29.10.02.№ 63, ущерб от аварий на опасных производственных объектах может быть выражен в общем виде формулой:

,

где:

Ппп – прямые потери;

Пла – затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии;

Псэ – социально-экономические потери (затраты, понесенные вследствие гибели и травматизма);

Пнв – косвенный ущерб;

Пэкол – экологический ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей природной среды);

Пвтр– потери от выбытия трудовых ресурсов в результате гибели людей или потери ими трудоспособности.

Потери в результате уничтожения основных фондов производственных и непроизводственных при аварии, связанной с утечкой природного газа в результате разгерметизации трубопровода (технологического оборудования) состоят из стоимости ремонта/замещения аналогичным. В качестве наихудшего случая принимается вариант, связанный с заменой неисправного оборудования на аналогичное. Потери в результате уничтожения основных фондов при аварии, связанной с утечкой природного газа в результате разгерметизации трубопровода (технологического оборудования), состоят из стоимости нового участка трубопровода (технологического оборудования). При взрыве потери основных фондов состоят из стоимости полной замены участка газопровода, оборудования котельной и стоимости услуг посторонних организаций, привлеченных к ремонту (стоимость ремонта, транспортные расходы, надбавки к заработной плате и затраты на дополнительную электроэнергию и т.д.).

Потери  в результате уничтожения (повреждения) товарно-материальных ценностей (природного газа) в результате аварии, связанной с разгерметизацией трубопровода (технического оборудования), состоят из стоимости утраченного природного газа.

В расчетах принято, что стоимость 1000 м3 природного газа в ценах марта 2010 г. составляет 3515 руб.

Потеря газа согласно расчету составила:

- при аварии на газопроводе: - 66,8 м3;

- при аварии на котельных:  576, 252 и 18 м3;

- имущество третьих лиц не пострадало.

Прямые потери условно определяются исходя из двух составляющих: балансовой стоимости участка газопровода (котельной с оборудованием) и ущерба нанесенного уничтожением газа.

Стоимость 1 п/м поврежденного участка газопровода диаметра 0,1 м - 1,0 тыс. руб.

В расчетах берем в среднем замену участка длиной 20 м. Стоимость поврежденного участка в этом случае составит 20 тыс. рублей.

Балансовая стоимость ГРП с оборудованием в среднем составляет  3,0 – 5,0 млн. руб.

Балансовая стоимость котельных с оборудованием составляет: 15. 10 и 5 млн. руб.

Стоимость природного газа составляет: 235, 2025, 886 и 63 руб.

Транспортные расходы, надбавки к заработной плате и затраты на электроэнергию могут составить 10 тыс. руб.

Сумма прямого ущерба в данном случае может составить:

а) при взрыве на участке газопровода – 20235 тыс. руб.;

б) при взрыве в ГРП (ШРП) –  от 3 млн. 010 тыс. рублей до 5 млн. 011 тыс. рублей;

в) при взрыве в котельной – от 5 млн. 010 тыс. до 15 млн. 012 тыс. рублей.

Пла- затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии.

Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии.

При расчете затрат на ликвидацию последствий аварии принято привлечение 2-х противопожарных расчетов при тушении пожара в случае возгорания газа и 1 ремонтно-восстановительной бригады для отключения поврежденного участка газопровода.

Расходы, связанные с ликвидацией последствий аварии, могут составить:

- на участке газопровода - до 50 тыс. руб.;

- на АГРС (ГРП (ГРПШ) – до 100 тыс. руб.;

- на котельной – до 250 тыс. рублей.

Псэ – социально-экономические потери (затраты, понесенные вследствие гибели и травматизма).

Размеры компенсации за ущерб жизни и здоровью персонала станции и населения в случае аварии определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.04.2001 г. №332 «Об утверждении порядка оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Социальный ущерб при аварии связанной с разгерметизацией участка газопровода и  технологического оборудования, будет определяться числом погибших  и получивших клинические симптомы поражения. Экономическая составляющая социального ущерба, если принять, что стоимость лечения одного пострадавшего - 15 тыс. руб., а компенсация семье погибшего - 150 тыс. руб., может составить:

при 1 пострадавшем – 15 тыс. рублей;

при 1 погибшем и 3 пострадавших – 195 тыс. рублей;

при 1 погибшем и 7 пострадавших – 255 тыс. рублей.

Косвенный ущерб определяется как часть доходов, недополученных объектами в результате простоя, зарплата и условно-постоянные расходы за время простоя и убытки, вызванные уплатой различных неустоек, штрафов, пени и пр. Он может составить от 100 тыс. до 1 млн. тыс. руб.

Пэкол – экологический ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей природной среды).

При выбросе природного газа возможно загрязнение атмосферы.

Выбросы природного газа обладают высокой испаряемостью, приводят к загрязнению приземного слоя воздуха. Природный газ при любых погодных условиях испаряется практически полностью.

Экологический ущерб определяется как сумма ущербов от различных видов вредного воздействия на объекты окружающей природной среды (ущерб от загрязнения атмосферы, водных ресурсов, почвы, ущерб, связанный с уничтожением биологических (в том числе лесных массивов) ресурсов, от засорения территории обломками зданий, сооружений, оборудования и т.д.). Ущерб от загрязнения атмосферного воздуха определяется, исходя из массы загрязняющих веществ, рассеивающихся в атмосфере. Масса загрязняющих веществ находится расчетным путем.

Расчет производился в соответствии по формуле:

Эа=5( Нбаi*Миi )*Ки *Кэа ,

где Нбаi – базовый норматив платы за выброс в атмосферу газов и продуктов горения;

Нбаi – принимался равным 25 руб./т.;

Миi – масса i-го загрязняющего вещества, выброшенного в атмосферу при аварии (пожаре), т.;

Ки – коэффициент индексации платы за загрязнение окружающей природной среды;

Кэа – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного воздуха экономических районов Российской Федерации (для Центрального региона при выбросе загрязняющих веществ в атмосферу городов равен 1,1*1,2=1,32);

Экологический ущерб для аварии на котельных и газопроводе не превысит 1 тыс. рублей.

Возможный материальный ущерб при чрезвычайных ситуациях на объектах газового хозяйства приведен в Таблице 14.

Таблица 14 – Размер возможного ущерба при ЧС на объектах газового хозяйства

| № п/п | Наименование объекта | Потери |  | Ущерб (млн. руб) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | погибшие | пострадавшие |  |  |
| 1 | Участок газопровода диаметром 0,1 м | - | 1 | 0,086 | - |
| 2 | АГРС (ГРП (ГРПШ) | 1 | 2 | 3,39 – 5,4 | - |
| 3 | Котельная № 1 | 1 | 7 | 16,52 | - |

Выводы

В результате приведенных расчетов видно, что при авариях с утечкой природного газа его количество, участвующего в аварии, составит от 127 до 207 м3. Радиус зон поражения составляет - от 5 до 100 м. Расстояние от границы жилой зоны до места аварии – от 25 до 100 м. При этом возможное количество погибших может составить 1 – 2  человека, количество пострадавших - до 20 человека. Ущерб - до 15,9 млн. рублей.

V. Аварии на зернохранилищах (элеваторах)

При аварии на ОАО «Кореневохлебопродукт» (зерно-пыль 2т/3) для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения и воздушной ударной волны), использовалась «Методика оценки последствий аварий на пожаровзврывоопасных объектах» в «Сборнике методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» -1994

Таблица 15 – Вариант сценария взрыва и пожара в зерноскладе

| Тип мучная пыль | (3 класс) |
| --- | --- |
| объем топлива | 40 г/ м |
| класс окружающего пространства | 3 класс |
| в помещении одновременно могут находится | 2 человека |
| режим взрывного превращения облака | 4 |

1. Взрыв.

В соответствии с режимом 4 взрывного превращения воздуха и массы пыли, содержащейся в облаке определяем границы зон возможных разрушений:

Таблица 16 – Границы зон возможных разрушений

| радиус зоны возможных слабых разрушений | 120м |
| --- | --- |
| радиус зоны возможных средних разрушении | 49 м |
| радиус зоны возможных сильных разрушении | 25м |
| радиус зоны возможных полных разрушении | 1м |

2. Количество погибших среди персонала зависит от распределения людей в помещении на момент возникновения ЧС и может составить от 0 до 2 человек.
3. Огневой шар

Таблица 17 – Характеристика огненного шара

радиус огневого шара 9,06 м

время существования огневого шара 1,95 с

величина теплового потока от огневого шара 6,2

Для оценки степени разрушений и количества, пострадавших от воздушной ударной волны принимались следующие значения

Таблица 18 – Оценка степени разрушения и количества пострадавших

| Характер повреждений элементов зданий и воздействия на человека | Р,кПа |
| --- | --- |
| Разрушение остекления | 5 |
| Разрушение перегородок и кровли кирпичных зданий | 15 |
| Разрушение стен кирпичных зданий | 40 |
| Отсутствуют летальные исходы, возможны травмы от разрушения стекол и повреждения стен здания | 5,9- 8,3 |
| Летальный исход маловероятен, временная потеря слуха или травмы от вторичных эффектов ВУВ | 16 |
| Летальный исход возможен, травмы серьезные | 24 |
| Летальный исход в 50% случаев | 55 |
| Летальный исход | 70 |

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для персонала и посетителей возможно при возникновении пожаров, причинами которых может стать неисправность электротехнического оборудования, несоблюдение норм безопасности.

Таблица 19 – Предельные параметры для возможного поражения людей при пожаре

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от здания, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 10 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 13 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 16 |
| Болевой порог (болезненность ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | 45 |

При взрыве и пожаре на зерноскладе мучной пыли ОАО «Кореневохлебопродукт» радиус зоны возможных сильных разрушений составляет 25 м, слабых разрушений составляет 120 м. Радиус огненного шара может составлять до 9,06 м.

Смертельные поражения персонал может получить  в пределах горящего здания.

VI.Анализ возможных последствий пожаров в типовых зданиях:

Чрезвычайные ситуации, связанные с пожаром в зданиях, сооружениях и возникновением при этом  поражающих факторов, представляющих опасность для людей и зданий, могут случиться при  неосторожном обращении с огнем или при неисправности электротехнического оборудования.

В жилых зданиях и расположенных в них кафе, магазинах и других учреждениях (офисах) предполагается размещение электронной бытовой техники, оргтехники, сантехнического электрооборудования, электроосвещения. Часть электрооборудования будет эксплуатироваться во влажном помещении. Согласно статистическим данным неисправности электротехнического оборудования являются основной причиной пожаров в зданиях.

Возможными причинами пожара могут быть:

- неисправности в системе электроснабжения или электрооборудования («короткое замыкание»);

- применение непромышленных (самодельных) электроприборов;

- нарушение функционирования средств сигнализации;

- нарушения правил пожарной безопасности (курение, использование открытого огня, хранение легковоспламеняющихся веществ и т.п.);

- террористический акт (умышленный поджог).

Основными поражающими факторами при пожаре на объекте могут стать:

- тепловое излучение горящих материалов;

- воздействие продуктов горения (задымление).

В результате аварий могут произойти:

- ожоги в результате пожаров при авариях на сетях электроснабжения и поражения электротоком при нарушении правил обслуживания электрооборудования и электросетей;

- механические травмы вследствие нарушения правил техники безопасности и охраны труда.

В качестве поражающего фактора при пожаре на проектируемом объекте рассмотрено тепловое излучение горящих стройматериалов.

Параметры пожарной опасности объекта (плотности теплового потока, дальность переноса высокотемпературных частиц) приведены на Рисунке 4,  и в Таблице 18.

Рисунок 4 – Зависимость плотности теплового потока Q при горении зданий и сооружений II степени огнестойкости

Таблица 20 – Предельные параметры возможного поражения людей при пожаре в проектируемом здании

| Степень Травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от источника горения, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, (R, м) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 – этажное здание | 2 –этажное здание | 5 –этажное здание |
| Ожоги III степени | 49 | 3,54 | 8,37 | 12,24 |
| Ожоги II степени | 27.4 | 4,74 | 11,2 | 16,4 |
| Ожоги I степени | 9.6 | 8,0 | 18,93 | 27,66 |

Расчет зон поражения людей в зависимости от интенсивности теплового излучения

Расчет выполнен по учебно-методическому пособию «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях» - М.: Изд-во «Учеба», 2004. Авторы Б.С.Мастрюков, Т.И. Овчинникова.

Протяженность зон теплового воздействия R при пожаре в здании:

R = 0,28 R*(qсоб./qкр) 0,5,

где:

qсоб – плотность потока собственного излучения пламени пожара кВт/м2. Зависит от теплотехнических характеристик материалов и веществ. Принимаем qсоб  = 260 кВт/м2.

qкр – критическая плотность потока излучения пламени пожара, подающего на облучаемую поверхность и приводящую к тем или иным последствиям (кВт/м2).

Приведенный размер очага горения рассчитывается по формуле:

R* =  √ L×H,

где:

L – длина здания, H – его высота.

Для проектируемых зданий примем: а) 1-этажное: L = 10 м; H = 3 м.; б) 2-этажное: L = 24 м; H = 7 м.;. в) 5-этажное: L = 24 м; H = 15 м.

Отсюда:   R*а = 5,5 м;  R*б = 13 м;  R*в = 19 м.

Используя имеющиеся данные, произведем расчет зон теплового поражения и занесем их в таблицу.

Люди, находящиеся в пределах зон, могут получить ожоги, а на большем удалении, также могут пострадать от отравления угарным газом. В соответствии со Справочником по противопожарной службе гражданской обороны (М., Воениздат МО, 1982 г.) обычно вдыхаемый человеком воздух содержит около 17,6 % кислорода (О2) и около 4,4 % углекислоты (СО2). При понижении в результате пожара содержания кислорода во вдыхаемом воздухе до 17% у человека начинается одышка и сердцебиение. При 12-14 % кислорода дыхание становится очень затрудненным. При содержании кислорода ниже 12 % наступает смерть.

Окись углерода (угарный газ) СО – бесцветный газ, без вкуса и запаха, горит, очень ядовит. При содержании СО в воздухе 0,1 % пребывание человека в этой атмосфере в течение 45 минут вызывает слабое отравление и появляется легкая головная боль, тошнота и головокружение. При пребывании в течение 45 минут в воздухе с содержанием 0,15 – 0,2 % окиси углерода наступает опасное отравление  и  человек  теряет  способность  двигаться.  При  содержании СО в воздухе  0,5 % сильное отравление наступает через 15 минут, а при содержании ее 1% человек теряет сознание после нескольких вдохов и через 1-2 минуты наступает смертельное отравление.

Оценка параметров внешней среды при пожаре и ее воздействие на людей приведены на Рисунке 5.

Рисунок 5 – График для оценки воздействия окиси углерода на человека

I – симптомов отравления нет;

II – легкое отравление: боль в области лба и затылка, быстро исчезающая на свежем воздухе,  возможно кратковременное обморочное состояние;

III – отравление средней тяжести:  головная боль, тошнота, головокружение, наблюдаются провалы памяти;

IV – тяжелое отравление:  рвота, потеря сознания, возможна остановка дыхания;

V – отравление со смертельным исходом.

Примечание. Приведенные данные действительны при отсутствии во вдыхаемом воздухе других вредностей и температуре среды не выше 300С.

Выводы

Средний уровень индивидуального риска при авариях с АХОВ на территории поселка составляет 4,5*10-5 1/год для наиболее опасного и 1*10-5 1/год для наиболее вероятного сценария развития ЧС.

Средний уровень индивидуального риска при авариях на взрыво- и пожароопасных объектах составляет 7,5*10-5 1/год для наиболее опасного и 3*10-5 1/год для наиболее вероятного сценария развития ЧС.

Диаграмма социального риска (F/N) при авариях на взрыво- и пожароопасных опасных объектах п. Коренево представлена на рисунке 6, диаграмма риска материальных потерь (F/G) - на рисунке 7.

Рисунок 6 – Диаграмма социального риска (F/N) при авариях на взрыво- и пожароопасных опасных объектах

Рисунок 7 – Диаграмма риска материальных потерь (F/G) при авариях на взрыво- и пожароопасных опасных объектах

  - При наложении поражающих факторов военных чрезвычайных ситуаций, в том числе зон возможной опасности  предусмотренных СНиП 2.01.51-90

Зоны возможной опасности

Территория поселка находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в случае аварии на Курской АЭС. Территория п. Коренево не расположена в зонах возможных разрушений и  в зоне катастрофического затопления и расположена в загородной зоне.

Территория поселка также не попадает в зоны возможного заражения при применении ОМП по категорированным городам области (по розе ветров).

На территории поселка складов и баз восстановительного периода не имеется и не планируется.

На территорию поселка в соответствии с выпиской из плана эвакуации населения Курской области  принимается эваконаселение  в особый период и при аварии на Курской АЭС.

Выводы

Влияние поражающих факторов источников военных ЧС (применение средств дистанционного поражения в обычном снаряжении) вызовет нарушение работы систем и объектов жизнеобеспечения.

В связи с нахождением территории поселка в приграничной полосе высока вероятность полной эвакуации населения в особый период.

Границы зон воздействия поражающих факторов источников ЧС техногенного характера отражены на карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

  - Характеристика факторов риска ЧС природного характера и воздействия их последствий на территорию поселка

Наиболее распространенными источниками природных ЧС, требующими принятия превентивных защитных мер, являются следующие характерные для территории Кореневского района, а, следовательно, и для территории поселка явления:

- сильные ветры (шквал) со скоростью 20-25 м/сек и более;

- смерч - наличие явления;

- грозы (20-30 часов в год);

- град с диаметром частиц 15 мм;

- сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

- сильные снег с дождем - 50 мм в час;

- сильные продолжительные морозы (-30оС и ниже);

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;

- вес снежного покрова - 100 кг/м2;

- гололед с диаметром отложений 20 мм;

- сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более;

- наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке - 168 см;

- сильная и продолжительная жара - температура воздуха +30оС и более.

Характеристики поражающих факторов чрезвычайных ситуаций приведены в таблице.

Таблица 21 – Характеристики поражающих факторов чрезвычайных ситуаций

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Сильный снегопад, сильные ветра, грозы, могут привести к поломке опор и обрыву линий электропередач, проводной связи, разрушению оконных проемов, крыш объектов, в том числе – вследствие падения деревьев.

Опасные гидрологические явления и процессы.

Для территории поселка  угроза весеннего половодья не носит ярко выраженный характер по затоплению территории..

Расположение застроенной территории поселка в долине реки Сейм в зоне водосбора,  восточной  части поселка в пойменной части реки Крепна, при резком таянии снега, проливных дождях (за 12 часов более 50 мм осадков), в условиях не регулируемого стока поверхностных вод, подпора на сопрягаемую территорию со стороны русла р. Крепна,  обуславливают высокую вероятность подтопления (незначительного затопления) территории в юго-восточной части посёлка при весеннем половодье .

Высокий уровень грунтовых вод, нерегулируемый сток поверхностных вод являются причиной заболачивания и олуговения территории (отдельными участками, подзоны сильного и умеренного подтопления) в пойменной части р. Крепна и юго-западной (не застроенной) части территории муниципального образования

Сроки начала весеннего снеготаяния на территории области приходятся в среднем на вторую- третью декаду марта.

Опасные метеорологические явления и процессы.

Температурные экстремумы

Экстремально высокая температура воздуха создает неблагоприятные и сложные условия для жизни и деятельности человека (увеличивается вероятность сердечно - сосудистых заболеваний, тепловых ударов, возрастает число гипертонических кризов).

При экстремально высоких температурах воздуха происходят сбои в работе сложных технологических процессов, оснащенных вычислительной техникой, работа которой зависит от внешних метеорологических условий. Длительные периоды экстремально высокой температуры воздуха приводят к засухам, лесным, торфяным и степным пожарам.

Район расположения поселка относится к районам с опасно высокими температурами воздуха летом, где число дней в году с максимальной температурой, превышающей +300С больше или равно пяти.

Среднее число дней с температурой на 200С выше средней июльской составляет более 1 в год (очень высокий риск). При этом максимальная температура в летний период зафиксирована равной + 390С. Максимальная непрерывная продолжительность периода высоких значений температуры воздуха (+ 300С и выше) составляет 12 часов.

Степень опасности экстремально высоких температур воздуха составляет 1 балл.

Экстремально низкие температуры угрожают обморожением людей на открытом воздухе, нарушением систем эксплуатации зданий и условий работы техники.

Низкие отрицательные температуры воздуха в течение длительного периода способствуют не только неблагоприятным условиям проживания, дополнительным расходам во время отопительного сезона, но и создает условия для возникновения ЧС. Помимо жилищно-коммунального хозяйства сильные морозы могут создавать ЧС на автомобильном транспорте.

Среднее число дней с температурой на 200С ниже средней январской составляет более 1 в год (очень высокий риск). Степень опасности экстремально низких температур воздуха составляет 1 балл. Абсолютная минимальная температура в поселении отмечалась равной - 270С.

Ливневые дожди

Уровень опасности сильных дождей - высокий (повторяемость интенсивных осадков 20 мм и более в сутки – 0.1-1.0 раз в год; возможно возникновение ЧС объектового и муниципального уровня).

Воздействию ливневых дождей подвержена вся территория Кореневского района и п. Коренево. Основные направления движений фронтов с юго-востока на север и северо-восток; с юго-запада на север; с юго-запада на северо-восток и с северо-запада на юго-восток.

Наиболее часто ливневые дожди проходят в период с июня по сентябрь месяцы.

Основное поражающее воздействие приходится на элементы электросетевых объектов, здания с плоской поверхностью крыш, сельскохозяйственные посевы, дорожную сеть межпоселкового уровня.

В результате ливневых дождей увеличивается частота эрозии оврагов, просадки грунтов, обрушения речных откосов.

Ветровые нагрузки – уровень опасности сильных ветров - высокий (среднее многолетнее число дней за год с сильным ветром 23 м/сек и более - более 1.0; возможно возникновение ЧС объектового, муниципального и межмуниципального уровня в результате нарушения устойчивости функционирования линейных объектов энергоснабжения).

Таблица 22 – Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек)

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hфл=10м | 4,8 | 5,2 | 5,0 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 4,5 |

Таблица 23 – Повторяемость (%) направлений ветра и штилей по месяцам и за год

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 7 | 5 | 5 | 9 |
| СВ | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 10 | 11 | 8 | 10 | 13 |
| В | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | 14 | 15 | 12 |
| ЮВ | 15 | 17 | 13 | 16 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 12 | 23 | 18 | 14 |
| Ю | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 11 | 11 | 8 |
| Ю3 | 17 | 14 | 16 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 18 | 19 | 15 | 18 | 15 |
| 3 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 15 | 17 | 17 | 20 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| СЗ | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 19 | 18 | 17 | 15 | 9 | 7 | 13 |
| штиль | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 |

Рисунок 2 – Повторяемость (%) направлений ветра по кварталам и за год

Основному поражающему воздействию сильных ветров подвержены линейные объекты систем энергоснабжения и кровли зданий различного назначения.

В 2007г. – 2010г. при прохождении атмосферных фронтов и развитии внутримассовой конвективной облачности в летний период отмечались дожди различной интенсивности с грозами, в отдельные дни с градом и шквалистым усилением ветра.

В то же время в течение летнего периода в 2 раза возросла интенсивность прохождения опасных гидрометеорологических явлений (сильные ветры, дождь).

Таблица 24 – Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах

| № п/п | Типы конструктивных решений здания, сооружении и оборудования | Скорость ветра, м/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень разрушения |  |  |  |
|  |  | слабая | средняя | сильная | полная |
| 1 | Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-60 | >60 |
| 2 | Складские кирпичные здания | 25-30 | 30-45 | 45-55 | >55 |
| 3 | Склады-навесы с металлическим каркасом | 15-20 | 20-45 | 45-60 | >60 |
| 4 | Трансформаторные подстанции закрыт. типа | 35-45 | 45-70 | 70-100 | >100 |
| 5 | Насосные станции наземные железобетонные | 25-35 | 35-45 | 45-55 | >55 |
| 6 | Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |
| 7 | Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
| 8 | Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | >60 |
| 9 | Контрольно-измерительные приборы | 20-25 | 25-35 | 35-45 | >45 |

Опасность сильных ветров связана с их разрушительной способностью, которая описывается шкалой Э.Бофорта. Ветер со скоростью более 23 м/с способен вызвать разрушение легких построек и таким образом создать ЧС. В Росгидромете принято относить к опасным ветрам те, которые имеют скорости более 15 м/с, а особо опасным – более 20 м/с. Последний случай сильного ветра на территории Кореневского района зафиксирован в июле 2008 г.

Для рассматриваемого района возникновение ветров со скоростью равной или превышающей 20 м/с возможно не реже 1 раза в 3 года. Повторяемость ветров со  скоростью более 35 м/с возможна реже 1 раза в 100 лет. Степень опасности сильных ветров составляет 3 балла.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" элементы сооружений должны рассчитываться на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с и полностью удовлетворять требованиям для данного климатического района.

Выпадение снега

Явление распространено на всей территории  поселка в период с ноября по март месяцы. Интенсивность выпадения осадков носит различный характер (0.5-1 месячной нормы, частота таких проявлений  1-3 случая в зимний период), направление движения совпадает с направлением движения ветров.

Прогнозируется возникновение источников ЧС объектового и муниципального уровня.

Основными поражающими факторами сильных снегопадов, сопровождающихся морозами и ветрами, являются обрывы линий электропередач и возникновение снежных заносов. Обрушения кровель зданий под воздействием снеговой нагрузки не регистрировалось.

В зимний период при скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. Различают общие метели (при выпадении снега и переносе выпавшего) и низовые метели (при переносе ранее выпавшего снега). В среднем число дней с метелью составляет от 13 до 20 дней. Средняя продолжительность метелей 5-8 часов, максимальная - 50 часов. Отмечается увеличение частоты повторяемости метелей вблизи крупных водоемов, а также в пределах ветрового коридора.

Для рассматриваемого региона повторяемость метелей составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности метелей - 3 балла.

Сильные морозы

Явление распространено на всей территории поселка. Частота явления не высокая 1-3 случая в период с ноября по февраль месяцы, наибольшая длительность явления 3-5 дней в период с декабря по февраль месяцы.

С 2006 года наблюдается снижение, как частоты явления ,так и длительности.

Основным поражающим фактором сильных морозов является воздействие на линейные объекты систем энергоснабжения. Источниками чрезвычайных ситуаций являются порывы инженерных систем, обрывы проводов линий электропередач, замерзание природного газа в наружных сетях газопроводов низкого давления.

Грозовые разряды

Указанное явление сопровождает, как правило, прохождение ливневых дождей с сильными ветрами и имеет распространение на всей территории области.

Наибольшему поражающему воздействию по статистической оценке  подвержены линейные и точечные электросетевые объекты (комплектные трансформаторные подстанции, линии электропередач 10-35кВ).

Для данного района удельная плотность ударов молнии в землю составляет более 5.1 ударов на 1 км2 в год (исходя из среднегодовой продолжительности гроз - 50 часов в год).

Градобитие

Выпадения губительного града (диаметром 20 мм и более) менее 1 дня в год соответствует 1 баллу опасности. Среднее многолетнее число дней с градом (диаметром 20 мм и более) составляет 0,5-1,5 в год (низкий риск).

Степень опасности гроз и градобитий для рассматриваемого региона составляет 3 балла.

Гололедно - изморозные явления.

Опасность гололедно–изморозных явлений оценивалась по диаметру их отложений. Каждому баллу опасности характерен определенный интервал значений диаметра (толщины) гололедно-изморозных образований.

Для рассматриваемого региона опасность гололедно-изморозных явлений составляет 2 балла. Толщина гололедной стенки, возможная 1 раз в 5 лет составит 10 мм (средний риск). Указанные данные приведены для провода, расположенного на высоте 10 м, толщиной 1 см. Плотность гололеда приведена к 0,9 г/см3.

Ущерб от гололедно-изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололедно - изморозевых явлений во многом зависит от проникновения теплого очень влажного воздуха на территорию занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

Опасные геологические процессы

Согласно «Карте опасных природных и техноприродных процессов в России», разработанной Институтом геоэкологии РАН, и  материалов доклада «О состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области в 2009 году» природные явления, способные привести к возникновению ЧС на территории поселка, приведены в таблице ниже.

Таблица 25– Опасные природные процессы

| № п/п | Наименование опасных природных процессов | Категория опасности процессов по СНиП 22-01-95 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подтопление территории | Умеренно опасные |
| 2. | Карст | Мало опасные |
| 3. | Пучение | Мало опасные |
| 4. | Оползни | Мало опасные |
| 5. | Суффозия | Мало опасные |
| 6. | Просадки лессовых пород | Мало опасные |
| 7. | Эрозия плоскостная и овражная | Мало опасные |

Уровень землетрясения - незначительно опасный. На территории поселка не регистрировались.

Регион расположения объекта по уровню опасности  относится к незначительно опасным (интенсивность землетрясения по шкале МSК-64 составляет 5 баллов и менее.

В соответствии с картами общего сейсмического районирования РФ ОСР-97 на территории Курской области могут происходить 5-и бальные  землетрясения по шкале МSК с частотой реализации 1 раз в 500 лет (2 * 10-3  год) и 6-и бальные  землетрясения по шкале МSК с частотой реализации 1 раз в 5000 лет (2 * 10-4  год). Уровень опасности землетрясений составляет 3 балла.

Уровень опасности оползней - умеренно- и малоопасный. На возникновение оползней оказывают влияние подземные (в т.ч. грунтовые) воды и различные техногенные воздействия. Однако они проявляются преимущественно локально, в основном по берегу р. Крепна в юго-восточной части поселка, выражены обрушением незначительных масс грунта береговых откосов  и в период весеннего половодья.

Уровень опасности карстового процесса - малоопасный (пораженность территории - локальная, 1-3%)..

Необходимо учитывать при проектировании расположения объектов и магистральных инженерных сетей.

Уровень опасности просадок лессовых грунтов - незначительный и малоопасный (пораженность территории - 2-10%).

Лессовые грунты на территории поселка представлены лессовидными суглинками 1-й категории с незначительной просадкой – до 5 см. Толщина грунтов колеблется на разных участках от 1 до 15м.

Расположены  на террасе Сейма.

Основной поражающий фактор – снижение прочности при просачивании грунтовых вод.

Уровень опасности овражной эрозии - мало опасный (балл - 1-2; плотность оврагов - 2.1-3 ед./кв.км). Основной причиной проявления является воздействие поверхностных вод в ходе таяния снега, выпадения осадков в виде дождя.

Основной поражающий фактор овражной эрозии – обрушение грунтов, влияющее на устойчивость строений и дорожной сети.

Уровень вероятности активации эрозионных процессов на территории поселка – средний.

Уровень опасности геокриологических процессов - мало опасные - (термокарст, тепловая осадка грунтов - 0.1-0.3 м/год; морозное пучение грунтов - 0.1-0.3 м/год).

Распространены по всей территории поселка. Наименее выражены процессы термокарста.

Основной поражающий фактор – воздействие на строительные конструкции фундаментов объектов ленточного типа.

Границы районов воздействия опасных геологических процессов на территории поселка отражены на  карте анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения и карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные пожары.

Уязвимость территории поселка к природным пожарам (лесным, торфяным, Ландшафтным) оценивается как ниже среднего по Курской области. Объекты жилой, социальной сфер, производственные здания и сооружения угрозе природных пожаров не подвергались.

Высока вероятность возникновения источников природных пожаров (палы сухой травы, возгорания мусора) а также пожнивных остатков, сухой травы, возгораний в полосах отвода дорог на территории, прилегающей к застройке поселка.

Высока вероятность переноса огня с территории смешанного лесного массива на северо-западную часть территории поселка

Таблица 26– Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год-1 | Частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении природного явления, год-1 | Возможная площадь воздействия территории, % | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, тыс. руб. |
| Землетрясения, балл | 7-8 8-9 >9 | - | - | - | - | - | - |
| Оползни, м |  | 5*10-6 | 5*10-7 | - | - | - | - |
| Штормовые ветра, смерчи, м/с | >20 | 5*10-4 | 5*10 - 5 | до 60 | 1 | 24-70 | 20 - 250 |
| Град, мм | 20-31 | 0,2 | 0,2 | До 65 | - | - | 45-110 |
| Подтопления, м | >3 | 5*10-5 | 5*10 - 6 | При таянии снега, половодье, проливных дождях | - | 110-260 | 80-210 |
| 13. Пожары природные, га |  | 6,5 *10-5 | 4,8 *10-5 | до 12, северо-западная часть поселка | 0 | 35-75 | 90-264 |

Выводы

Показатель риска природных ЧС по опасным метеорологическим явлениям составляет 10-4 – 10-5   (штормовые ветра, ливневые дожди), территория находится в зоне условно приемлемого риска, требуется  принятие неотложных мер по снижению риска.

Показатель риска природных ЧС по опасным гидрологическим процессам составляет 10 -5 – 10 -6  (территория, расположенная в пойменной части р. Крепна, уровень приемлемого риска. Требуется проведение мероприятий инженерной защиты от подтоплений.

Показатель риска природных ЧС по опасным геологическим процессам составляет 10 -4 – 10 -5  (р. Крепна, отдельными участками по активации оползней и), уровень условно-приемлемого риска,  требуется оценка целесообразности мер, принимаемых по снижению риска от указанных процессов, проведение мероприятий инженерной подготовки и защиты территорий.

3.4 Характеристика факторов риска ЧС биолого-социального характера и воздействия их последствий на территорию поселка

Эпидемии, эпифитотии и эпизоотии на территории поселка не регистрировались.

На территории поселка регистрировались заболевания гриппом, вирусный гепатит (носящие очаговый характер без признаков эпидемии).

Регистрировались случаи заболевания животных бешенством, переносчики болезни – дикие животные. Природные очаги бешенства поддерживаются главным образом лисицами, которые заносят рабическую инфекцию в популяции животных, особенно безнадзорных.

Эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений

Чрезвычайных ситуаций, связанных с развитием  и размножением вредных объектов, а также от их вредоносности, на территории поселка не зарегистрировано.

Из вредителей сельскохозяйственных растений наиболее распространен колорадский жук.

Луговой мотылек встречался в единичных экземплярах.

Выводы

Уровень риска ЧС биолого-социального характера на территории поселка 10-4 –10-5 (уровень жесткого контроля) и требует оценки целесообразности принимаемых мер по снижению риска возникновения сезонных инфекционных заболеваний.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ИТМ ГО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧС, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ

  - Инженерная подготовка и защита территории

    - Характеристика существующих ИТМ ГО, предупреждения ЧС

Территория поселка расположена в пределах коренной основы Альб-сеноманского инженерно-геологческого комплекса. Структуру поверхностных внеледниковых отложений составляют породы аллювиального средне-верхнечетвертичного инженерно-геологического комплекса. По условиям поверхностного строительства структуру комплекса составляют пески, супеси, суглинки, глины с гравием и галькой.

Расположение застроенной территории поселка в долине реки Сейм в зоне водосбора, западной  и северо-западной части поселка в пойменной части реки, юго-восточной части поселка в пойме р. Крепна, подверженность территории сильным ливневым дождям, подтоплению в период весеннего половодья, обуславливают необходимость проведения мероприятий инженерной подготовки и защиты территории.

Основными физико-геологическими явлениями, распространенными на территории поселка, отрицательно влияющими на ее освоение и жизнедеятельность, являются: береговая эрозия; оползневые явления на отдельных участках берегов  рек и; заболоченность отдельных участков примыкающих к пойменной части; суффозионные процессы; распространение просадочных грунтов; неорганизованный сток поверхностных вод; практическое отсутствие очистных сооружений ливневой канализации.

Высокий уровень грунтовых вод, нерегулируемый сток поверхностных вод являются причиной заболачивания и олуговения территории (отдельными участками, подзоны сильного и умеренного подтопления) в пойменной части р. Крепна и юго-западной (не застроенной)  а также юго-восточной  части территории муниципального образования

Речная эрозия развита отдельными участками по руслу реки Крепна. Пропускная способность русла значительно уменьшилась, что создает опасность затопления прилегающих застроенных территорий.

Основной объем стока при этом не переместился. В русле наблюдаются процессы   размыва вогнутых берегов и отложение продуктов размыва выпуклых берегов. Берегоукрепительные мероприятия не проводились.

На территории поселка практически отсутствует организованная система сбора, отвода и очистки поверхностного стока. Сбросом поверхностных  вод в реки и водоемы без очистки, в результате чего наблюдается значительное загрязнение и заиление водотоков.

Проводились мероприятия по засыпке овражных территорий и локальных понижений, выполненные в процессе освоения отдельных участков территории.

    - Градостроительные (проектные) предложения

Инженерная подготовка

Существующие инженерные решения не соответствуют необходимому уровню.

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке.

Для ликвидации названных отрицательных факторов природных условий и в целях повышения общего благоустройства территории поселка Коренево, необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории в составе:

- организация поверхностного стока на территории поселка по направлению к пойменной части р. Сейм  и р. Крепна в границах водосборных бассейнов (4-х), с проведением вертикальной планировки территории,  устройством системы поверхностного водоотвода, строительством дренажных,  ливневых коллекторов,  сооружений механической очистки;

- проведения  мероприятий по защите от подтоплений поверхностными и грунтовыми водами, заболачивания, олуговения (территории поймы р. Крепна, прилегающие к ул. Крупской; незастроенная часть территории в юго-западной части посёлка – дренажные, водосборные коллектора, регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод, регулирование русла р. Крепна;

- проведения мероприятий по предотвращению русловой эрозии р. Крепна  (берегоукрепление) на участках, прилегающих к автомобильному мосту в створе ул. Крупской.

Границы территорий под размещение указанных объектов инженерной защиты указаны на  Карте анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения, Карте планируемого размещения объектов местного значения.

Территория поселка не включает подрабатываемые территории (территории залегания полезных ископаемых), поэтому ограничений на строительство по этому критерию нет.

По просадочности  (длине деформации) земной поверхности территория поселка относится к «0» и «I» группе условий строительства. Планировку и застройку поселка следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91.

Площадки, намеченные под строительство, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами, позволяющими применять фундаменты глубокого заложения, в том числе свайные.

Проект планировки и застройки должен предусматривать максимальное сохранение естественных условий стока поверхностных вод. Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

При реабилитации ландшафтов и малых рек для организации рекреационных зон следует проводить противоэрозионные мероприятия, а также и формирование пляжей.

Рекультивацию и благоустройство территорий следует разрабатывать с учетом требований ГОСТ 17.5.3.04-83* и ГОСТ 17.5.3.05-84.

Водозащитные мероприятия.

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт.

Не рекомендуется допускать: усиления инфильтрации воды в грунт (в особенности агрессивной), повышения уровней подземных вод (в особенности в сочетании со снижением уровней нижезалегающих водоносных горизонтов), резких колебаний уровней и увеличения скоростей движения вод трещинно-карстового и вышезалегающих водоносных горизонтов, а также других техногенных изменений гидрогеологических условий, которые могут привести к активизации карста.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.

При проектировании водохранилищ, водоемов, каналов, шламохранилищ, систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов и др. должны учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и установок и т. д.

Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территории с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки, территории стадиона, парка и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные     мероприятия      должны      обеспечивать    в    соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений – не менее 1 м.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана с генеральными планами, комплексной схемой развития территорий Курской области.

Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов

Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи и др.).

Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды:

- инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация);

- конструктивные;

- физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.);

- комбинированные.

Тепломелиоративные мероприятия предусматривают теплоизоляцию фундамента, прокладку вблизи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций, выделяющих в грунт тепло.

Гидромелиоративные мероприятия предусматривают понижение уровня грунтовых вод, осушение грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранение грунтов от насыщения поверхности атмосферными и производственными водами, использование открытых и закрытых дренажных систем (в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов).

Конструктивные противопучинные мероприятия предусматривают повышение эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений в пучиноопасных грунтах и предназначаются для снижения усилий, выпучивающих фундамент, приспособления фундаментов и наземной части сооружения к неравномерным деформациям пучинистых грунтов.

Физико-химические противопучинные мероприятия предусматривают специальную обработку грунта вяжущими и стабилизирующими веществами.

При необходимости следует предусматривать мониторинг для обеспечения надежности и эффективности применяемых мероприятий. Следует проводить наблюдения за влажностью, режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений в предзимний период и в конце зимнего периода. Состав и режим наблюдений определяют в зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий, типов применяемых фундаментов и потенциальной опасности процессов морозного пучения на осваиваемой территории.

  - Расселение населения,  развитие застройки территории и размещения объектов капитального строительства

4.4.1 Расселение населения

Посёлок Коренево не относится к группе по ГО, отдельно стоящих организаций, отнесенных к категориям по ГО  на территории поселка  - нет.

Территория поселка расположена в загородной зоне по отношению к категорированным городам области.

Территория п. Коренево не расположена в зонах возможных разрушений и  в зоне катастрофического затопления.

Территория поселка попадает в зону возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в случае общей радиационной аварии на Курской АЭС.

В соответствии со Схемой территориального планирования Кореневского района, на территории п. Коренево размещения новых промышленных объектов не планируется.

Размещение сети научных учреждений, научно-производственных объединений  на территории  поселка не имеется и не планируется.

Территория п. Коренево, расположенная вне зон возможных разрушений и катастрофических затоплений, являясь административным центром района, представляется перспективной для экономического развития.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения.)

Ограничений на расселение населения по показателям ИТМ ГО на территории поселка нет.

    - Развитие застройки территории

Планировочная структура поселка представлена сеткой взаимно пересекающихся улиц, которые образуют разные по площади и конфигурации кварталы.

Улично-дорожная сеть поселка позволяет беспрепятственно проводить мероприятия по расселению и эвакуации, обеспечении действий сил и средств при ликвидации возможных ЧС.

Таблица 27– Краткая характеристика жилищного фонда

| № п/п | Наименование городского поселения | Этажность зданий, в средних % |  |  | Материал постройки, в % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этаж | 2 этажа | 3 и более этажа | Пиломатериалы | Кирпич | Железобетон |
| 1 | Поселок Коренево | 98,24 | 1,25 | 0,47 | - | 100 | - |

Жилая застройка представлена, в основном, малоэтажными индивидуальными домами, в меньшей степени средней этажности, и на небольшой территории многоэтажными жилыми домами.

В поселке расположены все основные административные учреждения поселка и района; большая часть учреждений здравоохранения и образования; объекты культуры, физкультуры и спорта.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения.)

Ограничений по этажности зданий и сооружений нет, необходимо выполнение требований по инженерной защите от опасных геологических процессов.

При дальнейшей застройке территории поселка целесообразно не застраивать территории, требующие большого объема выполнения мероприятий по инженерной защите от подтоплений, прилегающие и находящиеся в пойменной части р. Сейм Крепна.

Территории для развития поселка необходимо выбирать с учетом возможности ее рационального функционального использования на основе сравнения вариантов архитектурно-планировочных решений, технико-экономических, санитарно-гигиенических показателей, топливно-энергетических, водных, территориальных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза изменения на перспективу природных и других условий.

При этом необходимо учитывать предельно допустимые нагрузки на окружающую природную среду на основе определения ее потенциальных возможностей, режима рационального использования территориальных и природных ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населению, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей природной среде.

При дальнейшей застройке п. Коренево необходимо по отношению к этажности зданий, плотности застройки учитывать требования п. 3.20 – 3.22  СНиП 2.01.51-90 в части касающейся поселений, расположенных в загородной зоне.

    - Размещение объектов капитального строительства

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)

Строительство новых категорированных объектов по ГО, объектов имеющие сильнодействующие ядовитые вещества без предварительного согласования с органами МЧС не предусматривать.

При проектировании и строительстве промышленных объектов требуется учитывать следующее:

В отношении объектов коммунально-бытового назначения – положения пунктов 10.1-10.4 СНиП 2.01.51-90 и положения СНиП 2.01.57-85;

- для защиты сельскохозяйственных животных, продукции растениеводства и животноводства – положения пунктов 8.1-8.8 СНиП 2.01.51-90;

- степень огнестойкости производственных, складских и административно-бытовых зданий определять в зависимости от категорий объектов по гражданской обороне и мест их размещения (п. 4.1-4.5 СНиП 2.01.51-90.);

- для предприятий, производящих или употребляющих АХОВ, взрывчатые вещества и материалы необходимо выполнить требования проектирования, указанные в п. 4.6-4.9 СНиП 2.01.51-90.

При размещении зон отдыха необходимо учитывать требования п. 3.25-3.27  СНиП 2.01.51-90).

В отношении мероприятий светомаскировки поселка, объектов экономики, требуется учитывать положения пунктов 9.4-9.6 СНиП 2.01.51-90;

Размещение сети научных учреждений, научно-производственных объединений на территории поселка не планируется, ограничений на размещение указанной сети учреждений и объединений нет. При размещении на территории зон отдыха необходимо учитывать требования п. 3.25-3.27 СНиП 2.01.51-90.

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и реконструируемые проектировать с учетом приспособления:

- бань и душевых промышленных предприятий - для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

- прачечных, фабрик химической чистки - для специальной обработки одежды, в качестве станций обеззараживания одежды;

- помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях технического обслуживания - для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники.

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей общественного транспорта, производственно-ремонтные базы уборочных машин, и др. размещать рассредоточено и преимущественно на окраинах населенных пунктов.

  - Транспортная и инженерная инфраструктуры

    - Транспортная сеть

Улично-дорожная сеть запроектирована как единая система путей и сообщений с учетом внутренних и внешних связей, что дает возможность на более далекий срок осваивать юго-западную и северную территории п. Теткино.

Существующая транспортная сеть поселка проходит по взаимно пересекающимся улицам. Магистральными (сквозными) являются направления: с выходом на Рыльск, Курск) и Суджу  – ул.Красноармейская и Ленина. Улицы взаимно пересекаются в центральной части поселка.

Транспортное сообщение поселка осуществляется по 3-м направлениям:

на  Рыльск  и далее по трассе Коренево -Курск;

По железной дороге в северном направлении на Льгов и Рыльск, в южном направлении на территорию Украины.

Существующие дорожные направления по дорогам с асфальтовым покрытием позволяют обеспечить устойчивое перемещение грузо- и пассажиропотоков, выполнение мероприятий жизнеобеспечения населения поселка в чрезвычайных ситуациях

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения.)

Ограничений по развитию и размещению элементов транспортной сети на территории поселка нет.

Для минимизации поражения элементов транспортной сети вследствие воздействия источников чрезвычайных ситуаций, необходимо учитывать следующие требования.

При проектировании зданий и сооружений, в проектах вновь проектируемых, реконструируемых и технически перевооружаемых действующих предприятий промышленности, энергетики, транспорта и связи разрабатывается план "желтых линий" - максимально допустимых границ зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль магистралей устойчивого функционирования.

Ширину незаваливаемой части дорог в пределах "желтых линий" следует принимать не менее 7 м.

Разрывы от "желтых линий" до застройки определяются с учетом зон возможного распространения завалов от зданий различной этажности. Расстояние между зданиями, расположенными по обеим сторонам магистральных улиц, принимаются равными сумме их зон возможных завалов и ширины не заваливаемой части дорог в пределах "желтых линий".

Для кирпичных зданий при давлении ∆Рф = 0.3 кгс/см2 следует ожидать полное разрушение зданий, при ∆Рф = 0.2 кгс/см2 - сильные разрушения, при ∆Рф = 0.1 кгс/см2 - средние разрушения, при ∆Рф = 0.08 кгс/см2 - слабые.

При типовых размерах зданий, высотой 2, 5, 10 этажей, при плотности застройки территории не менее 30% и уклоне местности менее 100, следует ожидать следующие параметры завалов:

для 2-х этажного здания:

размер завала от стороны секции			3.9 м;

отношение объема завала к объему здания	           0,35;

высота завала в пределах контура здания		1,9 м;

высота сплошных завалов				1,2 м;

для 5-ти этажного здания:

размер завала от стороны секции			9,75 м;

отношение объема завала к объему здания	           0,43;

высота завала в пределах контура здания		5,13м;

высота сплошных завалов				2,25 м.

для 10-и этажного здания:

размер завала от стороны секции			19,5 м;

отношение объема завала к объему здания	           0,5;

высота завала в пределах контура здания		10,02 м;

высота сплошных завалов				4 м;

Система зеленых насаждений и не застраиваемых территорий должна вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей поселения (в случае его поражения) в парки и леса загородной зоны.

Магистральные улицы должны прокладываться с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и промышленных районов на загородные дороги не менее чем по двум направлениям.

При проектировании внутренней транспортной сети проектировать наиболее короткую и удобную связь центра населенного пункта, жилых и промышленных районов с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми станциями, и т.д.

Следует предусматривать строительство подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

    - Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения  и требования к ним

Водоснабжение п. Коренево в основном осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-10м3/час. с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система водоснабжения – объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления. Питание водопроводной сети осуществляется от подземных источников.

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 35-60%, основная проблема – потеря гидравлического напора.  Длительная эксплуатация  скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита.

Поселок обеспечен  питьевой водой  в достаточном количестве, проводятся  мероприятия по  выполнению санитарных требований.

Таблица 28– Характеристика хозяйственно-питьевого водоснабжения

| № п/п | Наименование городского поселения | Артезианские скважины |  | Длина магистрального водопровода. км | Количество башен Рожновского. шт. | Количество шахтных колодцев, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, шт | Год постройки |  |  |  |
| 1 | Поселок Коренево | 6 | 1966-1988 | 35 | 2 | - |

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд в нормативных пределах (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

При размещении на территории поселка эвакуированного населения, обеспеченность водой для питьевых и хозяйственных нужд составит до 69%.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)

В связи с нахождением территории поселка в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) случае аварии на Курской АЭС, для минимизации последствий ЧС вследствие воздействия радиоактивного излучения, при проектировании источников водоснабжения на территории поселка необходимо учитывать требования ВСН ВК4-90  «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»; требуется провести дополнительные мероприятия по оборудованию водоисточников в соответствии с п.п.4.11-4.15 СНиП 2.01.51-90.

Требуется проектирование и строительство новых артезианских скважин, реконструкция (капитальный ремонт) магистрального водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90.

При реконструкции системы водоснабжения необходимо учитывать следующее.

Суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружении должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от радиоактивных веществ и капельно-жидких отравляющих веществ и располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Суммарная проектная производительность защищенных объектов водоснабжения в загородной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных общественного и личного сектора в питьевой воде и определяется для населения - из расчета 25 л в сутки на одного человека.

    - Электроснабжение поселения и объектов

Электроснабжение потребителей поселка предусмотрено от электрических сетей Филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго» (питающие электросетевые объекты) и компании ОАО «Курские ЭС» г. Курска (электросетевые объекты и потребители поселка).

Таблица 29– Характеристика системы электроснабжения

| № п/п | Трансформаторные подстанции |  | Линии электропередач, км |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество, шт. | Износ, % | 0,4 Кв | Износ, % | 6-10 Кв | Износ, % | 35 Кв и более | Износ, % |
| 1 | 10 | 75-100 | 48,7 | 80-100 | 18,37 | 80-100 | - | - |

Подключение дает возможность выполнения мероприятий направленных на поддержание устойчивого электроснабжения объектов в мирное и военное время. Линии  имеют опоры  90% ж\б.  В целом  обеспечивается  достаточность  электрической энергии  потребителям,  планами  предусматривается  частичная  реконструкция  и замена линий электропередач.

В целом существующая система электроснабжения позволяет обеспечить потребности в электрической энергии. В то же время, износ элементов электросетевых объектов  понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и  требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения.)

Линейные и точечные объекты электроснабжения наиболее подвержены активному воздействию  источников природных чрезвычайных ситуаций (ураганный ветер, сильный снегопад), в результате чего вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций вследствие выхода из строя линейной части и коротких замыканий на оборудовании точечных объектов..

Для повышения устойчивости функционирования объектов электроснабжения, при реконструкции сети электроснабжения с расширением застройки, возможном размещении производств требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90.).

Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения особо важных объектов (предприятий оборонных отраслей промышленности, участков железных дорог, газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и др.) в условиях мирного и военного времени.

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

Для повышения надежности электроснабжения неотключаемых объектов следует предусматривать установку автономных источников питания. Их количество, вид, мощность, система подключения, конструктивное выполнение должны регламентироваться ведомственными строительными нормами и правилами, а также нормами технологического проектирования соответствующих отраслей. Мощность автономных источников питания следует, как правило, устанавливать из расчета полноты обеспечения электроэнергией приемников 1-й категории (по ПУЭ), продолжающих работу в военное время. Установки автономных источников электропитания большей мощности должна быть обоснована технико-экономическими расчетами.

В схемах внутриплощадочных электрических сетей предприятий-потребителей должны быть предусмотрены меры, допускающие централизованное кратковременное отключение отдельных объектов, периодические и кратковременные перерывы в электроснабжении.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

    - Газоснабжение

Поселок полностью газифицирован.

Таблица 30 – Характеристика системы газоснабжения

| № п/п | Наименование городского поселения | Протяженность газопроводов, км |  |  | Количество распределительных устройств по типам, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокого давления, км | Среднего давления, км | Низкого давления, км |  |
| 1 | Поселок Коренево | 10,095 | 2,807 | 40,987 | 23 |

Существующая система газоснабжения позволяет обеспечить потребности в энергоносителе для устойчивого функционирования объектов ЖКХ, социального назначения, объектов жилого фонда.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения.)

В связи с расположением поселка в загородной зоне, ограничений на размещение объектов и сетей газоснабжения нет.

При проектировании реконструкции, и строительства систем газоснабжения при развитии проектной застройки поселка, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС, необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90.

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

    - Система теплоснабжения

Теплоснабжение объектов жилой и социальной сфер поселка осуществляется централизованно (от стационарных теплоисточников - котельных) и индивидуально (теплоисточники в частных домовладениях).

Централизованное теплоснабжение осуществляется от  1 газовой и 2 угольных котельных находящейся в собственности МПП ЖКХ. Год ввода в эксплуатацию – 1988, 1989 и 1993, износ оборудования – 35 - 52%.

Теплосети – 4.35 км., годы ввода в эксплуатацию – 1989-1993., износ – 58%.

Отапливаемые объекты: ж.ф. – 2390 чел., объекты соц. сферы –7 ед.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения.)

В связи с тем, что поселок Коренево не отнесен к территориям по гражданской обороне, ограничений на размещение объектов и сетей теплоснабжения нет.

Существующая система централизованного теплоснабжения поселка, с учетом износа теплоисточников и теплосетей требует капитального ремонта (реконструкции) с учетом положений пунктов 7.14-7.16 СНиП 2.07.01-89*.

При пересмотре системы теплоснабжения поселка требуется руководствоваться положениями ФЗ-190 «О теплоснабжении», в том числе – в части, касающейся  устойчивости функционирования (дублирование основных элементов, резервирование по виду топлива на теплоисточниках).

  - Система  оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и система оповещения ГО

    - Электросвязь, проводное вещание и телевидение

На территории п. Коренево наиболее крупным оператором связи, предоставляющим услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, на долю которого приходится 90 % всех абонентов области является Курский филиал ОАО «ЦентрТелеком».

С 2010г. предприятие переходит к волоконно-оптическим линиям связи, цифровым АТС.

Услуги междугородной и международной связи оказывают два оператора: ОАО «Ростелеком» и ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком»

Услуги связи осуществляются через РУС.

Основные услуги мобильной (сотовой) телефонной связи оказывают четыре оператора сотовой связи: Курский филиал ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн), Курский филиал ОАО «МТС», Курский филиал ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон) и ЗАО «Курская сотовая связь» (Теле-2).

На территории поселка по эфиру распространяется девять общефедеральных телевизионных программ: «ОРТ», «РТР», «ТВЦ», «НТВ», «Культура», «СТС», «REN TV», «ТНТ», «7ТВ» и пять местных: ГТРК «Курск», «ТВЦ-Курск», «Такт», ТВ-6 «Курск», «Курское региональное телевидение» («КРТ»).

Основным оператором эфирного распространения телевизионного сигнала на территории области является Курский областной радиотелевизионный передающий центр - филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ОРТПЦ).

Администрация поселка через РУС и мобильной связью соединена с ЕДДС района и имеет выход на ОСОДУ Курской области, ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области.

С территории поселка по мобильной и проводной телефонной связи осуществляется прием сообщений  на единый телефон службы «112», размещенной в здании Администрации района.

С созданием в 2010г. службы «112»,  значительно сократилось время прохождения информации о пожарах и чрезвычайных ситуациях на территории поселка. Руководство пожарно-спасательной техникой из единого центра значительно повысило оперативность и эффективность применения сил и средств.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения.)

Линейные и точечные объекты электросвязи и проводного вещания наиболее подвержены воздействию поражающих факторов природных ЧС (ветровые нагрузки, воздействие молний, сильные снегопады) и ЧС военного характера (воздушная ударная волна, электромагнитный импульс, сейсмическая волна).

Для минимизации последствий воздействия поражающих факторов, при проектировании и строительстве сетей электросвязи и проводного вещания на территории поселка, необходимо учитывать требования  раздела 6 СНиП 2.01.51-90.

Магистральные кабельные линии связи (МКЛС) должны прокладываться вне зон возможных сильных разрушений при авариях на потенциально опасных объектах и транспортных магистралях, а магистральные радиорелейные линии связи - вне зон возможных разрушений.

Все сетевые узлы сети магистральной первичной (СМП) и узлы автоматической коммутации междугородной сети типа УАК-1, УАК-2 и У-1 следует располагать вне зон возможных разрушений, а также за пределами зон возможного опасного химического заражения. Исключение в отдельных случаях допускается только для сетевых узлов выделения (СУВ).

Сетевые узлы должны обеспечивать передачу телефонно-телеграфных каналов связи и каналов проводного звукового вещания на конечные станции министерств и ведомств.

Линии передачи, станционные сооружения сетевых узлов первичной сети связи и обслуживающий их персонал должны быть защищены от поражающих факторов ядерного взрыва.

При проектировании новых или реконструкции существующих автоматических телефонных станций (АТС) необходимо предусматривать:

- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости из каждого района АТС в соседние районы;

- прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим распределительным шкафам городской телефонной сети;

- установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны;

При проектировании муниципального запасного пункта управления (ЗПУ) необходимо предусматривать размещение в них защищенных узлов связи. От пунктов управления объектов до этих узлов связи должны прокладываться подземные кабельные линии связи в обход наземных коммутационных устройств.

Муниципальные сети проводного вещания должны обеспечивать устойчивую работу систем оповещения. При проектировании этих сетей следует предусматривать:

- кабельные линии связи;

- подвижные средства резервирования станционных устройств;

- резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания всех городов и районных центров.

4.4.2 Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов.

На территории поселка  химически опасные  объекты, последствия аварий на которых могут выходить за пределы этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей отсутствуют.

Строительство вышеуказанных объектов без предварительного согласования с органами МЧС не предусматривать.

Согласно Постановления СМ - Правительства РФ от 01.03.93 г. № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» при проектировании потенциально опасных объектов, последствия аварий на которых могут выходить за пределы этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей необходимо проектировать локальные системы оповещения.

    - Система оповещения ГО

Система оповещения ГО (централизованная) на территории поселка представлена телефонной междугородной связью с выходом на ЕДДС района, мобильной связью.

Таблица 31 – Характеристика системы оповещения ГО

| Городское поселение | Тип и места расположений электросирен | Тип и места расположения громкоговорителей | Способ передачи | % оповещаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Коренево | С – 40 – 4шт. - ул. Октябрьская, 40, ОАО «Кореневский завод НВА»; - ул. Осипенко,81,ОАО - «Кореневохлебопроукт»; - ул. Крупской, 147, общежитие; - ул. Крупской, 1, ООО «Молоко плюс» | 10-ГРД- 5 шт.; - ул. Октябрьская; - ул. Осипенко; - ул. Комсомольская; - ул. Красноармейская; - ул. Калинина; | автономный | 90% |

В 2008 году  установлена  система  оповещения ГО:  сирены  оповещения всего 4 сирены и 5 уличных громкоговорителей ГРД-10.  Речевое оповещение осуществляется  по радиотрансляционной сети, население оповещается на 90%.

Для приема сигналов ГО может быть использована телевизионная сеть.

Существующая система не включена и технически не сопряжена с автоматической системой централизованного оповещения (АСЦО) населения Курской области.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)

Система оповещения руководящего состава, органов управления ГОЧС, населения и сил ГО по сигналам ГО должна обеспечить оперативное и своевременное доведение сигналов и информации гражданской обороны до:

- органов управления;

- руководящего состава ГО и РСЧС;

- формирований ГО;

- населения.

- В том числе:

- прием сообщений из автоматизированной системы централизованного оповещения населения  Курской области;

- подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!», сигналов управления и оповещения  ГО;

- доведение информации до работающих на объектах экономики.

Сети проводного вещания в своем составе предусматривают:

- кабельные линии связи;

- подвижные средства резервирования стационарных устройств;

- резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания.

Радиотрансляционная сеть должна иметь требуемое по расчету число громкоговорящих средств оповещения населения.

Организация оповещения жителей, не включенных в систему централизованного оповещения, может осуществляться патрульными машинами ОВД, оборудованные громкоговорящими устройствами, выделяемые по плану взаимодействия.

Требуется проектирование и строительство системы оповещения ГО на территории поселка с включением в АСЦО области через ЕДДС района, в том числе с соблюдением требований п.п.6.1, 6.10, 6.21 СНиП 2.01.51-90.), а также пунктов, касающихся органов местного самоуправления "Положения о системах оповещения населения", утвержденного Приказом МЧС России, Мининформсвязи России, Минкультуры России от 25 июля 2006 г. № 422/90/376.

Основным средством доведения до населения условного сигнала «Внимание всем!» являются электрические сирены,  которые должны быть установлены на проектируемой территории с таким расчетом, чтобы обеспечить, по возможности, ее сплошное звукопокрытие.

Желательный уровень сигнала звука сирены представляет собой громкость звука, выраженную в децибелах, которая необходима, чтобы быть услышанной в месте восприятия звука. Измерения показали, что для того, чтобы достаточно надежно оповестить население, требуется создать уровень сигнала сирены в тихом спальном районе порядка 60-65 ДБ, в промышленных зонах 70-75 ДБ, а в очень шумных районах порядка 80-85 ДБ

Громкость наиболее распространенной в системах оповещения нашей страны сирены наружной установки типа С-40 составляет всего 82-83 ДБ на расстоянии 30 м, что обеспечивает радиус эффективного звукопокрытия  порядка 0,3 км.

Расчет звукопокрытия территории поселка Коренево электросиренами

Площадь территории (S) составляет (10.29 км2). Согласно международного стандарта  громкость наиболее распространенной в системах оповещения нашей страны сирены наружной установки типа С-40 составляет всего 82-83 ДБ на расстоянии 30 м, что обеспечивает радиус эффективного звукопокрытия в сельском поселении порядка 0,5 км.. Площадь звукопокрытия в этом случае составляет:

Sозв = π*R2 = 3,14*0,25 =0,785 км2

Количество электросирен С-40 в этом случае определяем по формуле:

Р =  S/ Sозв = 10.29/0,785 = 13,01

При установке С-40 на высоте более - 10 м (3-х этажные здания) их радиус эффективного звукопокрытия в сельском поселении возрастает до 0,5 км, а площадь звукопокрытия до 1,5 км2. В этом случае потребность в С-40 может уменьшиться до 7 ед, т.е необходима установка 3 электросирен. С учетом имеющихся громкоговорителей дополнительно требуется установка 7 электросирен.

Примечание:

Наибольшую эффективность при звукопокрытии можно достичь при использовании выходных акустических устройств (ВАУ), которые совмещают в себе функции и электросирены и громкоговорителя. При этом радиусы звукопокрытия в качестве электросирен аналогичны С-40, радиусы звукопокрытия в качестве громкоговорителя возрастают в 10 раз.

Доведение сигналов гражданской обороны до населения поселка будет осуществляться по каналам радиовещания, по сетям радиотрансляции, телевидения. Оповещение рабочего персонала существующих и проектируемых объектов будет осуществляться по телефонной связи объекта.

Сигнал оповещения ГО (о чрезвычайных ситуациях), поступивший в Главное управление МЧС России по Курской области, по имеющимся каналам связи (штатной аппаратуре оповещения ГО, телефону, каналам радиовещания, сетям радиотрансляции и телевидения, гудками на производствах) через ЕДДС района доводится до населения  поселка.

Основной способ оповещения - передача речевой информации.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радиотрансляционной сети и телевидению. Варианты текстов сообщений при возникновении опасности в "особый период" могут быть следующего содержания:

- при воздушной опасности

- при миновании воздушной опасности

- при угрозе химического заражения

- при угрозе радиоактивного заражения

Текст сообщения передается в течение 5-10 минут с прекращением передачи другой информации:

- по радиотрансляции 	- в УКВ диапазоне;

- по телевидению 		- канал «Россия» (РТР).

Имеющиеся и предлагаемые к размещению объекты оповещения отражены на Карте анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения, Карте планируемого размещения объектов местного значения

  - Проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуаций и при проведении мероприятий ГО

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени эвакуация жителей, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится на основании соответствующих разделов планов (Защиты населения в случае радиационной аварии на Курской АЭС, Гражданской обороны, действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера) Курской области, Администрации Кореневского района  и соответствующих планов эвакуации администрации п. Коренево и организаций.

Сбор эвакуируемых предусматривается по месту жительства. Адреса мест и время сбора объявляются при проведении эвакуационных мероприятий всеми средствами связи. Сбор эвакуируемых осуществляется на приемных эвакуационных пунктах сельсовета.

В пределах рассматриваемой территории эвакуация населения в случае чрезвычайных ситуаций может осуществляться: автомобильным, железнодорожным  транспортом и пешим порядком.

В случае аварии на Курской АЭС население поселка эвакуации и расселению не подлежит.

В особый период на территории поселка размещается прибывающее эваконаселение из г. Курчатова в количестве 13328 чел. согласно требований и нормативных  документов.

Для приема эвакуируемых развертывается приемный эвакуационный пункт )  в количестве  1  ед (здание Администрации п. Коренево. По территории поселка проходит маршрут эвакуации населения из г. Курска железнодорожным  транспортом №4  Курск-Курчатов-Льгов-Глушково со станцией высадки населения п. Коренево и маршрут эвакуации автомобильным транспортом №11 Курчатов-Льгов-Шептуховка-Коренево.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения.)

Для размещения и обеспечения условий жизнедеятельности эвакуируемых на территории поселка, предусмотреть (спланировать) развертывание объектов по назначению: продукты питания, предметы первой необходимости, водой, жильем и коммунально-бытовыми услугами в соответствии с Нормативными требованиями при размещении эвакуируемого населения в загородной зоне, указанными в приложении 1. Жилой площади потребуется 26656м2, в стационаре районной ЦРБ потребуется дополнительно 91 койко-место.

Необходимо предусмотреть размещение и оборудование элементов приемно-эвакуационного пункта населения в соответствии с Приложением  7. «Руководства по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время» (утвержденного МЧС России 31.12.1996г.)

4.6. Обеспечение защиты населения в защитных сооружениях (ЗС ГО)

Защита населения поселка (до периода эвакуации) от современных средств поражения (а также при авариях на химически опасных объектах, транспортных магистралях, пожарах, воздействии иных источников ЧС природного и техногенного характера) в ЗС осуществляется путем планомерного накопления необходимого фонда ЗС, которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Обеспечение различных категорий населения и  прибывающего эваконаселения  предусматривается   на территории поселка  приспосабливаемыми  ЗС ГО в количестве 1853ед. (подвалами, погребами), где укрывается  70%,  и   с ЗС ГО -  6 ПРУ на  28% укрываемых.

С учетом прибывающего эваконаселения, имеющиеся ЗС ГО (с учетом сооружений, признанных непригодными к эксплуатации  в результате инвентаризации) позволят обеспечить укрытие 96% населения.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)

Необходимо накопление необходимого фонда защитных сооружений на территории поселка в соответствии с нормами СНиП 2.11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны».

Норму площади пола основных помещений в ПРУ на одного укрываемого следует принимать равной 0,5 м2 при двухъярусном и 0,4 м2 при трехъярусном расположении нар.

С учетом этого требования, для укрытия эвакуированного и размещаемого на территории поселка населения потребуется  строительство (приспособление под ЗС) помещений общей площадью 777м2.

Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до двух суток.

В зависимости от места расположения ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения—коэффициент защиты Кз (кроме ПРУ, размещаемых в районах АС), равный:

в) в зонах возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения):

100 — для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время;

50 — для населения поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения;

Требуется проведение работ по дооборудованию подвальных помещений, погребов, а также выполнение мероприятий по накоплению фонда ЗС ГО (противорадиационных убежищ - ПРУ), оборудование в одном из ПРУ пункта управления п. Коренево в соответствии с п.п.2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 СНиП 2.01.51-90.

Имеющиеся и планируемые к строительству ЗСГО нанесены на Карту анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения.

Необходимо продолжение мероприятий по обследованию заглубленных помещений, приспосабливаемых под ПРУ, разработке схем размещения основных и вспомогательных помещений, с учетом объемно-планировочных требований СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны".

Фонд ЗС для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения - в районах жилой застройки или эвакуации.

ЗС следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых, согласно схемам размещения ЗС ГО.

  - Световая маскировка

На основании положений СНиП 2.01.51-90 территория п. Коренево попадает в зону световой маскировки  для минимизации последствий воздействия источников ЧС военного характера.

Обеспечение светомаскировки объекта в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства" решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей района при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Минэнерго Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50%.

Транспорт, а также средства регулирования его движения, светоограждение аэронавигационных препятствий в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

Режим полного затемнения вводится по сигналу "Воздушная тревога" и отменяется с объявлением сигнала "Отбой воздушной тревоги". Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

  - Развитие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения мероприятий ГО, мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций и  организация мероприятий первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного времени (природных, техногенных и биолого-социальных) в составе муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС Курской области сформированы силы постоянной готовности.

На территории п. Коренево могут использоваться организации (силы постоянной готовности) и органы управления, представляющие следующие функциональные подсистемы РСЧС:

- предупреждения и тушения пожаров (МЧС России);

- предупреждения и ликвидации последствий ЧС в организациях (на объектах) находящихся в ведении Минпромэнерго России, Росэнерго;

- надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой (Минздравсоцразвития);

- охраны общественного порядка (МВД России).

Для ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих на территории поселка, могут использоваться лечебно-профилактические учреждения района, г. Курска и Курской области.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций военного времени привлекаются силы и средства гражданской обороны - нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ), формируемые по территориально-производственному принципу.

К ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах территории поселка  могут привлекаться силы и средства объектовых звеньев территориальной подсистемы РСЧС области, в первую очередь – силы и средства постоянной готовности организаций..

С возникновением аварии комендантскую службу и поддержание общественного порядка на маршрутах эвакуации организует служба ДПС Кореневского района, для чего привлекаются соответствующие силы и средства.

Совместно с Главным управлением МЧС России по Курской области, администрацией района, Администрация поселка определяет объемы аварийно-спасательных работ и привлекаемые для проведения данных работ силы и средства. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с целью срочного оказания помощи людям, которые подверглись непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования.

При организации аварийно спасательных работ необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.8.01-96  «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Общие требования».

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории п. Коренево осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях

На муниципальном уровне (Администрация поселка) мониторинг чрезвычайных ситуаций осуществляется силами работников Администрации в  путем визуальных наблюдений, за состоянием окружающей среды, проведением проверок состояния потенциально опасных объектов, контроля проведения мероприятий устойчивости функционирования объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Прогнозирование ЧС осуществляется на основании мониторинга и информации о прогнозе ЧС, поступающей из других органов управления РСЧС.

На объектовом уровне мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, организуется руководителями объектов.

Мониторинг и прогнозирование ЧС с использованием инструментальных способов  на территории поселка осуществляется:

- ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» - по предупреждению возникновения источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, возникающих вследствие нарушения санитарно-эпидемиологических правил;

- ГУ «Курский ЦГМС-Р» - по предупреждению возникновения источников чрезвычайных ситуаций вследствие опасных гидрометеорологических явлений.

Обобщение и анализ информация мониторинга и прогнозирования ЧС  организуется Администрацией поселка через ЕДДС района.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории поселка необходимо руководствоваться  положениями ГОСТ Р 22.1.01-95  «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения»

Организацию и проведение мероприятий первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, следует организовывать на основе соответствующих планов и проводить с учетом положений ГОСТ Р  22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения,  ГОСТ Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях».

- Перечень  мероприятий по обеспечению  пожарной безопасности

  - Характеристика выполнения требований по обеспечению пожарной безопасности

На снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие пожаров на территории поселка Коренево, оказывают влияние следующие основные факторы.

На территории посёлка расположены следующие взрывопожароопасные объекты:

2 автозаправочные станции (АЗС);

Железнодорожная станция «Коренево» по которой перевозится до 270т/месяц горюче-смазочных материалов;

Нефтебаза ОАО "Курскнефтепродукт"(законсервирована);

ОАО "Кореневохлебопродукт".

Кореневский  филиал ОАО «Курскгаз»;

Сеть  поселковых газопроводов среднего и низкого давления

Все имеющиеся пожаровзрывоопасные объекты не представляют угрозы возможных сильных разрушений для жилой  застройки.

Нарушений требований действующего законодательства по размещению указанных объектов не имеется.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории поселка требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требований и с учетом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Анализ системы противопожарного водоснабжения поселка показывает, что  состояние  противопожарного  водоснабжения, имеющееся количество и расположение источников НППВ не отвечает действующим нормативным требованиям.

Количество источников ППВ для отбора огнетушащих средств на нужды пожаротушения остается на прежнем уровне, что негативно влияет на временные показатели локализации и ликвидации возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Состояние системы противопожарного водоснабжения указано в Таблице 1 Приложения 2 и Карте анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

Подъезд пожарных автомобилей  к зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, органов управления учреждений, зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов, рекам и водоемам соответствует нормативам. Подъезды   к  водоисточникам   для заправки пожарных автомобилей  не имеют   щебеночного покрытия, 75%  не соответствуют  требованиям.

Анализ имеющихся противопожарных расстояний в застройке  между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций показывает, что:

- 14 %  не соответствует  требованиям;

- от зданий, сооружений и строений складов нефти и нефтепродуктов, зданий, сооружений и строений автозаправочных станций, от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты- 4% не соответствует требованиям;

- от газопроводов до соседних объектов защиты 95 % соответствует требованиям; на территориях  приусадебных земельных участков  8  %  не соответствует  требованиям.

Размещение подразделений пожарной охраны.

Анализ имевших место на территории поселка пожаров показывает, что размещение подразделений пожарной охраны  обеспечивает  своевременное прибытие сил  и  средств противопожарной службы.

На территории поселка имеется 1 пожарная часть ППС Курской области. образована 1 ДПО. Имеющееся размещение подразделений пожарной охраны соответствует действующим требованиям.

Размещение и оборудование пожарных депо

Пожарное депо  имеется  только в  п. Коренево где расположено  ПЧ-Кореневская.

Оборудование и размещение пожарного депо соответствуют предъявляемым требованиям.

  - Проектные предложения (требования) и градостроительные решения

Размещение пожаровзрывоопасных объектов

При дальнейшем проектировании и размещении на территории поселка пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

Противопожарное водоснабжение.

Для обеспечения бесперебойной подачи огнетушащих средств, в безводных участках п. Коренево необходимо установить пожарные гидранты в количестве 34 штук перечисленных в таблице № 2, с учетом требований СНиП 2.04.02-84* Водоснабжения. Наружные сети и сооружения (извлечения), статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Места установки дополнительных источников наружного ППВ на территории п. Коренево указаны в Таблице 2 Приложения 2 и отражены на Карте анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения, карте планируемого размещения объектов местного значения.

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог.  Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

При дальнейшем  проектировании расширении проектной застройки территории поселка необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

К зданиям с площадью застройки более 10 000 м2 или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

При дальнейшем  проектировании расширении застройки поселка, строительства объектов, в том числе - пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 метров при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 м.

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций (АЗС) на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары.

Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-подземных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях поселений и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях поселений должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 16 приложения к Федеральному закону.

Размещение подразделений пожарной охраны.

При дальнейшем расширении проектной застройки поселка размещение подразделений пожарной охраны производить в соответствии с положениями стати 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности

Размещение и оборудование пожарных депо

При дальнейшем расширении проектной застройки поселка при размещении подразделений пожарной охраны,  размещение и строительство пожарных депо проектировать в соответствии с положениями стати 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ..

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Приложение 1

Нормативные требования при размещении эвакуируемого населения

на территории п. Коренево  в загородной зоне

1. Норма выделяемой жилой площади в загородной зоне - 2 кв. м./чел.

2. В загородной зоне необходимо иметь:

- мест в больничной сети – 10 койко-мест/1000 чел.

- производительность бань – 7 мест/1000 чел.

3. Минимальная потребность в воде:

- 10 л. на одного чел. в сутки для питья и приготовления пищи.

- 45 л. на обмывку одного чел.

- 2 л. на чел. в сутки – в ПРУ.

Нормы обеспечения продуктами питания

Таблицы 1 – Нормы обеспечения продуктами питания

| № | Наименование | Единица | Количество продукта для: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | продукта | измерения | пострадавшего в ЧС населения | спасате-лей, хирургов | других категорий ликвидаторов ЧС |
| 1. | Хлеб ржаной | гр/чел. в сутки | 250 | 600 | 400 |
| 2. | Хлеб пшеничный | -”- | 250 | 400 | 400 |
| 3. | Мука пшеничная | -”- | 15 | 30 | 24 |
| 4. | Крупа разная | -”- | 60 | 100 | 80 |
| 5. | Макаронные изделия | -”- | 20 | 20 | 30 |
| 6. | Молокопродукты | -”- | 200 | 500 | 300 |
| 7. | Мясопродукты | -”- | 60 | 100 | 80 |
| 8. | Рыбопродукты | -”- | 25 | 60 | 40 |
| 9 | Жиры | -”- | 30 | 50 | 40 |
| 10. | Сахар | -”- | 40 | 70 | 60 |
| 11. | Картофель | -”- | 300 | 500 | 400 |
| 12. | Овощи | -”- | 120 | 180 | 150 |
| 13. | Соль | -”- | 20 | 30 | 25 |
| 14. | Чай | -”- | 1 | 2 | 1,5 |
|  | И Т О Г О: | -”- | 1391 | 2642 | 2030,5 |

Нормы обеспечения населения предметами первой необходимости

Таблицы 2 – Нормы обеспечения населения предметами первой необходимости

| № п/п | Наименование предметов | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Миска глубокая металлическая | шт./чел. | 1 |
| 2. | Ложка | шт./чел. | 1 |
| 3. | Кружка | шт./чел. | 1 |
| 4. | Ведро | шт./10 чел. | 2 |
| 5. | Чайник металлический | шт./10 чел. | 1 |
| 6. | Мыло | гр/чел./мес. | 200 |
| 7. | Моющие средства | гр/чел./мес. | 500 |
| 8. | Постельные принадлежности | компл./чел. | 1 |

Нормы обеспечения населения водой

Таблицы 3 – Нормы обеспечения населения водой

| № п/п | Виды водопотребления | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Питье. | л/чел./сут. | 2,5-5,0 |
| 2. | Приготовление пищи, умывание, в том числе: - пригот.пищи, мытье кух.посуды; - мытье индивидуальной посуды; - мытье лица и рук. | л/чел./сут. | 7,5 3,5 1,0 3,0 |
| 3. | Удовлетворение санитарно-гигиени-ческих потребностей человека и обеспечения санит.состояния помещений. | л/чел./сут. | 21,0 |
| 4. | Выпечка хлеба, хлебопродуктов. | л/кг | 1,0 |
| 5. | Прачечные, химчистки. | л/кг белья | 40,0 |
| 6. | Для медицинских учреждений. | л/чел./сут. | 50,0 |
| 7. | Полная санитарная обработка. | л/чел. | 45,0 |

Нормы обеспечения населения жильем и коммунально-бытовыми услугами

Таблицы 4 – Нормы обеспечения населения жильем и коммунально-бытовыми услугами

| № п/п | Виды обеспечения (услуг) | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение в общественных зданиях, временном жилье. | кв.м./чел. | 2,5-3,0 |
| 2. | Умывальниками. | чел./1 кран | 10-15 |
| 3. | Туалетами. | чел./1 очко | 30-40 |
| 4. | Банями и душевыми установками. | мест/чел. | 0,007 |
| 5. | Прачечными. | кг б./чел./сут. | 0,12 |
| 6. | Химчистками. | кг б./чел./сут. | 0,0032 |
| 7. | Предприятиями торговли. | кв.м/чел. | 0,07 |
| 8. | Предприятиями общ.питания. | мест/1 чел. | 0,035 |
| 9. | Бытовым теплом: летом - макс./миним. зимой - макс./миним. | кг у.т./чел./сут. | 1,95/0,33 4,78/0,41 |

Используемая литература:

- Методические рекомендации по планированию, подготовке и проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.

- «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях» ВСН-ВК 4-90.

- СНиП II -11-77* «Защитные сооружения ГО».

Приложение 2

Сведения об источниках наружного противопожарного водоснабжения на территории поселка  Коренево

Таблица  5 – Сведения об имеющихся источниках НППВ

| № п/п | Искусственные источники водоснабжения (водоемов), места расположения | Пожарные гидранты, места установки, потеря напора, м | Оборудованные подъезды к водоисточникам (пирсы), место расположения | Башни Рожновского, оборудованные устройствами для забора воды, место расположения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Место расположения, объем | Высота, м (имеющаяся/ требуемая) |
| 1 | МУЗ «Кореневская ЦРБ» - 1 шт., ул. Комсомольская 1 | Дачная 30 | - | Юго-западный водозабор, | 8/8 |
| 2 | ОАО «Кореневохлепродукт»- 2 шт., ул. Осипенко 81 | Дружбы 20 | - | ул. Октябрьская 46 | 10/10 |
| 3 | МУК РДК им, Фурцевой -1 шт. ул. 70 лет Октября | Красноармейская 6 | - | ул. Крупской 1 | 6/6 |
| 4 | АЗС № 22 – 1шт., ул. Осипенко | Красноармейская 48 | - | - | - |
| 5 | АЗС «Весна» - 1 шт., ул. Осипенко | Красноармейская | - | - | - |
| 6 | ООО «Молоко плюс», ул. Крупской 1 | Крупской | - | - | - |
| 7 | - | Крупской 109а | - | - | - |
| 8 | - | Комсомольская | - | - | - |
| 9 | - | Комсомольская 40 | - | - | - |
| 10 | - | Ленина 30 | - | - | - |
| 11 | - | Ленина 48 | - | - | - |
| 12 | - | Молодежная 2 | - | - | - |
| 13 | - | Мирная 41 | - | - | - |
| 14 | - | Новостройка 5 | - | - | - |
| 15 | - | Оржоникидзе 56 | - | - | - |
| 16 | - | Октябрьская 13 | - | - | - |
| 17 | - | Орджоникидзе 26 | - | - | - |
| 18 | - | Осипенко 38 | - | - | - |
| 19 | - | Осипенко 72 | - | - | - |
| 20 | - | Осипенко 83 | - | - | - |
| 21 | - | Островского 17 | - | - | - |
| 22 | - | Серафима Саровского | - | - | - |
| 23 | - | Серафима Саровского | - | - | - |
| 24 | - | Школьная КСШ №1 1,КСШ№1 | - | - | - |
| 25 | - | Школьная дет. сад. №47 | - | - | - |
| 26 | - | Шолохова 10 | - | - | - |
| 27 | - | 70 лет Октября 2 | - | - | - |
| 28 | - | 70 лет Октября 10 | - | - | - |
| 29 | - | 70 лет Октября 29 | - | - | - |
| 30 | - | 70 лет Октября 31 | - | - | - |
| 31 | - | 70 лет Октября 17 | - | - | - |
| 32 | - | 70 лет октября | - | - | - |
| 33 | - | п. Коренево Юго – западный водозабор | - | - | - |
| 34 | - | РДК им. Фурцевой ул. 70 лет Октября 12 12 | - | - | - |

Предлагаемые к размещению (строительству) источники наружного противопожарного водоснабжения

Таблица  2 – Предлагаемые к размещению (строительству) источники наружного противопожарного водоснабжения

| Искусственные источники водоснабжения (водоемы), места расположения | Пожарные гидранты, места расположения | Пирсы на естественных водоемах, места размещения | Подъездные пути, км (наименование участка) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПВ ул. Осипенко 3 «А» | ул. Красноармейская 35 | - | - |
| - | ул. Красноармейская 75 | - | - |
| - | ул. Красноармейская 173 | - | - |
| - | ул. Красноармейская 207 | - | - |
| - | ул. Новенькая 112 | - | - |
| - | ул. Новенькая 70 | - | - |
| - | ул. Новенькая 49 | - | - |
| - | ул. Крупской 18 | - | - |
| - | ул. Крупской 36 | - | - |
| - | ул. Крупской 66 | - | - |
| - | ул. Фрунзе 31; 11 | - | - |
| - | ул. Молодежная 22 | - | - |
| - | ул. Крохина 13; 31 | - | - |
| - | ул. Титова 11; 31 | - | - |
| - | ул. Дзержинского 11; 25 | - | - |
| - | ул. Зеленая 4; 16 | - | - |
| - | ул. Комсомольская 70 | - | - |
| - | ул. Заводская 24 | - | - |
| - | ул. Сеймская 4 | - | - |
| - | ул. 2-я Заводская 18 | - | - |
| - | ул. К. Маркса 15 | - | - |
| - | ул. Советская 15 | - | - |
| - | ул. Калинина 42; 14 | - | - |
| - | ул. Чапаева 10 | - | - |
| - | ул. Октябрьская 5; 23; 41 | - | - |

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

(в редакции решения комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 20 февраля 2024 года № 01-12/44)